| Tabela para uso exclusivo do(a) coordenador(a) |  |
| --- | --- |
| Requisitos para um conteúdo UAU | Observações |
| Conformidade com o Plano de Aprendizado |  |
| Conformidade com o conteúdo desenvolvido na unidade relacionada |  |
| Ortografia e gramática |  |
| Questões padrão ENADE |  |

| Data da Validação | Nome do(a) Coordenador(a) do curso |
| --- | --- |

| - VALIDADO | - NÃO VALIDADO | - CANCELADO |
| --- | --- | --- |

QUESTIONÁRIO UNIDADE 2

Questões autorais e de banca

Disciplina: Model-Based Design for Cyber-Physical Systems

Professor-conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão

Questões

Asserção-razão

1. I. Ao introduzir um polo na origem no controlador  da malha de velocidade do NexaBot, o erro de regime permanente a um distúrbio de torque constante torna-se nulo, para qualquer conjunto de ganhos que mantenha a malha estável.

PORQUE

II. Isso ocorre porque o aumento do ganho proporcional , isoladamente, já é suficiente para levar a função de sensibilidade  a zero.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

*c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

2. I. A adição de um deslocamento fixo de tensão, calibrado para a carga média, corrige permanentemente o erro de velocidade do NexaBot em malha aberta, qualquer que seja a carga aplicada.

PORQUE

II. Isso ocorre porque, em malha aberta, a função de sensibilidade  é sempre nula, eliminando qualquer efeito de distúrbio sobre a saída.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

*e. As asserções I e II são proposições falsas.

3. I. Não é possível tornar as funções de sensibilidade  e complementar  simultaneamente pequenas na mesma faixa de frequência.

PORQUE

II. Como  para toda frequência, reduzir  nessa faixa implica necessariamente que  se aproxime de 1 na mesma faixa.

*a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

4. I. O controlador por alocação de polos da Aula 4 é a estrutura preferida para o NexaBot porque dispensa qualquer sensor de corrente ou velocidade adicional.

PORQUE

II. O PID de saída única realimenta apenas o sinal de velocidade medido pelo encoder, sem exigir medição adicional de corrente.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

*d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

5. I. Sob um torque de carga de , a velocidade do NexaBot em malha aberta estabiliza em aproximadamente , uma queda de cerca de  em relação à referência de .

PORQUE

II. O ganho estático da planta do NexaBot, de , foi obtido pela redução simbólica da função de transferência em SymPy na Aula 3.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

*b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

6. I. O termo derivativo do PID do NexaBot é implementado com um filtro de primeira ordem, , em vez da derivada pura.

PORQUE

II. A derivada pura amplifica fortemente o ruído de alta frequência presente na medição de velocidade pelo encoder de quadratura.

*a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

7. I. A planta contínua do NexaBot, com dois polos reais e nenhum zero, não entraria em oscilação sustentada sob controle puramente proporcional em tempo contínuo.

PORQUE

II. Isso ocorre porque a sintonia de Ziegler-Nichols pelo ganho crítico só pode ser aplicada a plantas de primeira ordem sem atraso.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

*c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

8. I. Saturação do atuador e efeito windup do integrador são o mesmo fenômeno, e qualquer sistema saturado necessariamente sofre windup na mesma intensidade.

PORQUE

II. O anti-windup por back-calculation impede que a saturação do atuador ocorra, atuando diretamente sobre o sinal de tensão aplicado ao motor antes de ele ser limitado.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

*e. As asserções I e II são proposições falsas.

9. I. Para o degrau de  do NexaBot com atuador saturado, as quatro sintonias avaliadas apresentam sobressinal muito próximo, entre  e .

PORQUE

II. O ganho crítico  do NexaBot foi obtido variando  na malha discreta até o par de polos complexos cruzar o círculo unitário em .

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

*b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

10. I. Um ganho de anti-windup  maior é sempre melhor, pois reduz o acúmulo do integrador proporcionalmente, sem qualquer limite prático.

PORQUE

II. O anti-windup por back-calculation compara a saída calculada  com a saída efetivamente aplicada  e realimenta essa diferença ao integrador.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

*d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

11. I. Aumentar o período de amostragem do controlador do NexaBot sempre melhora a margem de estabilidade da malha fechada, pois reduz a frequência de cálculo do PID.

PORQUE

II. A transformação de Tustin e o método de Euler para frente produzem exatamente o mesmo mapa discreto, para qualquer período de amostragem .

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

*e. As asserções I e II são proposições falsas.

12. I. O integrador do DiscretePID do NexaBot é implementado pela regra de Euler para trás, enquanto a planta contínua  é discretizada pelo equivalente de retenção de ordem zero (ZOH) para análise da malha fechada.

PORQUE

II. O ZOH modela a tensão aplicada pelo PWM como constante entre amostras, reproduzindo o comportamento real da eletrônica de potência.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

*b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

13. I. A margem de estabilidade calculada na varredura de  da Aula 7, sem considerar atraso computacional, representa o pior caso real de um microcontrolador em campo.

PORQUE

II. Um ciclo adicional de atraso computacional entre leitura e atuação se comporta como um atraso de transporte , subtraindo fase em toda frequência.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

*d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

14. I. Reduzir  para ganhar margem de estabilidade tem um custo colateral sobre a estimativa de velocidade por diferença de posição do encoder.

PORQUE

II. Um período de amostragem menor reduz o número de pulsos de encoder acumulados entre amostras consecutivas, tornando a estimativa de velocidade proporcionalmente mais ruidosa.

*a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

15. I. Com , a aproximação mecânica desacoplada de  fornece aproximadamente  amostras por essa escala; usando o polo dominante exato, obtêm-se  amostras. Ambos os resultados ficam na faixa inicial de  a .

PORQUE

II. Isso ocorre porque a aproximação elétrica  é a escala dominante para a malha de velocidade.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

*c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

16. I. O objetivo central declarado pela sigla FMI é permitir a co-simulação com passo de comunicação fixo, sem qualquer preocupação com a ferramenta de origem do modelo.

PORQUE

II. Um FMU de co-simulação é distribuído como um arquivo .zip contendo modelDescription.xml e uma biblioteca binária que implementa instanciação, inicialização e avanço no tempo.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

*d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

17. I. Entre pontos de comunicação de uma co-simulação, cada FMU mantém a última entrada recebida constante durante todo o intervalo .

PORQUE

II. O protocolo de acoplamento Jacobi impõe que os modelos avancem em paralelo dentro de cada intervalo, usando apenas os valores trocados no início desse intervalo.

*a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

18. I. Na co-simulação do NexaBot, o erro relativo cresce continuamente entre  e , sem que a malha perca a convergência para o valor correto.

PORQUE

II. O script verify_fmu.py compara o FMU em C, amostrado no mesmo passo, contra nexabot.plant.simulate em Python, sob entrada em degraus alinhados a .

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

*b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

19. I. Para os ganhos manuais do NexaBot, o erro RMS de acoplamento cresce monotonicamente de aproximadamente  em  para  em .

PORQUE

II. Isso ocorre porque o mestre de co-simulação troca automaticamente o integrador RK4 interno do FMU pelo método de Euler para frente quando  ultrapassa .

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

*c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e. As asserções I e II são proposições falsas.

20. I. A co-simulação existe para permitir que planta e controlador compartilhem um único integrador numérico monolítico, otimizado simultaneamente para os dois domínios físicos.

PORQUE

II. Isso ocorre porque o padrão FMI exige que toda ferramenta de simulação utilize exatamente o mesmo algoritmo de integração interno.

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

*e. As asserções I e II são proposições falsas.

Interpretação

21. Repetindo o exemplo da Aula 5 para  em vez de , usando as mesmas equações de equilíbrio (, , , ), qual é a velocidade aproximada em malha aberta e a queda percentual em relação à referência de ?

a. Aproximadamente , queda de .

*b. Aproximadamente , queda de .

c. Aproximadamente , queda de .

d. Aproximadamente , sem queda, pois a malha aberta compensa automaticamente variações de carga.

e. Aproximadamente , queda de .

22. Um colega argumenta que, para eliminar o erro de regime causado por um distúrbio de carga constante na malha de velocidade do NexaBot, basta aumentar indefinidamente o ganho proporcional  de um controlador puramente proporcional, sem adicionar ação integral. Essa afirmação está correta?

a. Sim, pois  suficientemente grande sempre leva  exatamente a zero.

b. Não, pois o tipo do sistema depende apenas da planta, nunca do controlador.

c. Sim, desde que um compensador de avanço de fase seja adicionado, dispensando ação integral.

*d. Não: aumentar apenas  reduz, mas não elimina, o erro de regime, pois a planta é tipo 0 e um controlador proporcional puro não acrescenta polo na origem a ; seria necessária ação integral para tornar a malha tipo 1.

e. Não, pois nenhuma malha realimentada consegue eliminar erro de regime a um distúrbio constante.

23. A tensão de regime necessária para sustentar  no NexaBot é , com um driver limitado a . Qual é a margem de tensão disponível para o transitório de um degrau de  partindo do repouso, e por que essa margem é relevante para o projeto do PID na Aula 6?

a. , pois o driver nunca satura abaixo da tensão máxima.

b. , pois toda a tensão de regime pode ser usada livremente durante o transitório.

*c. , e essa margem estreita é o que torna saturação do atuador e windup do integrador problemas reais de projeto, não apenas hipóteses acadêmicas.

d. , correspondente ao ganho estático da planta.

e. , pois a tensão de regime já consome toda a faixa disponível do driver.

24. Um engenheiro propõe projetar  de modo que  em toda a faixa de frequência, argumentando que isso maximizaria simultaneamente o rastreamento de referência e a rejeição de distúrbios em qualquer frequência. Avalie essa proposta para o NexaBot.

a. Válida, pois  em toda frequência garante rastreamento perfeito sem custo algum.

b. Válida, pois a identidade  permite que ambas sejam simultaneamente próximas de .

c. Inválida, pois  e  não têm relação matemática definida entre si.

d. Válida, desde que o encoder de quadratura tenha resolução infinita.

*e. Inválida: como , ter  em toda frequência implicaria  em toda frequência, inclusive nas frequências altas em que o ruído de quantização do encoder é relevante, amplificando esse ruído na tensão de comando em vez de atenuá-lo.

25. Um colega argumenta que apenas um controlador por realimentação de estados com alocação de polos, como o da Aula 4, é capaz de garantir erro de regime nulo a um distúrbio de torque constante no NexaBot. Avalie essa afirmação.

*a. Incorreto: basta que o controlador  tenha um polo na origem — como o termo integral do PID — para elevar  a tipo 1 e eliminar o erro de regime, sem exigir realimentação de estados adicional, como a de corrente.

b. Correto, pois somente a realimentação de estados por alocação de polos consegue introduzir um polo na origem em .

c. Correto, pois o PID não pode, por definição, eliminar erro de regime a distúrbios constantes.

d. Incorreto, pois nenhum controlador de saída única pode alterar o tipo do sistema.

e. Correto, mas apenas se um observador de estados for acoplado ao PID.

26. Aplicando a fórmula de Ziegler-Nichols para sintonia sem sobressinal, , aos valores medidos do NexaBot (), qual é o valor aproximado de  resultante?

a.

b.

*c.

d.

e.

27. Após calcular ,  e os ganhos da sintonia clássica de Ziegler-Nichols para o NexaBot, um colega os implementa diretamente na malha discreta real, argumentando que "Ziegler-Nichols é um método consagrado, logo é seguro". Avalie essa conduta.

a. Correta, pois Ziegler-Nichols garante estabilidade robusta em qualquer implementação discreta.

*b. Incorreta: a sintonia clássica pode deixar oscilação residual não amortecida na malha discreta real do NexaBot, como observado mesmo sem saturação do atuador; o método fornece um ponto de partida que precisa ser verificado na malha real, não um resultado final.

c. Correta, pois a saturação do atuador elimina qualquer risco de oscilação residual.

d. Incorreta, pois Ziegler-Nichols só pode ser aplicado a plantas instáveis em malha aberta.

e. Correta, desde que o filtro derivativo seja desligado.

28. Na demonstração de anti-windup do NexaBot, o integrador acumulou  sem correção e  com . Qual é a redução percentual aproximada do valor acumulado pelo anti-windup?

*a. Aproximadamente .

b. Aproximadamente .

c. Aproximadamente .

d. Aproximadamente .

e. Aproximadamente .

29. Duas sintonias para o NexaBot produzem sobressinal e tempo de subida quase idênticos sob saturação do atuador, mas a sintonia X deixa oscilação residual de  em torno da referência, enquanto a sintonia Y se acomoda sem oscilação. Qual das quatro métricas de aceitação melhor distingue X de Y, e por quê?

a. O sobressinal, pois é a métrica mais sensível a oscilação de longo prazo.

b. O tempo de subida, pois mede diretamente a duração da fase saturada.

c. Nenhuma das quatro métricas apresentadas na aula consegue distinguir as duas sintonias.

d. Apenas a inspeção visual do gráfico, pois métricas numéricas não capturam oscilação residual.

*e. O ISE (), pois penaliza erro prolongado no tempo, capturando o custo adicional da oscilação residual que sobressinal e tempo de subida, medidos majoritariamente na fase inicial, não distinguem.

30. Um engenheiro aumenta o parâmetro  do filtro derivativo do PID do NexaBot de  para , esperando que isso sempre melhore a resposta do sistema, pois aproxima o filtro do derivativo ideal. Avalie essa expectativa.

a. Correta, pois  maior sempre reduz o tempo de acomodação sem qualquer custo.

b. Correta, pois  não afeta a resposta em frequência do filtro derivativo.

c. Incorreta, pois  é o único valor numericamente estável para o DiscretePID.

*d. Incorreta: um  maior aproxima o filtro do derivativo ideal, mas também o torna mais sensível ao ruído de alta frequência do encoder; a escolha de  é um compromisso específico da planta e do nível de ruído do sensor, não uma constante a ser maximizada.

e. Incorreta, pois  deveria ser reduzido a zero para eliminar completamente a ação derivativa.

31. Um engenheiro propõe usar  para o controlador do NexaBot. Usando a aproximação mecânica desacoplada , quantas amostras por essa escala de tempo a escolha fornece, aproximadamente, e ela está dentro da faixa inicial de  a  amostras?

*a. Aproximadamente  amostras, dentro da faixa recomendada.

b. Aproximadamente  amostras, dentro da faixa recomendada.

c. Aproximadamente  amostras, dentro da faixa recomendada.

d. Aproximadamente  amostras, no limite inferior da faixa.

e. Aproximadamente  amostras, abaixo da faixa recomendada.

32. O PWM do driver do NexaBot é quantizado em  níveis entre  e . Qual é, aproximadamente, a resolução de tensão de um único nível de PWM?

a. Aproximadamente .

b. Aproximadamente .

*c. Aproximadamente .

d. Aproximadamente .

e. Aproximadamente .

33. Na simulação temporal da Aula 7 com , o pico de velocidade é  sem atraso computacional adicional e  com atraso de um ciclo, para referência de . Qual interpretação é sustentada pelos dados?

a. O atraso reduz o pico em aproximadamente  e melhora a margem de fase.

b. O atraso torna a malha instável, pois qualquer pico acima da referência caracteriza divergência.

c. As duas respostas são idênticas; a diferença é apenas arredondamento de impressão.

d. O atraso duplica o pico e elimina o erro de regime permanente.

*e. O atraso aumenta o pico em aproximadamente , mas a resposta ainda converge para ; houve degradação transitória sem perda de estabilidade nesse caso.

34. Um estudante pergunta por que a planta  do NexaBot é discretizada por ZOH para a análise de malha fechada da Aula 7, enquanto o integrador do controlador usa Euler para trás. Qual justificativa é correta?

a. Porque Tustin é numericamente instável para plantas de segunda ordem.

*b. Porque o ZOH reproduz o comportamento real do PWM, que mantém a tensão constante entre amostras, enquanto o controlador é código livre para adotar a regra de integração mais conveniente à implementação embarcada.

c. Porque Euler para trás não pode ser aplicado a controladores PID.

d. Porque ZOH e Euler para trás produzem exatamente o mesmo mapa discreto para a planta do NexaBot.

e. Porque a planta do NexaBot não pode ser discretizada por nenhum método além do ZOH.

35. A Aula 7 encontrou cruzamento do critério linear perto de  e classificação de instabilidade na simulação saturada perto de , enquanto o valor nominal é . Um colega conclui que essa margem torna irrelevante qualquer jitter de alguns milissegundos em um microcontrolador real. Avalie essa conclusão.

a. Correta, pois a margem calculada já representa o pior caso de qualquer implementação real.

b. Correta, pois jitter não afeta a fase da malha discreta.

c. Incorreta, pois a margem deveria ter sido medida em amostras por , e não por .

*d. Incorreta: a margem foi calculada em regime, sem atraso computacional adicional; um pico isolado de jitter que leve um ciclo a um valor bem acima do nominal, ou um atraso sistemático de um ciclo, reduz essa margem já otimista, e o pior caso de campo pode ser mais severo do que a varredura nominal sugere.

e. Incorreta, pois jitter só afeta sistemas com ação derivativa.

36. O laboratório da Aula 8 mede dois erros distintos. A verificação isolada do FMU em C contra nexabot.plant.simulate, sob a mesma entrada e o mesmo passo, encontra erros máximos da ordem de  em velocidade e  em corrente. Já a co-simulação fechada contra uma referência de passo fino mede erro RMS de , , ,  e  para  de 1, 5, 10, 20 e 50 ms. Qual afirmação caracteriza corretamente essa diferença?

a. São o mesmo erro medido de duas formas equivalentes, e ambos devem ser sempre numericamente idênticos.

b. O erro de verificação numérica do FMU é sempre maior, pois inclui o erro de acoplamento como subconjunto.

c. Nenhum dos dois erros cresce com ; ambos permanecem constantes independentemente do passo de comunicação.

d. Apenas o erro de acoplamento existe; o erro de verificação numérica é uma medida irrelevante, introduzida apenas por rigor formal.

*e. São erros de naturezas diferentes: a verificação isolada mede a fidelidade da implementação C sob entradas idênticas; o erro de acoplamento mede o efeito de trocar dados apenas nos pontos espaçados por , por isso cresce mesmo quando o FMU isolado está numericamente correto.

37. A atividade prática da Aula 8 adota erro RMS máximo de  como critério de fidelidade e pede uma bisseção entre os pontos medidos. A tabela apresenta  em  e  em . Qual conclusão é correta?

a. O maior valor aprovado entre os cinco pontos é , pois .

b. O cruzamento deve estar abaixo de , pois qualquer erro diferente de zero reprova a co-simulação.

c. A tabela já prova que o cruzamento ocorre exatamente em , sem necessidade de novas execuções.

*d. Entre os pontos medidos,  é o maior aprovado; o cruzamento do limiar está entre  e  e precisa ser refinado por novas simulações.

e. O limiar de  é uma propriedade universal do padrão FMI, independente do projeto.

38. Diante dos erros elevados observados em  e , um engenheiro conclui que a implementação em C da planta no FMU deve estar incorreta. Avalie essa conclusão.

a. Correta, pois qualquer erro observado na co-simulação decorre exclusivamente de erro de implementação do FMU.

b. Correta, desde que o erro exceda .

*c. Não necessariamente: verify_fmu.py já isolou a implementação do FMU sob a mesma entrada e encontrou erro próximo do ruído de ponto flutuante; a diferença crescente na co-simulação é compatível com erro de acoplamento causado pelo passo de comunicação, não com defeito no C da planta.

d. Incorreta, pois FMUs nunca podem ser verificados isoladamente antes da co-simulação.

e. Correta, pois o modelDescription.xml não pode declarar corretamente entradas e saídas de um modelo em C.

39. Um colega argumenta que reduzir o passo de comunicação  da co-simulação do NexaBot não tem custo algum, já que o FMU aceita qualquer valor de . Avalie essa afirmação.

a. Correta, pois FMUs de co-simulação não impõem nenhum limite inferior de .

*b. Incorreta: embora  menor reduza o erro de acoplamento, ele aumenta a frequência de troca de dados entre os simuladores, elevando a sobrecarga de comunicação — a mesma tensão entre precisão e custo computacional discutida para o período de amostragem na Aula 7.

c. Correta, pois o padrão FMI garante desempenho constante independentemente de .

d. Incorreta, pois  menor sempre piora a precisão da co-simulação.

e. Correta, desde que o mestre de co-simulação utilize acoplamento Gauss-Seidel.

40. Ao final da Unidade 2, uma equipe conclui que, como todo cenário simulado nas Aulas 5 a 8 mostrou comportamento satisfatório, o requisito de segurança REQ-SAFE-001 do supervisor do NexaBot está provado válido em qualquer situação. Avalie essa conclusão.

*a. Incorreta: cada simulação, mesmo em malha fechada, discretizada e verificada por co-simulação, cobre apenas os cenários explicitamente escolhidos; a Unidade 3 verifica exaustivamente todos os cenários alcançáveis do supervisor de segurança, prova necessária para afirmar que um requisito como REQ-SAFE-001 nunca é violado.

b. Correta, pois simulação e verificação formal têm exatamente a mesma cobertura de cenários.

c. Correta, desde que todas as simulações tenham sido executadas com o mesmo .

d. Incorreta, pois nenhuma simulação desta unidade envolveu malha fechada.

e. Correta, pois o contrato numérico do DiscretePID já constitui, por si só, uma prova formal de segurança.

Gabarito e feedbacks

Questão 1 (correta: c)

a. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira — o proporcional puro não zera  para qualquer ganho.

b. Incorreta: a asserção II é falsa pelo mesmo motivo; ela não é verdadeira em nenhum sentido.

c. Correta: a I é verdadeira — um polo na origem em  eleva  a tipo 1 e zera o erro de regime independentemente dos ganhos, desde que a malha seja estável; a II é falsa, pois apenas aumentar  reduz mas nunca anula , já que o proporcional puro não acrescenta polo na origem.

d. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

Questão 2 (correta: e)

a. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

b. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

c. Incorreta: a asserção I é falsa — um deslocamento fixo é calibrado para uma carga específica e falha ao mudar a carga, como mostrou a situação-problema da Aula 5.

d. Incorreta: a asserção II também é falsa — em malha aberta não existe realimentação que module ; o distúrbio afeta a saída diretamente, sem qualquer correção estrutural.

e. Correta: a I é falsa, pois o deslocamento fixo não se adapta a uma carga diferente da usada na calibração; a II é falsa, pois a noção de sensibilidade  pressupõe realimentação, inexistente em malha aberta, e não é nula nesse caso — o distúrbio passa integralmente para a saída.

Questão 3 (correta: a)

a. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, e a II explica corretamente a I — a identidade  impõe que reduzir  em uma faixa de frequência força  a se aproximar de  na mesma faixa, o que é exatamente o compromisso descrito na I.

b. Incorreta: a II realmente justifica a I nesta questão, pois deriva diretamente da identidade algébrica entre as duas funções.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 4 (correta: d)

a. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

c. Incorreta: a asserção I é falsa, e a II é verdadeira, não falsa.

d. Correta: a I é falsa — o controlador por alocação de polos exige medir corrente e velocidade simultaneamente, ao contrário do que a afirmação sugere; a II é verdadeira e descreve corretamente a vantagem de instrumentação do PID de saída única.

e. Incorreta: a asserção II é verdadeira, não falsa.

Questão 5 (correta: b)

a. Incorreta: a II é um fato verdadeiro sobre a origem do ganho estático, mas não explica por que a velocidade em malha aberta cai para  sob aquele distúrbio específico.

b. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, mas a II não justifica a I; o resultado numérico da I decorre das equações de equilíbrio elétrico e mecânico sob o distúrbio de , não do método usado para obter o ganho estático em outra aula.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 6 (correta: a)

a. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, e a II explica corretamente por que o PID do NexaBot usa derivativo filtrado — evitar a amplificação do ruído de encoder que a derivada pura produziria.

b. Incorreta: a II realmente justifica a I nesta questão.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 7 (correta: c)

a. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira.

c. Correta: a I é verdadeira — a planta contínua do NexaBot jamais oscilaria sob proporcional puro em tempo contínuo; a II é falsa, pois o método de Ziegler-Nichols não está restrito a plantas de primeira ordem, e a verdadeira razão da oscilação observada é o atraso de fase introduzido pela discretização em .

d. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

Questão 8 (correta: e)

a. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

b. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

c. Incorreta: a asserção I é falsa — saturação é a limitação física da tensão aplicável, enquanto windup é o crescimento descontrolado específico do termo integral durante essa saturação; a intensidade do windup depende dos ganhos e da duração da saturação, não é automática.

d. Incorreta: a asserção II também é falsa — o anti-windup por back-calculation não impede a saturação, que continua ocorrendo; ele apenas corrige, a posteriori, o valor acumulado no integrador.

e. Correta: a I é falsa, pois saturação e windup são fenômenos relacionados, mas distintos; a II é falsa, pois o anti-windup age sobre o integrador depois da saturação, não sobre a própria saturação.

Questão 9 (correta: b)

a. Incorreta: a II descreve corretamente como  foi obtido, mas isso não explica por que as quatro sintonias têm sobressinal semelhante sob saturação.

b. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, mas a II não justifica a I; o motivo do sobressinal semelhante é que a fase inicial saturada é dominada pela dinâmica da planta saturada em , e não pelos ganhos específicos de cada sintonia.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 10 (correta: d)

a. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

c. Incorreta: a asserção I é falsa, e a II é verdadeira, não falsa.

d. Correta: a I é falsa — não existe garantia de que um  maior seja sempre melhor; a atividade prática da Aula 6 mostra que a escolha do ganho de anti-windup também é um compromisso de projeto. A II é verdadeira e descreve corretamente o mecanismo de back-calculation.

e. Incorreta: a asserção II é verdadeira, não falsa.

Questão 11 (correta: e)

a. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

b. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

c. Incorreta: a asserção I é falsa — a varredura da Aula 7 mostra bom desempenho só até cerca de  e instabilidade observável na simulação saturada perto de ; aumentar  indiscriminadamente piora, não melhora, a margem.

d. Incorreta: a asserção II também é falsa — Tustin e Euler para frente são métodos de discretização distintos, com mapas  diferentes.

e. Correta: a I é falsa, pois a relação entre  e margem de estabilidade não é monotônica; a II é falsa, pois Tustin e Euler para frente produzem aproximações diferentes da mesma equação diferencial.

Questão 12 (correta: b)

a. Incorreta: a II justifica apenas a escolha do ZOH para a planta, não explica por que o controlador usa Euler para trás no integrador.

b. Correta: ambas as asserções são verdadeiras — o contrato do DiscretePID de fato usa Euler para trás, e a planta é discretizada por ZOH para a análise de malha fechada —, mas a II não justifica integralmente a I, pois explica apenas a metade referente ao ZOH da planta, e não a escolha de Euler para trás no controlador, que decorre de conveniência de implementação embarcada, não do comportamento do PWM.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 13 (correta: d)

a. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

c. Incorreta: a asserção I é falsa, e a II é verdadeira, não falsa.

d. Correta: a I é falsa — a própria unidade afirma que a tabela sem atraso computacional "já é um limite otimista", não o pior caso real; a II é verdadeira e descreve corretamente o efeito do atraso de um ciclo como atraso de transporte que subtrai fase.

e. Incorreta: a asserção II é verdadeira, não falsa.

Questão 14 (correta: a)

a. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, e a II explica corretamente o custo colateral citado na I — menos tempo entre amostras significa menos pulsos de encoder por amostra e, portanto, uma estimativa de velocidade mais ruidosa.

b. Incorreta: a II realmente justifica a I nesta questão.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 15 (correta: c)

a. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira.

c. Correta: a I é verdadeira quando explicita a aproximação mecânica desacoplada:  amostras, dentro da faixa inicial de  a . A II é falsa, pois o modo dominante é o lento; pelo polo exato,  e a conclusão permanece a mesma.

d. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

Questão 16 (correta: d)

a. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção I é falsa, não verdadeira.

c. Incorreta: a asserção I é falsa, e a II é verdadeira, não falsa.

d. Correta: a I é falsa — o objetivo central da FMI é a independência de ferramenta na troca de modelos simuláveis, não impor um passo de comunicação fixo; a II é verdadeira e descreve corretamente a estrutura de um FMU de co-simulação.

e. Incorreta: a asserção II é verdadeira, não falsa.

Questão 17 (correta: a)

a. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, e a II explica corretamente o mecanismo descrito na I — o acoplamento Jacobi mantém as entradas constantes dentro de cada intervalo  porque os modelos avançam em paralelo usando apenas os valores trocados no início do intervalo.

b. Incorreta: a II realmente justifica a I nesta questão.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 18 (correta: b)

a. Incorreta: a II descreve corretamente o propósito de verify_fmu.py, mas isso não explica por que o erro de acoplamento cresce sem perder convergência até .

b. Correta: ambas as asserções são verdadeiras, mas a II não justifica a I; o crescimento gradual do erro até  decorre do efeito de retenção de ordem zero do acoplamento sobre a malha fechada, não da verificação numérica isolada do FMU descrita na II.

c. Incorreta: a asserção II também é verdadeira, não falsa.

d. Incorreta: a asserção I também é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: as duas asserções são verdadeiras, não falsas.

Questão 19 (correta: c)

a. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira.

b. Incorreta: a asserção II é falsa, não verdadeira.

c. Correta: a I é verdadeira — a tabela mede crescimento monotônico do erro RMS de acoplamento. A II é falsa: o FMU mantém seu RK4 interno; o erro cresce porque entradas e saídas só são trocadas nos pontos espaçados por .

d. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

e. Incorreta: a asserção I é verdadeira, não falsa.

Questão 20 (correta: e)

a. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

b. Incorreta: as duas asserções são falsas, não verdadeiras.

c. Incorreta: a asserção I é falsa — a co-simulação existe precisamente para evitar um executável monolítico, permitindo que cada ferramenta mantenha seu próprio integrador.

d. Incorreta: a asserção II também é falsa — a FMI padroniza a interface de troca de dados entre modelos, não o algoritmo de integração interno de cada um.

e. Correta: a I é falsa, pois a co-simulação separa integradores em vez de uni-los; a II é falsa, pois a FMI não impõe um algoritmo de integração comum às ferramentas.

Questão 21 (correta: b)

a. Incorreta:  e  correspondem ao distúrbio de  do exemplo original, não ao de  pedido.

b. Correta: recalculando com , o numerador da fórmula de  fica , e dividindo pelo mesmo denominador  resulta em , ou seja, , uma queda de aproximadamente .

c. Incorreta: esse valor não corresponde ao cálculo com as equações de equilíbrio para .

d. Incorreta: a malha aberta não compensa variações de carga; é exatamente essa ausência de compensação que motiva o fechamento da malha na Aula 5.

e. Incorreta: essa queda é maior do que a que resulta do cálculo com os valores fornecidos.

Questão 22 (correta: d)

a. Incorreta:  com proporcional puro é finito e não nulo para qualquer  finito; apenas tende a diminuir com  maior, sem nunca se anular exatamente.

b. Incorreta: o tipo do sistema é definido pelo número de integradores puros em , que inclui o controlador, não apenas a planta.

c. Incorreta: um compensador de avanço de fase melhora margem de fase, mas não introduz um polo na origem nem elimina, por si só, o erro de regime a distúrbio constante.

d. Correta: sem polo na origem em ,  permanece tipo 0 e  nunca chega a zero, apenas se reduz com  maior; é a ação integral que muda estruturalmente essa propriedade.

e. Incorreta: a Aula 5 prova exatamente o contrário — uma malha fechada com ação integral elimina o erro de regime a um distúrbio constante.

Questão 23 (correta: c)

a. Incorreta:  é a tensão máxima do driver, não a margem disponível após descontar a tensão de regime.

b. Incorreta: a tensão de regime já está comprometida em sustentar a velocidade desejada; não pode ser reaproveitada livremente no transitório.

c. Correta: ; essa margem estreita é o que torna saturação e windup riscos reais de projeto, como a Aula 6 desenvolve.

d. Incorreta: o ganho estático é uma grandeza em , não uma tensão, e não corresponde à margem pedida.

e. Incorreta: ainda resta margem de tensão, exatamente , embora estreita.

Questão 24 (correta: e)

a. Incorreta:  não é obtido sem custo; pela identidade , implica  na mesma faixa, incluindo faixas onde isso é indesejável.

b. Incorreta: a identidade  impede justamente que ambas sejam simultaneamente próximas de  na mesma frequência.

c. Incorreta:  e  têm relação matemática definida e exata:  para toda frequência.

d. Incorreta: mesmo com resolução infinita de encoder, a identidade  continuaria impedindo  e  simultaneamente sem consequência.

e. Correta: perseguir  em toda frequência amplificaria o ruído de quantização do encoder nas frequências altas, pois  nessa faixa não atenuaria esse ruído antes de chegar à tensão de comando.

Questão 25 (correta: a)

a. Correta: o PID é um caso particular de  com um polo na origem devido ao termo integral, suficiente para tornar  tipo 1 sem exigir realimentação de nenhuma variável além da saída medida.

b. Incorreta: o polo na origem pode vir de qualquer controlador com ação integral, não exclusivamente da realimentação de estados.

c. Incorreta: o PID elimina, sim, o erro de regime a distúrbios constantes, exatamente por conter ação integral.

d. Incorreta: o PID é um controlador de saída única e, mesmo assim, altera o tipo do sistema ao introduzir um polo na origem.

e. Incorreta: um observador de estados não é necessário para essa propriedade; ela decorre apenas da presença do polo na origem em .

Questão 26 (correta: c)

a. Incorreta:  corresponde ao  da sintonia PID clássica, calculado por , não por .

b. Incorreta:  corresponde ao  da sintonia PI, calculado por .

c. Correta: , valor que coincide com o  da sintonia sem sobressinal da tabela da Aula 6.

d. Incorreta:  corresponde ao  da sintonia proporcional pura, calculado por .

e. Incorreta:  é o coeficiente da fórmula, não o valor final de  após multiplicar por .

Questão 27 (correta: b)

a. Incorreta: a própria Aula 6 mostra que a sintonia clássica mantém oscilação residual não amortecida na malha discreta real do NexaBot.

b. Correta: o método fornece um ponto de partida a partir de  e , mas precisa ser verificado na malha discreta real antes de ser adotado, como evidenciado pela oscilação residual observada mesmo sem saturação.

c. Incorreta: a oscilação residual observada ocorreu mesmo em teste sem saturação, o que contradiz essa alternativa.

d. Incorreta: Ziegler-Nichols pelo ganho crítico é aplicado a plantas estáveis em malha aberta, elevando o ganho até induzir oscilação sustentada.

e. Incorreta: o filtro derivativo não é a causa da oscilação residual atribuída à sintonia clássica; a oscilação persiste mesmo considerando o filtro com .

Questão 28 (correta: a)

a. Correta: , ou seja, aproximadamente  de redução.

b. Incorreta: esse valor corresponderia à fração restante do integrador em relação ao original, não à redução percentual.

c. Incorreta: esse percentual não corresponde ao cálculo com os valores fornecidos.

d. Incorreta: esse percentual subestima a redução real observada na demonstração.

e. Incorreta: esse percentual superestima a redução real observada na demonstração.

Questão 29 (correta: e)

a. Incorreta: o sobressinal é definido pelo pico máximo da resposta, insensível a uma oscilação residual de menor amplitude que ocorre após a fase inicial.

b. Incorreta: o tempo de subida mede apenas o intervalo entre  e  da referência, período dominado pela saturação, e não captura o comportamento posterior.

c. Incorreta: o ISE, ao integrar o erro ao quadrado ao longo do tempo, captura exatamente esse tipo de diferença.

d. Incorreta: a unidade apresenta métricas numéricas objetivas, entre elas o ISE, como forma preferível de comparação frente à inspeção visual isolada.

e. Correta: por integrar o erro ao quadrado ao longo de todo o intervalo, o ISE penaliza a oscilação residual prolongada da sintonia X, mesmo quando sobressinal e tempo de subida são semelhantes entre as duas sintonias.

Questão 30 (correta: d)

a. Incorreta: um  maior aumenta a sensibilidade ao ruído de encoder, o que não representa melhoria sem custo.

b. Incorreta: o parâmetro  define exatamente o polo do filtro derivativo, afetando diretamente sua resposta em frequência.

c. Incorreta:  é o valor adotado para o NexaBot neste material, mas o texto da aula explicita que é um compromisso, não o único valor numericamente estável.

d. Correta: a aula descreve explicitamente esse compromisso —  maior aproxima do derivativo ideal, mas amplifica mais ruído de alta frequência; a escolha depende da planta e do nível de ruído do sensor.

e. Incorreta: reduzir  a zero eliminaria o efeito prático da ação derivativa, contrariando seu papel de antecipação de tendência.

Questão 31 (correta: a)

a. Correta:  amostras pela aproximação mecânica desacoplada, valor dentro da faixa inicial de  a  amostras. Pelo polo dominante exato seriam , o que preserva a mesma conclusão.

b. Incorreta:  corresponde ao resultado para , não para .

c. Incorreta:  corresponde ao resultado para , não para .

d. Incorreta: esse valor está abaixo do resultado correto do cálculo com .

e. Incorreta: esse valor está muito abaixo do resultado correto e também abaixo da faixa recomendada, ao contrário do que o cálculo mostra.

Questão 32 (correta: c)

a. Incorreta:  corresponde à resolução com  níveis, não .

b. Incorreta: esse valor não corresponde à divisão de  por  níveis.

c. Correta: .

d. Incorreta: esse valor corresponderia a  níveis, não a .

e. Incorreta: esse valor está muito acima da resolução correta para  níveis.

Questão 33 (correta: e)

a. Incorreta: o pico aumenta, não diminui.

b. Incorreta: sobressinal não é sinônimo de instabilidade; a saída retorna a  nesse caso.

c. Incorreta: a diferença de  é muito maior que o arredondamento de impressão.

d. Incorreta: , não , e ambas as respostas já têm erro de regime praticamente nulo.

e. Correta: o pico cresce cerca de , mas a resposta ainda converge; o atraso degrada o transitório sem desestabilizar a malha em .

Questão 34 (correta: b)

a. Incorreta: a instabilidade numérica de Tustin não é a razão dada na aula para a escolha do ZOH; a Aula 7 usa Tustin normalmente em outras comparações.

b. Correta: o ZOH reproduz fielmente o comportamento do PWM entre amostras, e o controlador, por ser código e não um circuito físico com retenção natural, é livre para adotar a regra de integração mais conveniente à implementação embarcada — daí Euler para trás no DiscretePID.

c. Incorreta: Euler para trás é justamente o método usado no integrador do DiscretePID, um controlador PID.

d. Incorreta: ZOH e Euler para trás são aproximações distintas da relação , com mapas diferentes.

e. Incorreta: a planta poderia, em princípio, ser discretizada por outros métodos; o ZOH é escolhido por reproduzir o comportamento real do atuador entre amostras, não por ser o único possível.

Questão 35 (correta: d)

a. Incorreta: a própria Pausa para Reflexão da Aula 7 questiona justamente essa suposição, apontando que a margem calculada em regime não é necessariamente o pior caso.

b. Incorreta: o jitter afeta o instante efetivo de amostragem e atuação, alterando a fase acumulada na malha, de forma análoga ao atraso computacional discutido na aula.

c. Incorreta: a margem de amostras por constante de tempo dominante é definida, corretamente, em relação a , a mais lenta; isso não é o problema levantado pela reflexão.

d. Correta: a varredura nominal não inclui atraso computacional adicional nem variações ciclo a ciclo; um pico isolado de jitter ou um atraso sistemático de um ciclo consome parte dessa margem otimista, podendo aproximar a malha real do limiar de instabilidade mais do que a tabela nominal sugere.

e. Incorreta: o jitter afeta a fase da malha independentemente de haver ação derivativa.

Questão 36 (correta: e)

a. Incorreta: os erros têm experimentos de referência diferentes e não devem ser numericamente idênticos.

b. Incorreta: a verificação isolada fica próxima do ruído de ponto flutuante, enquanto o erro de acoplamento alcança pontos percentuais.

c. Incorreta: o erro de acoplamento cresce claramente com .

d. Incorreta: verify_fmu.py é justamente o controle experimental que separa defeito de implementação de efeito do acoplamento.

e. Correta: a verificação isolada compara implementações sob a mesma entrada; a co-simulação mede a defasagem introduzida pelas trocas espaçadas, que cresce com  mesmo com o FMU correto.

Questão 37 (correta: d)

a. Incorreta:  é maior, não menor, que .

b. Incorreta: o critério aceita erro não nulo até o limite definido.

c. Incorreta: dois pontos delimitam um intervalo, mas não determinam o cruzamento exato sem novas execuções.

d. Correta:  é aprovado e  é reprovado; logo o cruzamento está no intervalo aberto entre eles e a bisseção deve refiná-lo.

e. Incorreta:  é um critério de engenharia adotado na atividade, não uma regra do padrão FMI.

Questão 38 (correta: c)

a. Incorreta: a existência de verify_fmu.py mostra que a unidade distingue explicitamente erro de implementação de erro de acoplamento; nem todo erro é atribuível ao FMU.

b. Incorreta: o valor do erro não determina, por si só, sua origem; é necessário isolar as duas fontes, como faz verify_fmu.py.

c. Correta: verify_fmu.py isola o erro de implementação da planta em C e encontra erro próximo do ruído de ponto flutuante; o crescimento observado com  na malha fechada é consistente com erro de acoplamento, não com defeito no FMU.

d. Incorreta: a unidade descreve exatamente esse procedimento de verificação isolada do FMU antes da co-simulação completa.

e. Incorreta: o modelDescription.xml cumpre a função de declarar entradas, saídas e parâmetros de forma padronizada, independentemente da linguagem de implementação do modelo.

Questão 39 (correta: b)

a. Incorreta: embora o FMU aceite tecnicamente qualquer  positivo, isso não significa ausência de custo prático de comunicação.

b. Correta: reduzir  diminui o erro de acoplamento, mas aumenta a frequência de troca de dados entre os simuladores, elevando a sobrecarga de comunicação — o mesmo tipo de tensão entre precisão e custo computacional discutido para o período de amostragem do controlador na Aula 7.

c. Incorreta: o padrão FMI define a interface de troca de dados, mas não garante desempenho constante independentemente da frequência de chamadas.

d. Incorreta: a tabela de erro da Aula 8 mostra o oposto —  menor reduz o erro de acoplamento, não o piora.

e. Incorreta: a mudança de disciplina de acoplamento para Gauss-Seidel não elimina o custo de comunicação associado a um  menor; ela afeta a ordem de avanço dos modelos, não a frequência de troca de dados.

Questão 40 (correta: a)

a. Correta: mesmo simulações em malha fechada, discretizadas e verificadas por co-simulação cobrem apenas cenários explicitamente escolhidos; a Unidade 3 verifica exaustivamente todos os cenários alcançáveis, condição necessária para provar que um requisito de segurança nunca é violado.

b. Incorreta: simulação cobre cenários específicos escolhidos pelo projetista; verificação formal exaustiva cobre todos os cenários alcançáveis do modelo, uma cobertura estritamente maior.

c. Incorreta: usar o mesmo  em todas as simulações não amplia a cobertura de cenários testados, apenas mantém constante um parâmetro de discretização.

d. Incorreta: as Aulas 5 a 8 tratam justamente de malha fechada, sintonia, discretização e co-simulação da malha fechada do NexaBot.

e. Incorreta: o contrato numérico do DiscretePID define uma aritmética precisa e reprodutível, mas não constitui, por si só, uma prova formal de que um requisito de segurança nunca é violado em todos os cenários alcançáveis.