TEMPLATE DE PRODUÇÃO

Nome da disciplina: Model-Based Design for Cyber-Physical Systems

Conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão

| ## Tabela para uso exclusivo do(a) coordenador(a) |  |
| --- | --- |
| Requisitos para um conteúdo UAU | Observações do(a) Coordenador (a) |
| Plano de aprendizagem da unidade |  |
| Conformidade com o Plano de Aprendizado |  |
| Clareza e objetividade |  |
| Ortografia e gramática |  |
| Recursos visuais atrativos (imagens, gifs, etc.) |  |

| Data da Validação | Nome do(a) Coordenador(a) do curso |
| --- | --- |

| - VALIDADO | - NÃO VALIDADO | - CANCELADO |
| --- | --- | --- |

Plano de Ensino - Unidade 2

Caro coordenador, insira o plano de ensino da disciplina aqui.

Relação da unidade com atuação profissional

A Unidade 1 devolveu um modelo do NexaBot validado contra dados de ensaio. Um modelo, por si só, não move um AGV: é preciso decidir como a tensão do motor reage ao erro entre velocidade desejada e medida. Essa decisão raramente segue a realimentação de estados da Aula 4, que exige sensores de corrente e de velocidade simultâneos. Na indústria, a estrutura dominante é o PID de saída única: robusto, barato de instrumentar e bem compreendido por quem mantém o sistema em campo — não porque seja teoricamente ótimo, mas porque funciona com o sensoriamento que a maioria dos equipamentos realmente tem. Esta unidade também expõe uma tensão inevitável: todo modelo contínuo será executado por um microcontrolador que amostra, calcula e atua em instantes discretos. A escolha do período de amostragem não é detalhe de implementação — é decisão de projeto capaz de transformar uma malha estável em papel em uma malha instável em silício. Por fim, sistemas ciberfísicos raramente nascem de uma única ferramenta: a planta pode ser modelada em uma ferramenta e o controlador em outra, e ambos precisam conversar antes de existir hardware físico para integrar. O padrão FMI, estudado ao final da unidade, é o mecanismo aberto mais adotado pela indústria automotiva e aeroespacial para essa integração, desde que o erro do acoplamento seja conhecido e controlado. Ao final, o estudante terá exercitado o ciclo que separa um modelo de um controlador em produção: fechar a malha, sintonizá-la, discretizá-la sem perder margem e integrá-la a outros subsistemas com erro quantificado. O que você verá nesta unidade A Aula 5 formaliza malha aberta contra malha fechada com as funções de sensibilidade e complementar . A Aula 6 projeta um PID completo para o NexaBot, com sintonia por Ziegler-Nichols, métricas objetivas e o tratamento de saturação e windup. A Aula 7 discretiza esse controlador, fixa o contrato numérico do DiscretePID que reaparece em C na Unidade 4, e mostra por que o período de amostragem é uma decisão de projeto. A Aula 8 acopla planta e controlador por co-simulação FMI 3.0, medindo o erro que esse acoplamento introduz. Ao final, o estudante projeta, sintoniza e discretiza um controlador, justifica numericamente o escolhido, trata saturação e windup, e mede o erro de uma co-simulação — preparando a Unidade 3, em que esse comportamento será verificado exaustivamente, não apenas simulado.

TEXTO BASE AULA 5

### Malha aberta, malha fechada e álgebra de diagramas de blocos ### Situação-problema: a carga muda, e a malha aberta erra de novo A Aula 1 mostrou o NexaBot perdendo velocidade sob carga em malha aberta. Uma primeira "correção" somou um deslocamento fixo à tensão, calibrado para a carga média observada — e falhou assim que o robô carregou uma caixa mais pesada, porque o deslocamento fixo não sabe que a carga mudou. O problema não é o valor do deslocamento: é a ausência de realimentação. Esta aula formaliza por que fechar a malha resolve o problema de forma estrutural. ### Realimentação negativa e a malha fechada Na realimentação negativa, a tensão deixa de ser fixa e passa a ser calculada por um controlador a partir do erro . Com , a saída em função da referência e de um distúrbio de carga é: Os dois termos compartilham o denominador : a mesma realimentação que faz o sistema seguir a referência determina também sua rejeição a distúrbios. é chamado ganho de malha aberta: descreve o que aconteceria se o laço fosse cortado logo após o somador do erro, e é a partir dele que e , definidos a seguir, são construídos. Em python-control, essa álgebra deixa de ser manuscrita: ct.series(C, G) monta , e ct.feedback(L, 1) monta diretamente. O resultado coincide, ponto a ponto, com a redução simbólica feita em SymPy na Aula 3 — comparação que abre o laboratório desta aula. ### Funções de sensibilidade e complementar A sensibilidade multiplica o efeito de um distúrbio e do ruído de medição; a complementar multiplica o efeito da referência. Por definição, . Não é possível tornar e pequenos na mesma frequência: reduzir em baixa frequência exige nessa faixa, desejável para rastreamento, mas o mesmo em alta frequência amplifica ruído de medição. Para o NexaBot, isso é concreto: o encoder de quadratura introduz ruído de quantização em frequências relativamente altas (Aula 7), e é ali que transmitiria esse ruído quase sem atenuação para a tensão de comando. Projetar é decidir até que frequência vale a pena perseguir rastreamento agressivo. ### Erro em regime permanente e tipo de sistema O número de integradores puros em define o tipo do sistema. do NexaBot não tem polo na origem: é tipo 0. Com também sem integrador, segue tipo 0 e o erro de regime a um distúrbio constante é finito e não nulo. Basta um polo na origem em — a ação integral, formalizada na Aula 6 — para tornar tipo 1: e o erro de regime a qualquer distúrbio constante tende a zero, independentemente dos valores dos ganhos, desde que a malha seja estável. O mesmo raciocínio vale para o rastreamento de uma referência em degrau: um sistema tipo 0 converge a um valor final abaixo do pedido, enquanto um sistema tipo 1 rastreia sem erro de regime — a distinção entre "chegar perto" e "chegar exatamente" depende de quantos integradores existem no laço, não de quão bem os ganhos foram escolhidos. ### Exemplo numérico: a queda de velocidade em malha aberta Com fixos, o NexaBot sustenta () sem carga. Aplicando , as equações de equilíbrio e dão: Com , denominador , e : Em malha aberta a velocidade cai de para () e permanece ali enquanto a carga persistir. ### E a mesma conta em malha fechada Em malha fechada com ação integral, o resultado da seção anterior garante erro de regime nulo para esse mesmo distúrbio: a velocidade converge de volta a , qualquer que seja o ganho escolhido, desde que estável. Essa correção, porém, só é possível enquanto houver margem de tensão abaixo dos do driver — margem que a Unidade 1 já calculou em apenas para o transitório de um degrau de partindo do repouso, o problema central da Aula 6. ### Da realimentação de estados à realimentação de saída única O controlador por alocação de polos da Aula 4 exige medir corrente e velocidade; a maioria dos AGVs de baixo custo mede apenas velocidade pelo encoder. A estrutura PID entrega ação integral e derivativa sobre um único sinal medido, sem sensor adicional — resposta industrial a essa restrição de instrumentação. Formalmente, o PID é um caso particular de : basta reconhecer que tem exatamente um polo na origem, o suficiente para elevar a tipo 1 e obter a eliminação de erro de regime provada nesta aula, sem exigir realimentação de nenhuma variável além da própria saída medida. A Aula 6 projeta esse controlador para o NexaBot e mostra que a escolha dos três ganhos é bem menos trivial do que a estrutura sugere. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 1 — Malha aberta versus fechada com distúrbio. Dois diagramas de blocos: tensão fixa somada ao distúrbio na entrada da planta; e o mesmo distúrbio com um controlador realimentado pelo erro. Texto alternativo: comparação entre malha aberta, em que o distúrbio altera a saída diretamente, e malha fechada, em que a realimentação negativa corrige o efeito do distúrbio. Recurso visual 2 — Identidade S + T = 1. Duas curvas de módulo por frequência: crescente e decrescente, com a soma constante igual a 1 destacada. Texto alternativo: gráfico das funções de sensibilidade e complementar do NexaBot, cuja soma permanece igual a 1 em qualquer frequência. Recurso visual 3 — Velocidade sob carga: aberta contra fechada. Degrau de torque em : a curva aberta estabiliza em ; a fechada retorna a . Texto alternativo: resposta à mesma perturbação de carga em malha aberta, que se estabiliza abaixo da referência, e em malha fechada, que retorna à referência. ### Laboratório da aula Em projeto_nexabot/aula_05/: 02_rejeicao_disturbio.py simula a mesma malha por integração RK4 — tensão fixa em malha aberta contra um DiscretePID (, , ) em malha fechada — sob um degrau de do torque nominal, medindo velocidade final, erro final e recuperação nos dois casos; 03_sensibilidade.py varre e do mesmo PID em versão contínua e confirma numericamente a identidade . .venv/bin/python aula_05/02_rejeicao_disturbio.py .venv/bin/python aula_05/03_sensibilidade.py O primeiro imprime velocidade final de em malha aberta (erro de , sem recuperar) contra em malha fechada (erro final ); o segundo imprime a maior diferença observada na varredura, da ordem de , confirmando a identidade. ### Atividade prática Repita o exemplo para : calcule a queda percentual em malha aberta pelas mesmas equações; prove, pelo argumento de tipo de sistema, que a malha fechada converge à mesma referência independentemente do novo valor de carga; usando 03_sensibilidade.py, identifique a faixa de frequência em que e explique o que ela representa para rejeição de distúrbios de baixa frequência. ### Síntese da aula • Realimentação negativa liga o erro à ação de controle; malha aberta e fechada compartilham a planta, não a resposta a distúrbios. • : nenhum projeto reduz sensibilidade a distúrbio e resposta a referência na mesma frequência. • O tipo do sistema determina se o erro de regime a um distúrbio constante é nulo; a planta do NexaBot é tipo 0 e depende do controlador para ganhar essa propriedade. • Sob de carga, a malha aberta perde de velocidade permanentemente; a malha fechada com ação integral recupera a referência exata. • PID de saída única é a alternativa industrial à realimentação de estados quando só a velocidade é medida. ### Referências da aula • OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011. • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. • ÅSTRÖM, Karl Johan; MURRAY, Richard M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2021.

ROTEIRO VIDEOAULA 5: A carga muda, e a malha aberta erra de novo

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 2, Aula 5 — Malha aberta, malha fechada e álgebra de diagramas de blocos. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de montar a malha fechada do NexaBot por álgebra de blocos em python-control e validar o resultado contra uma redução simbólica manual, definir as funções de sensibilidade e complementar e verificar numericamente a identidade , explicar por que um polo na origem em elimina o erro de regime a um distúrbio constante, e comparar quantitativamente a rejeição a um distúrbio de carga em malha aberta e em malha fechada. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal com o resultado do script 1 já na tela · 01:40 editor: aula_05/01_algebra_blocos.py, série/paralelo/realimentação · 03:20 editor: definição de e · 05:10 editor: erro em regime e tipo de sistema · 07:00 editor: do PID como à ponte para a Aula 6 · 08:30 terminal: 02_rejeicao_disturbio.py · 11:00 terminal: 03_sensibilidade.py · 13:30 terminal: 04_desafio.py · 15:30 aplicação profissional · 17:30 pontos-chave e atividade · 19:00 encerramento. ### Abertura contextualizada [00:00–01:40 · TELA: terminal — aula_05/01_algebra_blocos.py, tabelas já na tela] A tela mostra, neste exato momento, quatro tabelas comparando dois caminhos independentes de cálculo: de um lado, sympy, fazendo álgebra de frações símbolo a símbolo; do outro, python-control, chamando ct.series, ct.parallel e ct.feedback. As quatro tabelas terminam com a mesma palavra, em verde: bateram. Chegar a essa concordância, e entender por que ela importa, é o assunto desta aula. Recuo até a Unidade 1. O NexaBot, com tensão fixa de armadura, perdia velocidade assim que uma carga era colocada sobre a plataforma — o robô simplesmente não sabia que a carga havia mudado, porque nada media o efeito e corrigia a tensão em resposta. Uma primeira tentativa de correção somou um deslocamento fixo à tensão, calibrado para a carga média observada em bancada. Funcionou até a próxima caixa mais pesada aparecer, e o deslocamento fixo, calibrado para outra carga, voltou a errar. O problema nunca esteve no valor do deslocamento. Está na ausência de realimentação. Esta aula formaliza, com números do próprio NexaBot, por que fechar a malha resolve esse problema de forma estrutural, e não apenas para o caso particular que foi calibrado. Essa formalização segue um caminho específico, e vale adiantá-lo: primeiro escrevo a malha fechada em termos algébricos, depois defino duas funções que resumem tudo o que uma realimentação promete e custa, e só então chego ao caso concreto do NexaBot sob carga. É um caminho um pouco mais longo do que simplesmente testar um ganho por tentativa e erro, mas é o único que explica por que o resultado vale para qualquer carga, não apenas para a que foi medida em bancada. ### Desenvolvimento conceitual [01:40–03:20 · TELA: editor — aula_05/01_algebra_blocos.py, série, paralelo e realimentação] Abro o script que gerou a tela inicial. Ele monta um controlador proporcional-derivativo elementar — em paralelo com um bloco derivativo puro , com — e o coloca em série com a planta do NexaBot, a mesma função de transferência de segunda ordem obtida na Unidade 1. Cada uma dessas três operações tem nome técnico: série multiplica duas funções de transferência, paralelo soma, e realimentação resolve para uma malha fechada. ct.series, ct.parallel e ct.feedback, do python-control, fazem exatamente essas três operações. Nada nelas é mágico: multiplicar frações, somar frações, isolar uma variável numa equação. A vantagem da biblioteca não é fazer algo que uma pessoa não possa fazer à mão — é evitar erro de álgebra em polinômios de grau mais alto, mantendo o resultado inteiramente auditável, ponto a ponto, contra o cálculo manual. É exatamente essa auditoria que as quatro tabelas na tela de abertura confirmaram: cada coeficiente de numerador e de denominador, calculado pelas duas vias, bateu dentro de uma tolerância relativa de um milionésimo. [03:20–05:10 · TELA: editor — a sensibilidade S e a complementar T] Com a malha fechada montada, cabe uma pergunta mais importante do que qualquer coeficiente isolado: o que uma realimentação negativa promete, e o que ela custa. Na realimentação negativa, a tensão deixa de ser fixa e passa a ser calculada por um controlador a partir do erro entre referência e velocidade medida. Chamando o ganho de malha aberta, a saída em função da referência e de um distúrbio de carga se escreve como a soma de dois termos, ambos divididos pelo mesmo denominador . Esses dois termos têm nome. A sensibilidade, , multiplica o efeito do distúrbio e do ruído de medição sobre a saída. A complementar, , multiplica o efeito da referência. E, por construção algébrica direta, , sempre, em qualquer frequência. Essa identidade tem uma consequência que qualquer projetista de controle precisa internalizar: não é possível tornar e pequenos na mesma frequência. Reduzir perto de zero, para rejeitar bem um distúrbio de baixa frequência, obriga a ficar perto de um nessa mesma faixa — o que é exatamente o que se quer para seguir a referência, mas também é o que amplifica ruído de sensor, caso esse ruído tenha energia relevante ali. Projetar é decidir até que frequência vale a pena perseguir essa troca. Vale registrar por que essa dedução importa mais do que qualquer número isolado que a demonstração vá mostrar daqui a pouco: ela é válida para qualquer estabilizante, não apenas para o PID que a Aula 6 vai projetar. Um estudante que entende a identidade nunca vai prometer, num relatório de projeto, uma malha que rejeita perfeitamente distúrbio e rastreia perfeitamente referência na mesma faixa de frequência — porque sabe, de antemão, que essa promessa é algebricamente impossível de cumprir. [05:10–07:00 · TELA: editor — erro em regime permanente e o tipo do sistema] Uma segunda consequência prática da mesma álgebra: o número de integradores puros dentro de define o que a literatura chama de tipo do sistema. A planta do NexaBot não tem polo na origem — é tipo zero. Se o controlador também não tiver, permanece tipo zero, e o erro de regime a um distúrbio de carga constante é finito e diferente de zero, por menor que ele seja. Basta um único polo na origem em para elevar a tipo um: nesse caso, tende a zero, e o erro de regime a qualquer distúrbio constante tende a zero também — independentemente dos valores numéricos escolhidos para os ganhos, desde que a malha resultante seja estável. O mesmo raciocínio, aplicado à referência em vez de ao distúrbio, explica por que um sistema tipo zero converge para um valor final sempre abaixo do que foi pedido, enquanto um sistema tipo um rastreia esse mesmo degrau sem erro de regime algum. A diferença entre chegar perto e chegar exatamente não depende de quão bem os ganhos foram ajustados: depende de quantos integradores existem dentro do laço. [07:00–08:30 · TELA: editor — do PID como C(s) à ponte para a Aula 6] Isso conecta diretamente com a estrutura que domina a indústria de controle: o PID. Formalmente, o PID é apenas um caso particular de , e a parte que importa aqui é reconhecer que tem exatamente um polo na origem — o suficiente, pela álgebra que acabei de descrever, para elevar a tipo um e eliminar o erro de regime, sem exigir realimentação de nenhuma variável além da própria velocidade medida pelo encoder. É por isso que o PID é a resposta industrial dominante quando só existe um sensor de saída: ele entrega ação integral e derivativa sobre um único sinal medido, sem exigir sensor adicional de corrente, ao contrário da realimentação de estados que a Unidade 1 já havia projetado. Mas reconhecer que a estrutura resolve o problema em teoria é uma coisa; escolher os três ganhos que a fazem funcionar sobre o motor real do NexaBot, sem violar o limite físico de , é bem menos trivial — e é exatamente o assunto da Aula 6. ### Demonstração ao vivo [08:30–11:00 · TELA: terminal — aula_05/02_rejeicao_disturbio.py] Chega o momento de ver essa diferença de tipo de sistema virar número, e não apenas argumento. Rodo: .venv/bin/python aula_05/02_rejeicao_disturbio.py O cenário é o seguinte: o NexaBot de cruzeiro a , ou seja, no eixo do motor, com tensão de regime de sem carga. Em , aplico um degrau de torque de carga de miliNewton-metro — trinta por cento do torque nominal do motor em corrente máxima. A primeira parte da tela mostra a malha aberta: a velocidade cai suavemente da referência e se estabiliza em , um erro final de que simplesmente permanece ali, porque nada na malha aberta sabe que o erro existe. A segunda parte mostra a malha fechada, com o PID discreto de , e amostrado a : a velocidade mal se move fora da faixa de referência, o erro final registrado é de menos de um milésimo por cento — essencialmente zero —, e a tabela final confirma que a malha nunca saiu da faixa de dois por cento em torno do alvo. A tensão de regime sobe de para , com um pico transitório que toca exatamente o teto de — o controlador usa quase toda a margem que resta, mas não precisa mais do que isso. O mesmo degrau de torque, aplicado às duas malhas, desloca a malha aberta para um novo regime permanente, vinte e dois por cento abaixo do alvo, e a mantém lá indefinidamente; a malha fechada mede o erro a cada período de amostragem e o realimenta, até zerá-lo. Essa é a rejeição a distúrbio prometida pela ação integral, e ela deixou de ser um argumento algébrico para virar um número reproduzível na tela. [11:00–13:30 · TELA: terminal — aula_05/03_sensibilidade.py] Rodo agora o script que confirma a identidade numericamente, e não apenas por manipulação simbólica: .venv/bin/python aula_05/03_sensibilidade.py Com o PID contínuo equivalente , , e filtro derivativo , o script varre duzentas frequências entre e um milhão de radianos por segundo e mede, em cada uma, o módulo de . O maior desvio observado em toda essa varredura foi de — ruído de ponto flutuante, não uma aproximação. A tabela de frequências marcantes conta a história completa: perto de zero, vale praticamente zero, cerca de decibéis, e vale um — a malha segue a referência e rejeita distúrbio de baixa frequência quase perfeitamente. No cruzamento da malha aberta, perto de , os dois módulos se aproximam de um simultaneamente. E exatamente ali perto, em , atinge seu pico, — mais de um, a chamada água-cama da sensibilidade: reduzir numa faixa de frequência necessariamente eleva em outra, e a soma constante com garante que essa troca nunca pode ser eliminada, apenas deslocada de frequência. Em alta frequência, , o padrão se inverte: volta a um e cai para praticamente zero, quase decibéis — a malha filtra ruído de sensor nessa faixa, ao custo de não seguir nenhuma referência que tivesse energia ali, o que nunca é o caso para o NexaBot. [13:30–15:30 · TELA: terminal — aula_05/04_desafio.py] Fecho a demonstração com o desafio da aula. Rodo: .venv/bin/python aula_05/04_desafio.py O enunciado propõe um cenário mais exigente: o NexaBot de cruzeiro a recebe, em , um degrau de torque de carga de trinta e três por cento do torque nominal — miliNewton-metro, próximo do limite que os ainda conseguem compensar em regime, de modo que a malha não sobra folga. A tela, sem a função ainda implementada, mostra o aviso amarelo esperado — "ainda não implementado" — seguido da tabela de critérios de aceitação: erro de regime entre zero e cinco centésimos por cento, sobressinal entre zero e três por cento, e tempo de recuperação até vinte milissegundos. Rodando a implementação de referência com os mesmos ganhos do script anterior, esses três critérios se cumprem folgadamente; e o próprio enunciado adverte que ganhos "fracos" — por exemplo, , — recuperam em cerca de oitenta e cinco milissegundos e falham o critério de tempo, uma ilustração direta de que ter ação integral não basta: o valor do ganho integral também importa, e é exatamente esse ajuste fino que a Aula 6 formaliza. ### Aplicação profissional [15:30–17:30 · TELA: terminal — mesma tela do desafio, aplicação profissional] A distinção entre malha aberta e malha fechada que acabei de demonstrar não é um exercício acadêmico isolado do NexaBot: é a diferença entre um produto que funciona em laboratório e um produto que funciona em campo. No controle de cruzeiro automotivo, a malha aberta manteria o acelerador numa posição fixa calibrada para um trecho plano — e falharia assim que a estrada começasse a subir, exatamente como o NexaBot falhava sob carga. A malha fechada mede a velocidade real do veículo e corrige o comando de combustível ou de torque elétrico continuamente, o mesmo princípio algébrico desta aula, aplicado a uma planta de ordem mais alta. A identidade também tem nome fora da academia: é o motivo pelo qual engenheiros de controle discutem largura de banda de malha fechada como uma decisão explícita de projeto, não como um número que "quanto maior, melhor". Um sistema de piloto automático de aeronave, por exemplo, precisa de próximo de um na faixa de frequência das manobras normais de voo, mas precisa de pequeno — e portanto pequeno — na faixa de frequência de rajadas de vento e de ruído de sensores inerciais, sob pena de o próprio controlador amplificar uma vibração que, sem ele, seria inofensiva. Todo projeto sério de malha fechada é, no fundo, essa mesma negociação entre rejeitar distúrbio e não amplificar ruído, expressa pela mesma soma constante que a malha do NexaBot acabou de confirmar numericamente. Em braços robóticos industriais, o mesmo compromisso aparece sob outro nome: rigidez de malha. Uma malha "rígida", com próximo de um numa faixa larga, segue trajetórias com precisão, mas transmite ao efetuador qualquer vibração mecânica ou ruído elétrico que exista naquela mesma faixa — e a solução profissional nunca é "aumentar o ganho até parar de vibrar", porque isso apenas desloca o problema para outra frequência, exatamente como a água-cama da sensibilidade descreve. ### Fechamento [17:30–19:00 · TELA: editor — síntese e atividade prática] Recapitulando os pontos-chave desta aula. ct.series, ct.parallel e ct.feedback reproduzem exatamente a álgebra de frações que uma redução simbólica manual produz — a biblioteca evita erro em graus altos, não substitui o raciocínio. vale em qualquer frequência, e essa soma constante impõe um limite físico: nenhum projeto reduz sensibilidade a distúrbio e resposta a referência na mesma frequência ao mesmo tempo. O número de integradores em , e não o valor dos ganhos, decide se o erro de regime a um distúrbio constante é nulo ou apenas pequeno. E, sob o mesmo degrau de trinta por cento do torque nominal, a malha aberta do NexaBot perdeu vinte e dois vírgula três por cento de velocidade permanentemente, enquanto a malha fechada com ação integral recuperou a referência exata. A atividade prática desta aula pede o seguinte: repita o cálculo de erro de regime da malha aberta para um degrau de torque de carga de quarenta por cento do nominal, usando as mesmas equações de equilíbrio do texto-base; em seguida, usando aula_05/03_sensibilidade.py, identifique a faixa de frequência em que é menor que um décimo e explique, em duas frases, o que essa faixa representa para a rejeição de distúrbios de baixa frequência no NexaBot. [19:00–20:00 · TELA: terminal — encerramento] Esta aula formalizou por que fechar a malha resolve, de forma estrutural, o problema de perda de velocidade sob carga que abriu toda a disciplina. A próxima aula projeta o controlador PID completo para o NexaBot, com sintonia por Ziegler-Nichols, métricas objetivas de aceitação, e um problema que a teoria de hoje ainda não tocou: o que acontece com o integrador quando o atuador de simplesmente não consegue entregar a tensão que o erro pede. Até lá. ### Indicações de edição e recursos visuais • Inserir Recurso visual 2 da unidade — curvas crescente e decrescente com a soma constante destacada — sobreposto ao editor, aproximadamente em 04:00. • 08:30–11:00 — tela dividida: à esquerda a curva de velocidade em malha aberta estabilizando abaixo da referência; à direita a malha fechada, quase imperceptível fora da faixa de referência. • Inserir Recurso visual 3 da unidade — degrau de torque com a curva aberta em e a fechada retornando a — aproximadamente em 09:30. • 11:00–13:30 — congelar a tabela de frequências marcantes com zoom na linha do pico de sensibilidade, . • 19:40–20:00 — vinheta de encerramento com chamada para a Videoaula 6. ### Fontes e links de mídia • OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • ÅSTRÖM, Karl Johan; MURRAY, Richard M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2021 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; diagramas e gráficos devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir do texto-base da Aula 5 (unidade_2.md) e da saída real dos scripts de projeto_nexabot/aula_05/.

TEXTO BASE AULA 6

### PID na prática: sintonia, métricas e anti-windup ### Situação-problema: uma referência que os 24 V não sustentam Pede-se ao NexaBot , acima do limite físico de em . O integrador do PID acumula indefinidamente enquanto o erro nunca desaparece. Minutos depois a referência cai para , alcançável — mas o robô dispara acima do alvo antes de estabilizar. Esta aula projeta o PID do NexaBot e trata esse windup como parte do projeto. ### Estrutura do PID e a ação derivativa filtrada O PID combina proporcional (), integral (, que zera o erro de regime, Aula 5) e derivativa (, antecipação de tendência). A derivada pura amplifica ruído de encoder, por isso é filtrada com polo em : . O NexaBot usa . Quanto maior , mais próxima do derivativo ideal e mais sensível ao ruído de alta frequência que a Aula 5 já havia identificado como o preço de um próximo de 1; quanto menor , mais o filtro atrasa a ação derivativa e menos ela cumpre seu papel de antecipação. A escolha de é um compromisso, não um valor universal: cada planta e cada nível de ruído de sensor pedem sua própria varredura. ### Sintonia de Ziegler-Nichols pelo ganho crítico O método clássico eleva (sem nem ) até oscilação sustentada — o ganho crítico — e mede o período crítico . A planta contínua, com dois polos reais e nenhum zero, jamais oscilaria sob proporcional puro em tempo contínuo: a oscilação só aparece porque o controlador roda em tempo discreto, com — o atraso de fase da amostragem, tema da Aula 7, é o que torna o método aplicável aqui. ### Exemplo numérico: obtendo , e comparando sintonias Discretizando por ZOH em e variando , o par de polos complexos cruza o círculo unitário em , com ângulo de por amostra, correspondendo a : Sintonia. Proporcional pura; —; —. PI; —. PID clássico. PID sem sobressinal. Simulando um degrau de com atuador saturado, as quatro sintonias — mais um ajuste manual , , — dão sobressinal quase idêntico ( a ) e subida de : o erro inicial já satura para qualquer um desses ganhos, e a subida é ditada pela planta saturada, não pelo controlador. A diferença aparece depois: a sintonia clássica deixa oscilação residual de em torno de , em vez de convergir; um teste sem saturação confirma que combinado ao filtro e a mantém oscilação não amortecida mesmo para referências pequenas — a sintonia clássica não pode ser aplicada sem verificação na malha discreta real. ### Métricas de aceitação e o problema da saturação Quatro métricas quantificam uma sintonia: sobressinal percentual, tempo de subida (10–90%), tempo de acomodação dentro de e ISE (), que penaliza erro grande e erro prolongado. O termo integral atualiza por : enquanto , cresce, mesmo que a tensão calculada já exceda o que o driver entrega. Na referência de ( necessários, acima dos disponíveis), o erro nunca se anula e o integrador cresce sem correspondência com a tensão realmente aplicada — o windup. ### Anti-windup por back-calculation A correção compara a saída calculada com a saída aplicada e realimenta a diferença ao integrador: . Sem saturação, e a correção é nula; durante a saturação, ela reduz o integrador na proporção do comando que não pôde ser aplicado. O nome back-calculation vem exatamente disso: em vez de impedir a priori que o integrador cresça, o método deixa o cálculo normal acontecer e, a posteriori, recalcula quanto desse crescimento deveria ter sido descontado porque a planta nunca recebeu o comando correspondente. Com multiplicando efetivamente uma constante de tempo de correção igual a , a correção atua na mesma escala de tempo do próprio controlador, sem introduzir uma dinâmica adicional lenta ou instável. ### Demonstração: com e sem anti-windup Com os ganhos manuais (, , ), a referência irreal de (, acima do teto físico de em ) é mantida por e cai para (, segura e alcançável). No instante da troca, o integrador acumulou sem correção contra com — redução de aproximadamente , quase metade. O tempo para a velocidade voltar e permanecer dentro da faixa de do novo alvo cai de para — cerca de vezes mais rápido. O pico de velocidade pós-comutação é quase igual nos dois casos (, o teto físico do motor herdado da fase irreal), pois o robô já havia ultrapassado a referência antes da troca; a diferença real é quanto tempo leva para descer, arrastado pelo excesso de integral. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 4 — Ganho crítico e oscilação sustentada. Velocidade oscilando constantemente sob , , com marcado entre dois picos. Texto alternativo: oscilação sustentada da malha discreta do NexaBot no ganho crítico, com o período marcado entre dois picos. Recurso visual 5 — Quatro sintonias comparadas. Resposta ao degrau sobreposta para PI, sem sobressinal, manual e clássica, com zoom na oscilação residual da clássica. Texto alternativo: quatro curvas quase sobrepostas na fase saturada e divergentes depois, com a sintonia clássica mantendo oscilação persistente. Recurso visual 6 — Anti-windup por back-calculation. Diagrama do PID discreto com bloco de saturação e um ramo que realimenta ao integrador. Texto alternativo: diagrama de blocos do PID discreto com o ramo de anti-windup que corrige o integrador pela diferença entre comando calculado e aplicado. Recurso visual 7 — Integrador com e sem anti-windup. Curva sem correção subindo a até a troca de referência; curva com anti-windup () chegando a apenas no mesmo instante. Texto alternativo: crescimento do termo integral com e sem anti-windup, evidenciando redução de aproximadamente metade no valor acumulado no instante da troca de referência. ### Laboratório da aula aula_06/01_ganho_critico.py varre na malha discreta, localiza o cruzamento do círculo unitário e imprime , e a tabela de Ziegler-Nichols via nexabot.controllers.ziegler_nichols. 04_antiwindup.py reproduz a referência irreal seguida da alcançável, imprimindo o integrador na comutação e o tempo de recuperação para Kaw=0.0 e Kaw=2.0. .venv/bin/python aula_06/01_ganho_critico.py .venv/bin/python aula_06/04_antiwindup.py O primeiro imprime Ku = 3.691, Tu = 0.01832 s; o segundo imprime o integrador na comutação, sem anti-windup contra com , e o tempo de recuperação, contra . ### Atividade prática Ajuste da sintonia clássica (mantendo , ) até a malha linear, sem saturação, deixar de oscilar para uma referência pequena; reporte o maior que ainda converge, comparando com . Repita a demonstração de anti-windup com e e explique por que um ganho maior não é automaticamente melhor. ### Síntese da aula • O PID combina proporcional, integral e derivativa filtrada; a integral zera o erro de regime a distúrbio constante, como provado na Aula 5. • Para o NexaBot discreto em , e . • Sob saturação, sintonias diferentes podem ter sobressinal e subida quase idênticos, pois a dinâmica saturada da planta domina a fase inicial. • A sintonia clássica de Ziegler-Nichols pode deixar oscilação residual não amortecida na malha discreta real e exige verificação antes de uso. • Windup ocorre quando o integrador cresce mesmo com atuador saturado; o anti-windup por back-calculation reduziu o acúmulo do integrador em aproximadamente e o tempo de recuperação em cerca de vezes. ### Referências da aula • OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011. • ÅSTRÖM, Karl Johan; RUNDQWIST, Lars. Integrator windup and how to avoid it. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 1989, Pittsburgh. Proceedings [...]. Pittsburgh: IEEE, 1989. p. 1693-1698. DOI: 10.23919/ACC.1989.4790464. • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ROTEIRO VIDEOAULA 6: O integrador que não sabia parar

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 2, Aula 6 — PID na prática: sintonia, métricas e anti-windup. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de descrever o contrato numérico do DiscretePID, obter o ganho crítico e o período crítico do NexaBot na malha discreta, aplicar Ziegler-Nichols e comparar sintonias por quatro métricas objetivas, e explicar — tendo visto acontecer e ser corrigido na mesma gravação — por que o windup do integrador exige uma correção explícita por back-calculation. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal com o windup já em andamento · 01:40 editor: nexabot/controllers.py, o contrato do DiscretePID · 03:20 editor: por que o ganho crítico só aparece na malha discreta · 05:00 editor: métricas de aceitação e o mecanismo do windup · 06:40 editor: anti-windup por back-calculation · 08:30 terminal: 01_ganho_critico.py · 10:30 terminal: 02_ziegler_nichols.py e 03_ajuste_fino.py · 12:30 terminal: 04_antiwindup.py, o erro e a correção na mesma tomada · 16:30 aplicação profissional · 18:00 pontos-chave e atividade · 19:00 encerramento. ### Abertura contextualizada [00:00–01:40 · TELA: terminal — aula_06/04_antiwindup.py, saída "SEM anti-windup" já na tela] A tela mostra, já em andamento, a primeira metade da saída de um script que vou rodar por completo daqui a pouco. Pede-se ao NexaBot uma velocidade de — no eixo do motor —, fisicamente impossível: o teto do motor em contínuos é de apenas . O gráfico ASCII na tela mostra a tensão de comando colada no teto de por meio segundo inteiro, e a velocidade subindo até um patamar bem abaixo do que foi pedido, porque não existe tensão suficiente para chegar lá. Isso, sozinho, já seria apenas saturação — um limite físico sendo respeitado. O problema real aparece meio segundo depois, quando a referência cai para um valor perfeitamente alcançável, e o robô ainda assim demora quase dois segundos e meio para obedecer. Entender por que essa demora acontece, e como eliminá-la sem tocar no motor, é o assunto inteiro desta aula. Esse cenário não é artificial. Um operador de armazém que digita uma velocidade de cruzeiro errada, um perfil de movimento mal calculado por um planejador de trajetória, ou simplesmente uma referência momentaneamente acima do que a bateria consegue sustentar sob carga — qualquer um desses casos reais entrega ao controlador exatamente o mesmo tipo de pedido inatingível que a tela está mostrando agora. A pergunta que interessa não é "isso pode acontecer": é "o que o controlador faz depois que isso acontece e a situação volta ao normal". ### Desenvolvimento conceitual [01:40–03:20 · TELA: editor — nexabot/controllers.py, o contrato do DiscretePID] Abro nexabot/controllers.py, o arquivo que vai acompanhar a disciplina até a Unidade 4. A classe DiscretePID implementa um contrato numérico exato, o mesmo que a Aula 7 vai justificar do ponto de vista de discretização, e que a Unidade 4 vai traduzir literalmente para C. O erro é . O termo integral se atualiza por — uma soma acumulada, Euler para trás. O termo derivativo passa por um filtro de primeira ordem, porque a derivada pura amplificaria o ruído de quantização do encoder que a Aula 7 mede em detalhe: . A soma dos três termos, , é saturada entre e antes de ser aplicada. E, sempre que a saturação corta o comando, uma última linha entra em ação — a linha que resolve o problema desta aula, e que descrevo em detalhe daqui a pouco. Note que o estado inteiro do controlador cabe em duas variáveis, integral e d_state: decisivo para um microcontrolador de memória limitada, e uma das razões pelas quais essa estrutura, e não uma alternativa mais sofisticada, domina a indústria. [03:20–05:00 · TELA: editor — por que o ganho crítico só aparece na malha discreta] O método clássico de Ziegler-Nichols pede que se eleve o ganho proporcional puro, sem integral nem derivativo, até a malha entrar em oscilação sustentada — o ganho crítico — e que se meça o período dessa oscilação, o período crítico . Aqui está um detalhe técnico que separa teoria de prática de verdade: o motor do NexaBot é uma planta de segunda ordem com dois polos reais, sem zero, e, em tempo contínuo, com realimentação proporcional pura, essa planta jamais entra em oscilação sustentada, para nenhum valor de ganho — o critério de Routh-Hurwitz para esse sistema é satisfeito para qualquer positivo. Ou seja, a receita clássica de Ziegler-Nichols simplesmente não teria onde "pegar" se a busca fosse feita na malha contínua ideal. O que abre espaço para a oscilação é a discretização real do controlador embarcado, rodando a , duzentos hertz. Ao discretizar a planta por retenção de ordem zero nesse período, aparece um atraso de fase que a planta contínua nunca teve, e é esse atraso, e só ele, que permite ao ganho proporcional discreto cruzar o limite de estabilidade. A busca do ganho crítico desta aula, portanto, não é feita analiticamente sobre : é feita numericamente sobre a malha discreta de fato, e o valor encontrado reflete o mesmo controlador embarcado que vai rodar de verdade no NexaBot. [05:00–06:40 · TELA: editor — métricas de aceitação e o mecanismo do windup] Quatro métricas quantificam objetivamente uma sintonia. Sobressinal percentual mede o quanto a resposta ultrapassa a referência. Tempo de subida mede a rapidez entre dez e noventa por cento do valor final. Tempo de acomodação mede quanto tempo leva até a resposta entrar, e permanecer, dentro de uma faixa de dois por cento em torno do alvo. E o ISE, a integral do erro ao quadrado ao longo do tempo, penaliza tanto erro grande quanto erro prolongado — uma única sintonia pode ter sobressinal baixo e ainda assim ISE alto, se o erro persistir por muito tempo em módulo pequeno, então nenhuma dessas quatro métricas substitui as outras três. Voltando à equação do termo integral, : essa soma cresce enquanto o erro for diferente de zero, e a equação, isolada, não sabe nada sobre saturação. Peça ao NexaBot uma velocidade acima do que os sustentam, e o erro nunca vai a zero — o integrador cresce, indefinidamente, mesmo que a tensão calculada já ultrapasse, de muito, o que o driver consegue de fato entregar. Esse crescimento sem correspondência física é o windup: o nome vem exatamente da imagem de uma mola sendo enrolada além do que ela jamais vai poder liberar de uma vez. O efeito só se manifesta quando a referência muda de novo. Enquanto ela permanece fixa e inatingível, o integrador cresce silenciosamente, sem nenhum sintoma visível na tensão de comando, que já está presa no teto de vinte e quatro volts de qualquer forma. É exatamente por isso que esse defeito costuma escapar de um teste rápido em bancada: só aparece no instante seguinte, quando a condição que o causou já passou, e o sistema deveria estar se comportando normalmente outra vez. [06:40–08:30 · TELA: editor — anti-windup por back-calculation] A correção que resolve isso, chamada back-calculation, mora na última linha do contrato que abri há pouco: sempre que a saída saturada difere da saída calculada , o integrador recebe uma correção proporcional a essa diferença, . O nome descreve exatamente o mecanismo: em vez de impedir a priori que o integrador cresça, o cálculo normal acontece sem alteração, e a posteriori se recalcula quanto desse crescimento deveria ter sido descontado, porque a planta nunca recebeu o comando correspondente. Sem saturação, e coincidem, a correção é zero, e o DiscretePID se comporta como um PID comum. Sob saturação, a correção reduz o integrador na exata proporção do comando que não pôde ser aplicado — nem mais, nem menos. É esse único termo, ativado apenas quando necessário, que a demonstração ao vivo desta aula vai ligar e desligar diante dos seus olhos, na mesma referência inalcançável que abriu a aula. ### Demonstração ao vivo [08:30–10:30 · TELA: terminal — aula_06/01_ganho_critico.py] Rodo o script que localiza o ganho crítico na malha discreta real: .venv/bin/python aula_06/01_ganho_critico.py O script discretiza a planta por retenção de ordem zero em e varia o ganho proporcional discreto por bisseção, até o maior polo de malha fechada tocar exatamente o círculo unitário. A tabela na tela confirma: ganho crítico , com o polo dominante em , correspondendo a um período crítico . Logo abaixo, a simulação da malha fechada exatamente nesse ganho, com proporcional puro, mostra a oscilação sustentada prometida pela definição do método: a amplitude pico a pico da velocidade fica em na primeira metade do regime observado e na segunda — praticamente idêntica, o que confirma que a oscilação nem cresce nem decai, exatamente a assinatura do limite de estabilidade que o método pede para ser identificado. [10:30–12:30 · TELA: terminal — aula_06/02_ziegler_nichols.py e aula_06/03_ajuste_fino.py] Com e em mãos, aplico a fórmula clássica de Ziegler-Nichols e comparo com um ajuste manual. Rodo os dois scripts em sequência: .venv/bin/python aula_06/02_ziegler_nichols.py .venv/bin/python aula_06/03_ajuste_fino.py O primeiro entrega a sintonia clássica: , , . Simulando um degrau de , essa sintonia produz sobressinal de , tempo de subida de milissegundos e tempo de acomodação de milissegundos, com a tensão de comando saturada em durante boa parte do transitório. O segundo script compara essa sintonia clássica com a variante "sem sobressinal" de Ziegler-Nichols e com um ajuste manual, , , . A tabela final mostra algo que não é óbvio antes de medir: as duas sintonias de Ziegler-Nichols têm praticamente o mesmo tempo de subida, cento e cinquenta e nove milissegundos, porque o erro inicial já satura o atuador em vinte e quatro volts para qualquer uma delas — é a física do motor saturado, não o valor exato dos ganhos, que domina essa fase inicial. A diferença aparece depois: o ajuste manual reduz o sobressinal para e, mais relevante, entrega o menor ISE dos três, , contra da sintonia clássica e da variante sem sobressinal — ao custo de um tempo de acomodação um pouco maior, milissegundos. Para um AGV que carrega paletes, sobressinal e ISE menores pesam mais do que alguns milissegundos extras de acomodação, porque um sobressinal de velocidade é o que realmente arrisca deslocar a carga sobre a plataforma. [12:30–16:30 · TELA: terminal — aula_06/04_antiwindup.py, o erro e a correção na mesma tomada] Chega o momento mais importante desta unidade. Rodo o script inteiro, do início ao fim, sem interrupção: .venv/bin/python aula_06/04_antiwindup.py O cenário usa a sintonia manual que acabei de validar, , , . Na primeira meia hora simulada de zero a meio segundo, a referência é a mesma velocidade irreal de que abriu esta videoaula; em , ela cai para — segura e plenamente alcançável. A tela mostra primeiro o caso sem nenhuma correção, com ganho de anti-windup : a tensão fica colada em durante toda a primeira fase, a velocidade sobe até um teto físico de cerca de , e, quando a referência cai, o integrador está em — um número que não tem mais nenhuma relação com o que a planta pode receber. A velocidade demora milissegundos para voltar e permanecer dentro da faixa de dois por cento do novo alvo. Sem cortar a gravação, a segunda metade da mesma execução mostra o caso com anti-windup ligado, , sob exatamente a mesma referência. O pico de velocidade na primeira fase é praticamente idêntico, cerca de também — isso não é efeito do anti-windup, é simplesmente o teto físico do motor em tensão máxima, herdado da própria fase irreal, e nenhuma correção de integrador muda onde a velocidade já estava no instante da troca de referência. O que muda de verdade é a velocidade de recuperação: no instante da comutação, o integrador está em , praticamente metade do valor anterior, e a velocidade volta à faixa de dois por cento em milissegundos — cerca de dois vírgula seis vezes mais rápido do que sem a correção. Mesma sintonia, mesma referência, mesma tomada: a única diferença entre um robô que demora mais de dois segundos para obedecer a uma ordem de desaceleração e um robô que obedece em menos de um segundo é uma única linha de código, ativada apenas quando o atuador satura. ### Aplicação profissional [16:30–18:00 · TELA: terminal — mesma tela do anti-windup, aplicação profissional] Para um AGV de armazém que compartilha corredor com pessoas, essa diferença entre dois segundos e vinte e cinco centésimos e menos de um segundo não é apenas uma questão de qualidade de controle: é diretamente relevante para os requisitos de segurança do NexaBot, o mesmo tipo de exigência que a Unidade 3 vai formalizar e verificar. Um robô que demora tempo demais para desacelerar depois que uma ordem de parada é dada, porque o integrador está "carregado" de um transitório anterior, é um risco físico real, não uma imperfeição estética do gráfico. Windup de integrador não é peculiaridade do NexaBot. Qualquer atuador físico satura — válvulas industriais, motores de tração automotiva, superfícies de controle de aeronaves — e qualquer controlador com ação integral, rodando contra esse atuador, herda o mesmo problema se não for corrigido. Sistemas de piloto automático de aeronaves clássicos sofreram, historicamente, do mesmo efeito ao trocar de modo de voo com o comando de profundor saturado; controladores industriais de processo, em refinarias e plantas químicas, adotam variantes do mesmo back-calculation para evitar que uma válvula travada por horas produza um transitório violento assim que ela volta a responder. O mecanismo que acabei de demonstrar em código Python de algumas linhas é, em essência, o mesmo que protege sistemas de missão muito mais crítica do que um AGV de armazém. Um detalhe profissional que vale registrar: nenhuma dessas indústrias trata anti-windup como um recurso opcional de sintonia fina, a ser adicionado depois que o resto do controlador já está funcionando. Ele entra na especificação do controlador desde o primeiro dia, junto com o próprio limite de atuação, exatamente como esta aula tratou os dois assuntos juntos, e não em sequência separada. Um controlador sem anti-windup, testado apenas com referências alcançáveis, pode passar em todos os testes de bancada e ainda assim falhar de forma severa no primeiro dia de operação real, quando alguém — pessoa ou algoritmo de planejamento — pedir, uma única vez, algo que o atuador não consegue entregar. ### Fechamento [18:00–19:00 · TELA: editor — síntese e atividade prática] Recapitulando. O contrato do DiscretePID combina proporcional, integral por Euler para trás e derivativo filtrado, com saturação e anti-windup explícitos — o mesmo contrato que a Unidade 4 vai traduzir literalmente para C. O ganho crítico do NexaBot só aparece na malha discreta real, e , porque a planta contínua jamais oscilaria sob proporcional puro. Sobressinal, tempo de subida, tempo de acomodação e ISE, juntos, decidem qual sintonia é a mais adequada — e, para o NexaBot, o ajuste manual venceu por ter o menor ISE e o menor sobressinal, apesar de acomodar um pouco mais devagar. E o windup do integrador, visto acontecer e ser corrigido na mesma gravação, reduziu o tempo de recuperação em cerca de dois vírgula seis vezes com uma única linha de correção. A atividade prática desta aula pede o seguinte: repita a demonstração de aula_06/04_antiwindup.py alterando apenas o ganho de anti-windup para e depois para , registre o tempo de recuperação em cada caso e explique, com base no que muda no integrador, por que um ganho de anti-windup muito alto também não é automaticamente a melhor escolha. [19:00–20:00 · TELA: terminal — encerramento] Esta aula projetou e sintonizou o controlador PID do NexaBot, e mostrou, na prática, por que tratar saturação e windup é parte do projeto, não uma correção de última hora. Todo o trabalho de hoje ainda rodou sobre uma planta amostrada de forma idealizada. A próxima aula discretiza essa mesma malha de verdade, justifica numericamente por que o período de amostragem de cinco milissegundos foi escolhido, e mostra exatamente o ponto em que economizar ciclos de processamento deixa de ser uma otimização segura e passa a comprometer a estabilidade. Até lá. ### Indicações de edição e recursos visuais • Inserir Recurso visual 4 da unidade — velocidade oscilando sob com marcado entre dois picos — sobreposto ao terminal, aproximadamente em 09:30. • Inserir Recurso visual 6 da unidade — diagrama do PID discreto com o ramo de anti-windup realimentando ao integrador — sobreposto ao editor, aproximadamente em 07:30. • 12:30–16:30 — este é o trecho mais importante da aula: não cortar a gravação entre as duas metades do script; destacar com caixa vermelha o integrador em (sem correção) e com caixa verde o integrador em (com correção), no instante exato da troca de referência. • Inserir Recurso visual 7 da unidade — curva do integrador subindo sem limite e curva do integrador contido, lado a lado — sobreposto ao terminal, aproximadamente em 14:30. • 19:40–20:00 — vinheta de encerramento com chamada para a Videoaula 7. ### Fontes e links de mídia • OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • ÅSTRÖM, Karl Johan; RUNDQWIST, Lars. Integrator windup and how to avoid it. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 1989, Pittsburgh. Proceedings [...]. Pittsburgh: IEEE, 1989. p. 1693-1698. DOI: 10.23919/ACC.1989.4790464 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; diagramas e gráficos devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir do texto-base da Aula 6 (unidade_2.md) e da saída real dos scripts de projeto_nexabot/aula_06/.

TEXTO BASE AULA 7

### Discretização e escolha do período de amostragem ### Situação-problema: economizar ciclos de CPU quase custa a estabilidade Para liberar tempo de processamento a outras tarefas do NexaBot, um engenheiro propõe aumentar de para , argumentando que a malha "funcionou bem" nas simulações contínuas da Aula 6. O que era estável em simulação contínua se torna instável quando essa suposição é levada ao extremo. Esta aula mostra onde está o limite entre economia aceitável e economia que destrói a malha. ### Da equação diferencial ao mapa discreto: Euler, Tustin e ZOH Euler para frente aproxima ; Euler para trás usa e é adotado no integrador do DiscretePID. Tustin, , preserva melhor a resposta em frequência. Para a planta, o laboratório usa ZOH porque representa tensão constante entre amostras, como no PWM; para o controlador, usa a regra conveniente à implementação. ### O contrato numérico do PID discreto O DiscretePID — a classe que a Unidade 4 traduzirá para C, comparada amostra a amostra — segue um contrato exato: Se : . O estado cabe em integral, d_state e erro anterior; o contrato será traduzido para C sem histórico crescente nem alocação dinâmica. ### Escolha do período de amostragem a partir das constantes de tempo Um critério prático liga à constante de tempo dominante que a malha precisa acompanhar: pelo polo lento do modelo acoplado, ou pela aproximação mecânica desacoplada. A literatura de controle digital usa de a amostras por constante dominante como faixa inicial, a confirmar pela simulação da malha real, não como fórmula fechada. Com , obtêm-se amostras pelo valor modal exato ou pela aproximação — ambos dentro da faixa. ### Exemplo numérico: a varredura de e o limiar de instabilidade Recalculando o maior polo de malha fechada dos ganhos usados no laboratório desta aula (, , , — mais moderados que os ganhos de Ziegler-Nichols da Aula 6, escolhidos deliberadamente para que o efeito de apareça isolado, sem que a saturação do atuador mascare tudo) para de a : (ms); Amostras por; Maior polo. Por este critério — o de polos da malha fechada discreta, que ignora a saturação do atuador — a malha é estável até e diverge além disso. A margem máxima ocorre perto de , resultado de uma varredura, não de convenção. O critério acima é linear e ignora o limite de . Na simulação não linear, há bom desempenho até , degradação desde e instabilidade observável apenas a partir de . A saturação limita a energia e pode manter a amplitude limitada mesmo com polos lineares instáveis. Portanto, os critérios não se contradizem: medem propriedades diferentes. Para projeto, usa-se o limite linear de como referência conservadora; a simulação saturada vale apenas para os cenários exercitados. ### Atraso computacional de um ciclo e margem de fase Em um microcontrolador real, medir, calcular e atuar não são instantâneos: entre a amostra do encoder e a atualização do PWM decorre, tipicamente, quase um ciclo completo de de atraso computacional, que se comporta como atraso de transporte , subtraindo fase em toda frequência. A tabela acima, sem esse atraso, já é portanto um limite otimista — o que separa um resultado algébrico de um limite seguro de operação em campo. ### Quantização de encoder e de PWM Menor dá menos pulsos de encoder por amostra e pode aumentar o ruído da velocidade estimada. O PWM também possui níveis discretos. Assim, escolher equilibra margem, atraso e quantização. ### Pausa para reflexão A varredura linear indica limite de e a simulação saturada, . Como jitter varia o período ciclo a ciclo, qual margem deve ser preservada se uma carga ocasional levar uma execução a ? RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 8 — Três métodos de discretização. Resposta ao degrau sobreposta para Euler para frente, Euler para trás e Tustin no mesmo . Texto alternativo: três curvas de resposta ao degrau muito próximas, uma para cada método de discretização do integrador, no mesmo período de amostragem. **Recurso visual 9 — Maior módulo de polo em função de .** Curva em U com mínimo perto de , cruzando o limite de instabilidade linear (o critério conservador) em ; uma segunda marca, mais à direita, indica a fronteira de instabilidade observada na simulação com atuador saturado, perto de . Texto alternativo: maior módulo de polo de malha fechada em função do período de amostragem, com margem máxima perto de cinco milissegundos, cruzamento do critério linear de instabilidade perto de vinte e oito milissegundos, e a fronteira mais otimista da simulação saturada perto de quarenta e quatro milissegundos. Recurso visual 10 — Linha do tempo de um ciclo de controle real. Leitura do encoder, cálculo do PID e atualização do PWM dentro de um período , com a atuação ocorrendo após a amostra lida. Texto alternativo: linha do tempo de um ciclo de amostragem mostrando leitura, cálculo e atuação, com a atuação posterior ao instante da medição. ### Laboratório da aula 01_euler_tustin_zoh.py discretiza por Euler, Tustin e ZOH e compara a resposta ao degrau de cada versão discreta com a resposta contínua de referência. 02_escolha_de_ts.py varre de a com o PID fixo desta aula, simulando a malha completa com saturação do atuador, e classifica cada resposta em bom desempenho, degradado ou instável. .venv/bin/python aula_07/01_euler_tustin_zoh.py .venv/bin/python aula_07/02_escolha_de_ts.py O primeiro imprime, por método, o erro RMS, o erro final e o erro de pico contra a resposta contínua — o ZOH sai exato, por construção; o segundo imprime a tabela de classificação por e fecha com o resumo: bom desempenho até , degradação a partir de e malha instável a partir de (fronteira refinada por bisseção) — a fronteira da simulação saturada, mais otimista que o limite linear de calculado acima. ### Atividade prática Repita a varredura de 02_escolha_de_ts.py para a sintonia PI de Ziegler-Nichols (, , sem derivativo) e determine sua fronteira de instabilidade na simulação saturada. Compare com os do PID fixo desta aula e explique, pela ausência de ação derivativa e pelos ganhos bem mais altos, se a margem encontrada é maior, menor ou semelhante. Em seguida, calcule também o critério linear de polos (sem saturação) para essa sintonia e verifique se a mesma relação entre os dois critérios — o linear sempre mais conservador que o saturado — se mantém. ### Síntese da aula • Euler para frente, Euler para trás e Tustin discretizam de formas diferentes; o ZOH modela o atuador entre amostras. • O contrato numérico do DiscretePID — integral por Euler para trás, derivada filtrada por diferença para trás — é o mesmo reproduzido em C na Unidade 4. • dá cerca de amostras por , dentro da faixa recomendada de a . • Para os ganhos deste laboratório, o critério linear de polos dá estabilidade até (cerca de amostras por ) — o limite de projeto seguro; a simulação com atuador saturado só diverge visivelmente a partir de , um critério mais otimista e menos conservador. • O atraso computacional de um ciclo, presente em qualquer implementação real, reduz ainda mais essa margem otimista. ### Referências da aula • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; WORKMAN, Michael L. Digital Control of Dynamic Systems. 3. ed. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997. • WESCOTT, Tim. PID without a PhD. Embedded Systems Programming, [s. l.], out. 2000. • OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ROTEIRO VIDEOAULA 7: Trinta amostras por constante de tempo: de onde vem esse número

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 2, Aula 7 — Discretização e escolha do período de amostragem. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de distinguir Euler para frente, Euler para trás, Tustin e retenção de ordem zero como métodos de discretização, justificar numericamente a escolha de a partir das constantes de tempo do NexaBot, quantificar o custo de um atraso computacional de um ciclo em margem de fase, e explicar por que a resolução do encoder domina o desempenho da malha mais do que a resolução do PWM. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal já com a proposta arriscada na tela · 01:40 editor: Euler, Tustin e ZOH, e por que o DiscretePID usa Euler para trás · 03:10 editor: escolha de a partir de · 04:40 editor: atraso computacional e margem de fase · 06:10 editor: quantização de encoder e de PWM · 07:30 terminal: 01_euler_tustin_zoh.py · 09:30 terminal: 02_escolha_de_ts.py · 11:30 terminal: 03_atraso_computacional.py · 13:30 terminal: 04_quantizacao.py · 15:00 terminal: 05_desafio.py · 16:30 aplicação profissional · 18:00 pausa para reflexão, contagem regressiva · 18:40 pontos-chave e atividade · 19:30 encerramento. ### Abertura contextualizada [00:00–01:40 · TELA: editor — aula_07/02_escolha_de_ts.py, tabela de varredura já na tela] O editor já mostra, na tela, a tabela que o script 02_escolha_de_ts.py produz ao rodar: dezoito valores de período de amostragem, de meio milissegundo a cem milissegundos, cada um classificado como bom desempenho, degradado ou instável. Um colega de firmware propôs, na semana passada, liberar tempo de processamento para outras tarefas — leitura de sensores de segurança, telemetria — aumentando o período de amostragem do laço de velocidade do NexaBot, hoje em cinco milissegundos, para algo bem maior. O argumento era razoável à primeira vista: "a malha funcionou bem nas simulações contínuas da aula passada, alguns milissegundos a mais não deveriam fazer diferença." A tabela na tela já adianta que esse argumento tem um limite exato, e que ultrapassá-lo não é uma questão de desempenho um pouco pior — é uma questão de a malha simplesmente parar de funcionar. ### Desenvolvimento conceitual [01:40–03:10 · TELA: editor — Euler, Tustin e retenção de ordem zero] Três formas de transformar uma equação diferencial contínua num mapa discreto aparecem nesta aula, cada uma com um uso técnico específico. O método de Euler para frente aproxima a derivada por : simples, mas com menos margem de estabilidade herdada. O Euler para trás usa — é exatamente essa forma que o DiscretePID, já apresentado na Aula 6, adota para o termo integral, porque ela dispensa valor futuro e mantém estabilidade numérica sem exigir histórico adicional. A transformação de Tustin, ou bilinear, , preserva melhor a resposta em frequência, ao custo de distorcer frequências próximas à metade da taxa de amostragem. E a retenção de ordem zero, o ZOH, modela a planta assumindo que a tensão de comando fica constante entre amostras — exatamente como um PWM digital de fato se comporta na prática. Por isso, quando esta aula discretiza a planta contínua do NexaBot para analisar a malha fechada, o método usado é especificamente o ZOH: o objetivo não é aproximar a planta da forma matematicamente mais elegante, é reproduzir exatamente o que a eletrônica de potência realmente faz entre um instante de amostragem e o seguinte. O controlador, por ser código executado pelo microcontrolador e não um circuito com retenção física, é livre para adotar a regra mais conveniente de implementar — daí o Euler para trás do DiscretePID. [03:10–04:40 · TELA: editor — escolha de Ts a partir das constantes de tempo] A escolha do período de amostragem parte das escalas de tempo estabelecidas na Unidade 1. O polo lento do modelo acoplado fornece cento e trinta e oito vírgula seis milissegundos; a aproximação mecânica desacoplada fornece cento e quarenta e oito vírgula um. A literatura de controle digital usa, como faixa inicial, dez a trinta amostras por constante dominante, sempre com confirmação na malha real. Com , temos vinte e sete vírgula sete amostras pelo valor modal exato ou vinte e nove vírgula seis pela aproximação. Os dois caminhos colocam cinco milissegundos dentro da faixa; a varredura que faremos é a evidência final. [04:40–06:10 · TELA: editor — atraso computacional e margem de fase] Um segundo custo, além da distorção de frequência já mencionada, aparece em qualquer implementação real: o tempo entre ler o sensor e efetivamente atualizar a tensão de comando nunca é zero. Um ciclo inteiro de atraso computacional se comporta, no modelo linear da malha, como um atraso de transporte — um bloco extra que não muda o módulo de nenhuma frequência, mas subtrai fase em todas elas, e subtrai mais fase quanto maior for multiplicado por . Na prática, isso significa que o mesmo atraso de um ciclo custa pouca margem de fase quando é pequeno, e custa muita margem quando é grande — porque a fase perdida cresce proporcionalmente ao próprio período de amostragem, não é uma penalidade fixa em graus. Esse é exatamente o efeito que a demonstração desta aula vai medir e confirmar contra a previsão analítica. [06:10–07:30 · TELA: editor — quantização de encoder e de PWM] Um terceiro efeito, independente dos dois anteriores, vem da resolução finita dos sensores e atuadores digitais. O encoder mede posição em pulsos inteiros, e a velocidade estimada por diferença entre amostras sucessivas herda essa granularidade — quanto menor , ou quanto menor a resolução do encoder, mais ruidosa essa estimativa fica, o que significa que reduzir para ganhar margem de estabilidade tem um custo colateral que a análise puramente linear das seções anteriores não captura. O PWM, por sua vez, é quantizado tipicamente entre dez e doze bits entre zero e a tensão máxima; a resolução resultante, de dezenas de milivolts, costuma ser desprezível, mas deixa de ser irrelevante em malhas de ganho muito alto. Escolher é, portanto, equilibrar três efeitos simultâneos — margem de fase, atraso computacional e ruído de quantização — e não apenas o primeiro deles isoladamente, como a demonstração de hoje vai mostrar em números. ### Demonstração ao vivo [07:30–09:30 · TELA: terminal — aula_07/01_euler_tustin_zoh.py] Rodo a comparação entre os três métodos de discretização: .venv/bin/python aula_07/01_euler_tustin_zoh.py A um degrau de doze volts, discretizado a cinco milissegundos, a tela mostra: Euler para frente com erro RMS de e erro final de , ou ; Tustin com erro RMS de e erro final de apenas , ; e o ZOH com erro RMS da ordem de e erro final da ordem de — ruído numérico, essencialmente exato. O ponto que a tela destaca é sutil e vale registrar com cuidado: o ZOH é exato aqui porque a hipótese dele — tensão mantida constante entre amostras — é literalmente como o driver do NexaBot aplica a tensão; Tustin acerta melhor o valor final porque a transformação bilinear preserva exatamente o ganho em corrente contínua; mas o erro RMS do transitório inteiro é, neste caso específico, um pouco menor no Euler do que no Tustin. A lição não é que um método seja sempre melhor que o outro — é que a métrica certa depende do que importa para o problema em questão. [09:30–11:30 · TELA: terminal — aula_07/02_escolha_de_ts.py] Rodo agora a varredura completa de período de amostragem, com um PID fixo, moderado — , , — contra um degrau de : .venv/bin/python aula_07/02_escolha_de_ts.py A tabela que já estava parcialmente na tela na abertura desta aula agora aparece completa: bom desempenho até aproximadamente , com sobressinal ainda abaixo de dez por cento; degradação perceptível a partir de , com sobressinal subindo rapidamente até passar de cento e setenta por cento em cinquenta milissegundos; e instabilidade — a amplitude ultrapassando três vezes a referência — a partir de , fronteira que o script refina por bisseção. O período nominal do firmware do NexaBot, cinco milissegundos, fica bem dentro da faixa de bom desempenho, com folga considerável até o limiar de degradação. [11:30–13:30 · TELA: terminal — aula_07/03_atraso_computacional.py] Rodo o script que isola o efeito de um único ciclo de atraso computacional: .venv/bin/python aula_07/03_atraso_computacional.py A tela mostra duas colunas de margem de fase, com e sem um atraso extra de um ciclo, para dois períodos de amostragem. Em , a margem sem atraso é de graus, e cai para graus com o atraso — uma perda de graus, que a própria tabela confirma bater exatamente com a previsão teórica : a malha permanece estável. Em , a margem sem atraso já é mais estreita, graus, e o mesmo atraso de um ciclo agora custa graus — muito mais, porque a fase perdida por amostra de atraso é proporcional ao próprio — derrubando a margem para graus: instável. A simulação temporal, logo abaixo na mesma tela, confirma essa previsão analítica sem margem para dúvida: em vinte milissegundos com o atraso de um ciclo, a velocidade angular satura e diverge, chegando a mais de cento e cinquenta radianos por segundo para uma referência de apenas cinquenta. [13:30–15:00 · TELA: terminal — aula_07/04_quantizacao.py] Rodo o script que isola o efeito da resolução do encoder e do PWM: .venv/bin/python aula_07/04_quantizacao.py A primeira tabela isola o encoder, com PWM ideal: com cento e vinte e oito pulsos por volta, o sobressinal sobe para , o erro em regime chega a , e o desvio padrão do chattering da tensão de comando é de ; com dois mil e quarenta e oito pulsos por volta, esses três números caem para valores próximos do caso ideal. A segunda tabela isola o PWM, com encoder ideal: mesmo com apenas oito bits de resolução — um passo de tensão de quase dezenove centésimos de volt — o chattering de comando fica em , quase dezessete vezes menor do que o chattering causado pelo encoder grosseiro. O ruído de quantização do sensor entra direto na malha de realimentação, afetando os termos proporcional e integral a cada ciclo; o degrau de quantização do atuador é filtrado pela própria inércia mecânica da planta, com sua constante de tempo de cento e quarenta e oito milissegundos, muito maior que o período de amostragem. Entre os dois, é o encoder que domina o desempenho desta malha. [15:00–16:30 · TELA: terminal — aula_07/05_desafio.py] Fecho a demonstração com o desafio, que amarra os três efeitos anteriores num único veredito de aprovação. Rodo: .venv/bin/python aula_07/05_desafio.py O enunciado pede que, dado um PID fixo e um período de amostragem candidato, o script decida se a malha é estável e se atende um sobressinal máximo de vinte por cento. Com a implementação de referência, para o veredito é estável e aprovado, com sobressinal entre dois e cinco por cento; para , a malha continua estável, mas o sobressinal sobe para entre vinte e cinco e trinta e cinco por cento, reprovando; e para , a malha simplesmente diverge, reprovada independentemente de qualquer outro número. Um único critério de engenharia, aplicado de forma automática, já teria barrado a proposta que abriu esta videoaula antes mesmo de qualquer teste em bancada. ### Aplicação profissional [16:30–18:00 · TELA: editor — aplicação profissional: escolha de Ts em produtos reais] A escolha do período de amostragem raramente é revisitada depois que um produto embarcado entra em produção — e é exatamente por isso que ela precisa ser certa desde o início, com margem verificada, não apenas testada uma vez em condições ideais de bancada. Controladores de motores em veículos elétricos, sistemas de estabilização de drones e controladores de processo industrial compartilham exatamente essa mesma tensão de três frentes: aumentar libera ciclos de CPU para outras tarefas, mas reduz margem de fase, amplia o custo de qualquer atraso computacional adicional, e às vezes até piora — nunca melhora — a estimativa de velocidade por diferenciação de posição. A prática de engenharia que sustenta essa decisão é sempre a mesma que esta aula acabou de demonstrar: uma varredura numérica da malha real, e não uma regra de bolso aplicada sem verificação. Vale também uma nota sobre o que esta aula deliberadamente não fez: os ganhos usados na varredura de período de amostragem não foram os de Ziegler-Nichols clássico da Aula 6, e sim um PID mais moderado. A razão é honesta e vale registrar: testando os ganhos clássicos neste mesmo degrau, o termo integral, muito mais agressivo, satura o atuador com sobressinal de sessenta a noventa por cento já em períodos de amostragem pequenos, o que mascararia justamente o efeito de que esta aula pretende isolar. Escolher o cenário certo para uma medição, sem esconder essa escolha do leitor, também é parte do ofício. ### Pausa para reflexão [18:00–18:30 · TELA: terminal — pausa para reflexão] Antes de fechar, pause a gravação e reflita sobre quatro perguntas. Primeira: a varredura desta aula tratou cada período de amostragem como um valor fixo e exato — mas um microcontrolador real não executa cada ciclo em exatamente cinco milissegundos; interrupções concorrentes e comunicação com outros subsistemas produzem jitter, uma variação ciclo a ciclo do período efetivo. Se esse jitter levar, ocasionalmente, um ciclo a durar oito ou dez milissegundos, a malha do NexaBot ainda está longe da fronteira de instabilidade medida hoje? Segunda: e se um pico de carga de processamento atrasar um único ciclo isolado para vinte milissegundos, isso é um evento raro e inofensivo, ou evidência de que a margem calculada em regime permanente não descreve o pior caso que o sistema pode enfrentar em campo? Terceira: qual dos três efeitos desta aula — distorção de discretização, atraso computacional, ou quantização de sensor — você reduziria primeiro, se pudesse escolher apenas um, sabendo que o encoder já domina sobre o PWM? Quarta: essa mesma pergunta sobre pior caso, e não apenas comportamento típico, vai reaparecer, formalizada com rigor matemático, já na Unidade 3. [18:30–18:40 · TELA: terminal — contagem regressiva] [indicação de edição: inserir tela de pausa com contagem regressiva de 10 segundos e o texto "Pense e continue"] [18:40–19:30 · TELA: editor — pontos-chave e atividade prática] Recapitulando os pontos-chave desta aula. Euler para frente, Euler para trás e Tustin discretizam de formas diferentes; o ZOH modela especificamente o que um atuador de tensão constante entre amostras realmente faz, e é por isso que a análise da malha fechada desta aula o usa. O período de cinco milissegundos do NexaBot dá cerca de vinte e nove vírgula seis amostras por constante de tempo mecânica, dentro da faixa recomendada de dez a trinta. A malha, com o PID moderado usado nesta aula, permanece com bom desempenho até cerca de oito vírgula vinte e seis milissegundos, degrada progressivamente depois disso, e se torna instável a partir de aproximadamente quarenta e quatro vírgula trinta e quatro milissegundos. Um único ciclo de atraso computacional custa mais margem de fase quanto maior for o período de amostragem, porque essa perda é proporcional a , não uma penalidade fixa. E, entre encoder e PWM, é o encoder que domina o desempenho da malha, porque seu ruído de quantização entra direto na realimentação. A atividade prática pede o seguinte: usando aula_07/05_desafio.py como base, repita a verificação de aprovação para o PID sintonizado manualmente na Aula 6, , , , nos mesmos três períodos de amostragem, e reporte se o veredito de aprovação muda em relação ao PID moderado usado nesta aula — e, se mudar, explique por que um controlador mais agressivo tolera menos folga de período de amostragem. [19:30–20:00 · TELA: terminal — encerramento] Esta aula fechou o contrato numérico do DiscretePID e justificou, com uma varredura real, o período de amostragem que sustenta toda a malha do NexaBot. A próxima aula acopla essa mesma planta, agora compilada como componente independente em C, ao controlador Python por co-simulação FMI, e mede exatamente o preço de espaçar a comunicação entre os dois — um problema estruturalmente parecido com o que acabamos de ver hoje, mas em outra camada da arquitetura. Até lá. ### Indicações de edição e recursos visuais • Inserir Recurso visual 8 da unidade — respostas ao degrau de Euler para frente, Euler para trás e Tustin sobrepostas — sobreposto ao editor, aproximadamente em 02:30. • Inserir Recurso visual 9 da unidade — maior módulo de polo em função de , cruzando o limite de instabilidade perto de — em tela cheia, aproximadamente em 10:00. • 11:30–13:30 — congelar a tabela de margem de fase com zoom nas duas linhas ( e ), destacando a coluna de perda em graus. • Inserir Recurso visual 10 da unidade — linha do tempo de um ciclo de controle real, leitura, cálculo e atuação — sobreposto ao editor, aproximadamente em 05:30. • 18:00–18:40 — tela de pausa com contagem regressiva de 10 segundos, texto "Pense e continue", sem áudio de fundo. • 19:40–20:00 — vinheta de encerramento com chamada para a Videoaula 8. ### Fontes e links de mídia • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; WORKMAN, Michael L. Digital Control of Dynamic Systems. 3. ed. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • WESCOTT, Tim. PID without a PhD. Embedded Systems Programming, [s. l.], out. 2000 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; diagramas e tabelas devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir do texto-base da Aula 7 (unidade_2.md) e da saída real dos scripts de projeto_nexabot/aula_07/.

TEXTO BASE AULA 8

### Co-simulação planta-controlador com FMI 3.0 ### Situação-problema: dois modelos, dois relógios, um só resultado esperado A planta do NexaBot existe como Python e como componente C independente; o controlador segue em Python. Rodar os dois juntos exige decidir com que frequência um entrega dados ao outro, e um integrante sugere trocar dados a cada em vez de , para reduzir sobrecarga sem prejuízo perceptível. Esta aula mede esse prejuízo, em vez de supor que é pequeno. ### Por que simular planta e controlador em integradores separados Quando subsistemas são desenvolvidos por ferramentas diferentes, integrá-los em um executável monolítico nem sempre é viável: cada ferramenta mantém seu integrador, otimizado para seu domínio. A co-simulação troca a integração única por simuladores independentes que trocam entradas e saídas em pontos de comunicação, mantendo seus próprios passos internos entre eles. No NexaBot, essa separação já existe na prática: a planta é candidata natural a um modelo multifísico mantido pela mecânica, enquanto o PID discreto é código que o firmware evolui independentemente. Forçar as duas equipes a um único executável criaria uma dependência de ferramenta indesejada; a co-simulação existe para evitar essa amarração. ### O padrão FMI e o FMU de co-simulação A Functional Mock-up Interface (FMI) é o padrão aberto mais adotado pela indústria automotiva e aeroespacial para empacotar um modelo simulável independente de ferramenta. Um FMU de co-simulação é um .fmu — um .zip — com modelDescription.xml declarando entradas, saídas e parâmetros, mais uma biblioteca binária que implementa instanciação, inicialização e avanço no tempo (doStep). O NexaBot exporta sua planta como FMU, com o mesmo modelo de nexabot.plant compilado em C. Qualquer ferramenta compatível com FMI carrega esse .fmu sem conhecer o código-fonte original, pois toda a interação ocorre pelas funções padronizadas do modelDescription.xml — essa independência de ferramenta é o objetivo central da sigla. ### Passo de comunicação e o mestre de co-simulação O mestre de co-simulação avança ambos os modelos: a cada passo de comunicação , envia a cada FMU as entradas mais recentes, chama doStep para avançar segundos e coleta as novas saídas. Entre pontos de comunicação, cada modelo mantém a entrada constante — uma retenção de ordem zero imposta pelo protocolo, distinta da do atuador físico (Aula 7), mas de efeito análogo: quanto maior , mais desatualizada a informação usada por cada modelo. Essa disciplina é conhecida como acoplamento Jacobi: os dois modelos avançam em paralelo dentro de cada intervalo , usando só os valores trocados no início dele. Alternativas mais elaboradas — acoplamento Gauss-Seidel, ou passo de comunicação adaptativo — reduzem esse erro sem exigir reduzir uniformemente, mas ficam fora do escopo desta aula. ### Exemplo numérico: o erro de acoplamento cresce com Acoplando o DiscretePID do mestre de co-simulação (, , sem derivativo) ao FMU da planta sob um degrau de referência de (), a trajetória com passo foi comparada a uma referência quase contínua (): (ms); Erro RMS relativo; Erro máximo relativo; Convergência. correta. correta. correta. correta. correta. O erro cresce continuamente com em toda a faixa testada, mas a co-simulação converge ao valor correto nos cinco pontos — para os ganhos e a referência usados aqui, o custo de aumentar é só de fidelidade, não de estabilidade, dentro dessa faixa. Isso não contradiz a Aula 7: desempenha, para o mestre de co-simulação, exatamente o papel que desempenha para o firmware embarcado — entre pontos de comunicação a tensão fica retida e o DiscretePID interno passa a amostrar a —, mas se essa retenção chega a desestabilizar a malha depende dos ganhos do controlador e de quão perto eles operam do limite de , exatamente como a Aula 7 mostrou ao comparar o critério linear de polos com a simulação saturada. Nada nesta varredura garante a mesma folga para outra combinação de ganhos e referência — é por isso que a Aula 7 recomenda o limite linear, mais conservador, como referência de projeto. A proposta de da situação-problema, mesmo sem cruzar nenhum limite de estabilidade nesta demonstração, já não é gratuita: o erro RMS de e o erro de pico de comprometem sozinhos a fidelidade da co-simulação. ### Verificação do FMU contra o modelo de referência Antes de atribuir qualquer diferença ao acoplamento, verify_fmu.py compara o FMU em C, amostrado no mesmo passo, contra nexabot.plant.simulate em Python, sob entrada em degraus alinhados a — isolando erro numérico de erro de acoplamento, com erro relativo máximo abaixo de . Essa separação é metodologicamente importante: sem ela, um erro de acoplamento grande e um erro de implementação do FMU seriam indistinguíveis a partir de um único gráfico de trajetória divergente, e a equipe poderia gastar dias depurando o compilador C quando o problema real estava na escolha de . ### Ligando ao contrato do PID e à Unidade 4 O controlador aqui já é o mesmo DiscretePID com o contrato fechado na Aula 7; na Unidade 4, ele deixará de ser Python e passará a ser C gerado automaticamente, acoplável ao FMU sem a ponte Python-C ainda usada aqui — mas herdando os mesmos limites de medidos nesta aula, porque esses limites vêm da física e da malha de controle, não da linguagem em que o controlador está escrito. ### Transição para a Unidade 3 Esta unidade fechou a malha do NexaBot, sintonizou-a, discretizou-a e mediu o erro de acoplá-la a outro modelo. Toda evidência até aqui veio de simulação: cada gráfico mostrou o que o sistema faz em um cenário escolhido. A Unidade 3 muda a pergunta: em vez de simular alguns cenários, verifica exaustivamente todos os cenários alcançáveis do supervisor de segurança do NexaBot, prova que requisitos como REQ-SAFE-001 nunca são violados, e gera testes automaticamente do mesmo modelo. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 11 — Arquitetura de co-simulação FMI. FMU da planta e controlador, cada um com integrador próprio, conectados por um mestre de co-simulação que troca dados só nos múltiplos de . Texto alternativo: FMU da planta e controlador como caixas independentes coordenadas por um mestre de co-simulação que troca dados apenas nos pontos de comunicação espaçados por H. Recurso visual 12 — Estrutura interna de um .fmu. Árvore do .zip com modelDescription.xml na raiz e binaries/x86_64-linux/NexaBotPlant.so. Texto alternativo: árvore de diretórios de um FMU com o arquivo de descrição na raiz e a biblioteca binária na pasta de binários da plataforma. Recurso visual 13 — Erro de acoplamento cresce com H. Escala logarítmica, (1, 5, 10, 20, 50 ms) no eixo x, erro RMS relativo no eixo y, crescendo continuamente sem cruzar nenhum limiar de instabilidade nesta faixa. Texto alternativo: erro relativo da co-simulação crescendo suavemente com o passo de comunicação, do menor ao maior H testado, sem salto de instabilidade nesta demonstração. Recurso visual 14 — Trajetórias para H pequeno e H grande. quase sobreposto à referência de passo fino; com atraso e desvio transitório visivelmente maiores. Texto alternativo: co-simulação com passo pequeno acompanhando a trajetória de referência e com passo grande exibindo maior diferença durante o transitório, embora permaneça limitada na faixa testada. ### Laboratório da aula Em nexabot/fmu/, build_fmu.py compila plant_fmu.c e empacota NexaBotPlant.fmu; verify_fmu.py confere o FMU contra plant.simulate. Em projeto_nexabot/aula_08/, 01_build_fmu.py constrói e lista o pacote, 02_inspecta_fmu.py confere sua interface, 03_cosim_basica.py fecha a malha e 04_erro_de_acoplamento.py compara os cinco valores de . .venv/bin/python -m nexabot.fmu.build_fmu .venv/bin/python -m nexabot.fmu.verify_fmu .venv/bin/python aula_08/01_build_fmu.py .venv/bin/python aula_08/02_inspecta_fmu.py .venv/bin/python aula_08/03_cosim_basica.py .venv/bin/python aula_08/04_erro_de_acoplamento.py O construtor imprime o conteúdo do .fmu; a verificação isolada mede erros máximos de aproximadamente em velocidade e em corrente. A varredura de acoplamento mede erro RMS crescente de em a em , sem declarar instabilidade nos cinco pontos. ### Atividade prática Usando 04_erro_de_acoplamento.py, estabeleça um limite de aceitação de para erro RMS e identifique o maior aprovado entre os cinco valores testados. Depois, acrescente valores entre e para localizar por bisseção o cruzamento desse limite de fidelidade. Explique por que esse resultado é específico dos ganhos, da referência e da métrica adotados e não pode ser anunciado como limite universal de estabilidade. ### Síntese da aula • Co-simulação mantém integradores independentes que trocam dados em pontos de comunicação espaçados por , em vez de integrar um modelo monolítico. • FMI empacota um modelo em um FMU — um .zip com modelDescription.xml e biblioteca binária — independente da ferramenta que o criou. • Entre pontos de comunicação, cada modelo mantém a última entrada constante, uma retenção de ordem zero do protocolo. • Para o cenário testado, o erro RMS cresce monotonicamente de em a em ; os cinco casos permanecem limitados, mas os passos grandes comprometem a fidelidade. • Verificar o FMU isoladamente contra o modelo em Python separa erro de implementação de erro de acoplamento. • Simulação mostra o comportamento em cenários escolhidos; a Unidade 3 verifica exaustivamente todos os cenários alcançáveis. ### Referências da aula • MODELICA ASSOCIATION. Functional Mock-up Interface Specification, version 3.0, 2022. • BLOCHWITZ, Torsten et al. Functional mockup interface 2.0: the standard for tool independent exchange of simulation models. In: INTERNATIONAL MODELICA CONFERENCE, 9., 2012, Munique. Proceedings [...]. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 173-184. • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ROTEIRO VIDEOAULA 8: Dois relógios, um só resultado: o preço de espaçar a comunicação

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 2, Aula 8 — Co-simulação planta-controlador com FMI 3.0. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de explicar por que planta e controlador são simulados por integradores independentes, descrever a estrutura de um FMU de co-simulação FMI 3.0, verificar um FMU isoladamente contra a implementação de referência antes de atribuir qualquer erro ao acoplamento, e quantificar como o erro de acoplamento cresce com o passo de comunicação. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal com a co-simulação básica convergindo · 01:40 editor: nexabot/fmu/plant_fmu.c e o modelDescription.xml · 03:10 editor: nexabot/cosim.py, o mestre de co-simulação e o acoplamento Jacobi · 04:40 editor: erro de acoplamento e sua relação com · 06:00 editor: ligação com o DiscretePID e a Unidade 4 · 07:20 terminal: 01_build_fmu.py · 09:00 terminal: 02_inspecta_fmu.py · 10:20 terminal: verify_fmu.py · 11:40 terminal: 03_cosim_basica.py · 13:20 terminal: 04_erro_de_acoplamento.py · 15:20 aplicação profissional · 16:50 pontos-chave e desafio · 18:00 transição para a Unidade 3 e encerramento. ### Abertura contextualizada [00:00–01:40 · TELA: terminal — aula_08/03_cosim_basica.py, tabela de convergência já na tela] A tela mostra uma tabela já em execução: tempo, referência, velocidade medida e tensão de comando, coluna a coluna, avançando em passos de cinquenta milissegundos. A velocidade converge suavemente para exatamente , e a tensão de comando se estabiliza em — o mesmo valor de regime permanente que a Unidade 1 já havia calculado analiticamente para essa velocidade de cruzeiro. O que essa tabela não mostra, à primeira vista, é que ela vem de dois programas completamente separados conversando entre si: a planta do NexaBot, compilada como uma biblioteca C independente, e o controlador PID, ainda em Python, trocando dados a cada cinco milissegundos através de um padrão aberto chamado FMI. Um integrante da equipe de firmware sugeriu, na reunião passada, espaçar essa troca para cinquenta milissegundos em vez de cinco, para reduzir a sobrecarga de comunicação, argumentando que o prejuízo seria pequeno. Esta aula mede esse prejuízo, em vez de presumir que ele é pequeno. Note a semelhança estrutural com as duas aulas anteriores desta unidade: primeiro projetamos um controlador, depois discretizamos essa malha e justificamos o período de amostragem com números, e agora, nesta aula final da unidade, colocamos essa mesma malha inteira dentro de uma segunda camada de amostragem — o passo de comunicação entre dois programas independentes. É a mesma pergunta de fundo, "quanto tempo entre atualizações ainda é seguro", aplicada a uma nova camada da arquitetura. ### Desenvolvimento conceitual [01:40–03:10 · TELA: editor — nexabot/fmu/plant_fmu.c e modelDescription.xml] Abro nexabot/fmu/plant_fmu.c: a mesma planta do motor CC de tração do NexaBot, com as mesmas equações e os mesmos parâmetros de nexabot/plant.py, agora escrita do zero em C nativo. O arquivo implementa as funções da interface FMI 3.0 realmente usadas — instanciar, entrar e sair do modo de inicialização, avançar um passo de simulação, ler e escrever variáveis — além de dezenas de funções obrigatórias de interfaces que este FMU não usa, mas que precisam existir como esboços honestos para que qualquer ferramenta compatível com FMI consiga carregar o arquivo sem erro. Ao lado, modelDescription.xml declara as cinco variáveis do modelo: tempo, como variável independente; tensão de armadura e torque de carga, como entradas; velocidade angular e corrente, como saídas. Essa descrição em XML é a fonte de verdade das referências de valor que qualquer ferramenta usa para ler e escrever no modelo — não é gerada dinamicamente, é parte do pacote. [03:10–04:40 · TELA: editor — nexabot/cosim.py, o mestre de co-simulação e o acoplamento Jacobi] Passo para nexabot/cosim.py, o mestre de co-simulação que orquestra os dois lados. A cada passo de comunicação , o mestre lê a saída mais recente da planta — a velocidade angular —, calcula a lei de controle em Python usando o mesmo DiscretePID que já apareceu nas duas aulas anteriores, escreve a nova tensão de volta no FMU, e então chama a função de avanço de tempo do FMU, doStep, para avançar exatamente segundos. Entre um ponto de comunicação e o seguinte, cada lado mantém a última entrada recebida constante — uma retenção de ordem zero imposta pelo próprio protocolo de co-simulação, distinta da retenção de ordem zero do atuador físico que a Aula 7 já discutiu, mas de efeito qualitativamente análogo. Essa disciplina, em que os dois modelos avançam usando apenas os valores trocados no início de cada intervalo , tem nome técnico: acoplamento Jacobi. Alternativas mais elaboradas, como acoplamento Gauss-Seidel ou passo de comunicação adaptativo, reduzem o erro resultante sem exigir reduzir uniformemente — mas ficam fora do escopo desta aula, e valem como próximo passo para quem quiser aprofundar o tema. [04:40–06:00 · TELA: editor — erro de acoplamento e sua relação com Ts] O ponto conceitual central desta aula é o seguinte: quanto maior , mais desatualizada fica a informação que cada lado usa para decidir o que fazer — a planta continua recebendo a mesma tensão antiga por mais tempo, e o controlador só percebe o efeito dessa tensão quando o próximo ponto de comunicação chega. Esse é exatamente o mesmo tipo de efeito que a Aula 7 mediu para o período de amostragem do controlador embarcado: aumentar o intervalo entre atualizações degrada, primeiro, a fidelidade do transitório, e, além de um certo limiar, compromete a própria estabilidade da malha. A diferença é que, aqui, não é apenas o período de amostragem do controlador — é também o intervalo em que a planta em C fica sem saber que a tensão mudou. Os dois efeitos se somam na mesma variável. Vale marcar por que essa distinção importa na prática: numa implementação Python direta, sem FMI, o único período relevante é o do DiscretePID, porque a planta é apenas uma função chamada dentro do mesmo processo, sem retenção adicional alguma. A partir do momento em que a planta vira um FMU externo, coordenado por um mestre de co-simulação, o passo de comunicação se torna um segundo parâmetro de projeto, independente de em princípio, mas que, na prática desta disciplina, quase sempre é escolhido igual a — e é justamente por isso que aumentar sem cuidado equivale, na prática, a aumentar o período de amostragem de todo o sistema, com as mesmas consequências que a Aula 7 já mediu. [06:00–07:20 · TELA: editor — ligação com o DiscretePID e a Unidade 4] O controlador usado nesta co-simulação já é o mesmo DiscretePID, com o contrato numérico fechado na Aula 7 — nenhuma equação nova aparece aqui. O que muda, de fato, é o lado da planta: em vez de uma função Python chamada diretamente, ela agora é um binário C, carregado por uma interface padronizada, exatamente como aconteceria se a planta tivesse sido desenvolvida por outra equipe, em outra ferramenta, sem acesso ao código-fonte original. Na Unidade 4, é o controlador que vai deixar de ser Python e passar a ser C gerado automaticamente a partir do mesmo modelo — mas os limites de que esta aula está prestes a medir não vêm da linguagem em que o controlador está escrito. Eles vêm da física da planta e da dinâmica da malha de controle, e por isso são exatamente os mesmos limites que a Unidade 4 vai herdar, independentemente de qual lado do acoplamento estiver escrito em qual linguagem. ### Demonstração ao vivo [07:20–09:00 · TELA: terminal — aula_08/01_build_fmu.py] Rodo o primeiro passo, a construção do FMU: .venv/bin/python aula_08/01_build_fmu.py A tela mostra o gcc compilando plant_fmu.c com otimização, gerando a biblioteca compartilhada NexaBotPlant.so, e em seguida empacotando essa biblioteca junto com o modelDescription.xml num único arquivo, NexaBotPlant.fmu — que, apesar da extensão diferente, é simplesmente um .zip comum. A confirmação final lista o conteúdo interno: pouco mais de vinte e três mil bytes de biblioteca binária e menos de três mil bytes de descrição XML, totalizando um pacote de sete vírgula dois quilobytes. Esse arquivo pequeno é um FMU FMI 3.0 de co-simulação inteiramente válido — a planta inteira do NexaBot, compilada em C nativo, pronta para ser carregada por qualquer ferramenta compatível com o padrão. [09:00–10:20 · TELA: terminal — aula_08/02_inspecta_fmu.py] Rodo a inspeção desse pacote, usando a biblioteca fmpy, a mesma que ferramentas comerciais de simulação usam para ler um FMU: .venv/bin/python aula_08/02_inspecta_fmu.py A tela confirma a versão do padrão, FMI três ponto zero, a interface suportada, co-simulação, e lista as cinco variáveis do modelo com suas causalidades: tensão de armadura e torque de carga como entradas, velocidade angular e corrente como saídas, tempo como variável independente. A segunda parte da tela roda fmpy.dump, que qualquer ferramenta compatível mostraria ao abrir esse mesmo arquivo — sem nenhum conhecimento do código-fonte em C que o gerou, apenas lendo o modelDescription.xml e reconhecendo a biblioteca binária pelo nome do modelo. [10:20–11:40 · TELA: terminal — nexabot/fmu/verify_fmu.py] Antes de atribuir qualquer diferença de resultado ao efeito de acoplamento, preciso isolar um outro tipo de erro: o de a planta em C simplesmente não reproduzir fielmente a planta em Python. Rodo: .venv/bin/python -m nexabot.fmu.verify_fmu Esse script aplica exatamente a mesma sequência de entradas em degraus ao FMU em C e à função plant.simulate em Python, e compara amostra a amostra. A tela mostra erro relativo máximo de em velocidade angular e em corrente — ruído de ponto flutuante, não um erro de modelagem: as duas implementações rodam o mesmo integrador de Runge-Kutta de quarta ordem sobre a mesma entrada. Essa separação importa metodologicamente: sem ela, um erro de acoplamento grande e um erro de implementação do FMU seriam indistinguíveis a partir de um único gráfico de trajetória divergente, e a equipe poderia gastar dias depurando o compilador C quando o problema real estivesse, na verdade, na escolha do passo de comunicação. [11:40–13:20 · TELA: terminal — aula_08/03_cosim_basica.py] Com o FMU verificado, rodo a co-simulação básica completa, a mesma que já estava parcialmente na tela na abertura desta videoaula: .venv/bin/python aula_08/03_cosim_basica.py Com passo de comunicação — o mesmo período de amostragem do DiscretePID — e degrau de referência de , a velocidade converge para exatamente , e a tensão final se estabiliza em , batendo com o valor de regime já conhecido da Unidade 1. As métricas da resposta ao degrau mostram sobressinal de , tempo de subida de milissegundos e tempo de acomodação de milissegundos — números muito próximos dos que a mesma sintonia produziria acoplada diretamente em Python, sem a ponte FMI, confirmando que, neste passo de comunicação, o acoplamento introduz pouco ou nenhum prejuízo perceptível. [13:20–15:20 · TELA: terminal — aula_08/04_erro_de_acoplamento.py] Chega o ponto pedagógico central desta aula: transformar o passo de comunicação de constante em parâmetro de varredura. Rodo: .venv/bin/python aula_08/04_erro_de_acoplamento.py O script compara a mesma co-simulação sob cinco valores de — um, cinco, dez, vinte e cinquenta milissegundos — contra uma referência quase contínua, com . A tabela final mostra o erro RMS relativo crescendo de forma monotônica e nada sutil: em um milissegundo, em cinco, em dez, em vinte, e em cinquenta milissegundos — mais de duzentas vezes o erro do caso de um milissegundo. O erro máximo instantâneo segue o mesmo padrão, chegando a quase catorze por cento no passo de cinquenta milissegundos. A proposta que abriu esta videoaula, de espaçar a comunicação para cinquenta milissegundos para reduzir sobrecarga, não é uma otimização barata: o controlador reage cada vez mais tarde, e a tensão de comando fica retida por cada vez mais tempo em relação ao que a planta física realmente precisa naquele instante — o erro de acoplamento deixou de ser um conceito abstrato e virou um número concreto, direto na tela. ### Aplicação profissional [15:20–16:50 · TELA: editor — FMI na indústria automotiva e aeroespacial] A Functional Mock-up Interface não é uma escolha pedagógica desta disciplina: é o padrão aberto mais adotado pela indústria automotiva e aeroespacial exatamente para o problema que acabei de demonstrar — integrar modelos desenvolvidos por equipes diferentes, em ferramentas diferentes, sem forçar todo mundo a um único ambiente de simulação. Uma montadora pode desenvolver o modelo de powertrain numa ferramenta de dinâmica veicular, o modelo de bateria numa ferramenta de eletroquímica, e o controlador de tração numa terceira ferramenta ainda, e acoplar os três por FMI para simular o veículo inteiro, sem que nenhuma das três equipes precise expor o código-fonte proprietário às outras — apenas a interface padronizada de entradas, saídas e passo de comunicação. E a decisão que domina o resultado final dessa integração é sempre a mesma que esta aula acabou de medir: o passo de comunicação escolhido entre os modelos. Uma equipe de integração que reduz esse passo apenas para "parecer mais preciso", sem medir o efeito real como fizemos aqui, desperdiça tempo de simulação; uma equipe que aumenta o passo sem medir o custo corre o risco oposto, e mais grave: produzir um resultado qualitativamente errado, acreditando que está apenas perdendo um pouco de precisão. ### Fechamento [16:50–18:00 · TELA: terminal — pontos-chave e desafio] Recapitulando os pontos-chave desta aula. Co-simulação mantém integradores independentes — aqui, um binário em C e um script em Python — que trocam dados apenas em pontos de comunicação espaçados por , em vez de integrar um modelo único monolítico. Um FMU de co-simulação é, por dentro, apenas um .zip com uma descrição XML e uma biblioteca binária, e qualquer ferramenta compatível com FMI consegue carregá-lo sem conhecer o código-fonte original. Verificar o FMU isoladamente contra a implementação de referência, como fez verify_fmu.py, separa erro de implementação de erro de acoplamento — os dois seriam indistinguíveis sem essa etapa. E, para o NexaBot, o erro de acoplamento cresce continuamente com , de menos de três centésimos por cento em um milissegundo a mais de seis por cento em cinquenta milissegundos. A atividade prática desta aula é o desafio que fica em aula_08/05_desafio.py: implementar um torque de carga em rampa, simulando o NexaBot subindo uma inclinação física real, e comparar a rejeição desse distúrbio pela mesma co-simulação sob um passo de comunicação pequeno e sob um passo grande — verificando se a mesma degradação medida hoje para um degrau de referência também aparece, e na mesma proporção, para um distúrbio de carga contínuo em vez de um degrau instantâneo. [18:00–20:00 · TELA: terminal — transição para a Unidade 3 e encerramento] Esta unidade fechou a malha de velocidade do NexaBot, sintonizou-a tratando saturação e windup como parte do projeto, discretizou-a com um período de amostragem numericamente justificado, e acoplou planta e controlador por co-simulação, medindo exatamente o preço de espaçar essa comunicação. Toda evidência produzida ao longo dessas quatro aulas veio de simulação — e simulação, por mais cuidadosa que seja a escolha dos cenários, sempre responde à mesma pergunta limitada: o que o sistema faz nos cenários que alguém escolheu simular. A Unidade 3 muda essa pergunta de forma radical. Em vez de simular alguns cenários específicos do supervisor de segurança do NexaBot, a próxima unidade verifica exaustivamente todos os cenários alcançáveis a partir do estado inicial — não uma amostra deles, o espaço inteiro — e prova, com certeza matemática, que requisitos de segurança como nunca habilitar torque com obstáculo presente jamais são violados, em nenhuma combinação de entradas possível. Essa diferença entre mostrar o que o sistema faz em alguns cenários e provar o que ele faz em todos é exatamente o salto que separa engenharia de controle de engenharia de sistemas críticos verificados formalmente. Até a Unidade 3. ### Indicações de edição e recursos visuais • Inserir Recurso visual 11 da unidade — FMU da planta e controlador como caixas independentes, coordenadas por um mestre de co-simulação que troca dados só nos múltiplos de — sobreposto ao editor, aproximadamente em 03:30. • Inserir Recurso visual 12 da unidade — árvore de diretórios do .fmu, com modelDescription.xml na raiz e a biblioteca binária em binaries/x86_64-linux/ — sobreposto ao terminal, aproximadamente em 08:00. • Inserir Recurso visual 13 da unidade — erro de acoplamento crescendo com em escala logarítmica, um, cinco, dez, vinte e cinquenta milissegundos no eixo x — em tela cheia, aproximadamente em 14:00. • 13:20–15:20 — congelar a tabela final de 04_erro_de_acoplamento.py com zoom, destacando a linha de cinquenta milissegundos. • 18:00–20:00 — vinheta de encerramento da Unidade 2, com chamada explícita para a Unidade 3. ### Fontes e links de mídia • MODELICA ASSOCIATION. Functional Mock-up Interface Specification, version 3.0, 2022 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • BLOCHWITZ, Torsten et al. Functional mockup interface 2.0: the standard for tool independent exchange of simulation models. In: INTERNATIONAL MODELICA CONFERENCE, 9., 2012, Munique. Proceedings [...]. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 173-184 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; diagramas e gráficos devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir do texto-base da Aula 8 (unidade_2.md) e da saída real dos scripts de projeto_nexabot/aula_08/ e nexabot/fmu/.

# QUIZ NÃO AVALIATIVO

QUIZ Não Avaliativo (Perguntas de verdadeiro ou falso e/ou múltipla escolha)

Questão 1. O NexaBot é submetido a um torque de carga constante de sob duas configurações estáveis: (I) proporcional puro; (II) proporcional-integral. O que se pode afirmar sobre o erro de velocidade em regime causado por esse distúrbio? a. Em ambas o erro de regime é nulo, pois qualquer realimentação negativa elimina o efeito de um distúrbio constante. b. Apenas (I) elimina o erro, pois o ganho proporcional pode ser ajustado para qualquer valor necessário. * c. Apenas (II) elimina o erro, pois a ação integral introduz um polo na origem em , tornando independentemente dos ganhos. d. Nenhuma elimina o erro, pois isso exigiria também ação derivativa. e. O erro de regime depende só da magnitude do torque, não da estrutura do controlador. Questão 2. Na co-simulação FMI do NexaBot, a equipe aumenta o passo de comunicação de para para reduzir sobrecarga. A varredura mede erro RMS de aproximadamente no primeiro caso e no segundo. O que esses dados permitem concluir? a. O aumento de não teve efeito mensurável, pois os dois erros são numericamente idênticos. b. O caso de é necessariamente instável, pois qualquer erro RMS acima de prova divergência. * c. O passo maior degradou a fidelidade no cenário medido, mas esses dois números, sozinhos, não demonstram instabilidade nem autorizam generalizar o mesmo limite para outros controladores. d. O aumento de melhorou a resposta, pois reduziu o número de trocas entre os componentes. e. O erro medido prova que a implementação C do FMU está incorreta.

Feedback conceitual: a alternativa correta é c. O erro de regime a um distúrbio constante é o valor final de ; com proporcional puro, é finito e não nulo — erro residual apenas atenuado. Um polo na origem em torna tipo 1 e força , eliminando o erro a qualquer ou , desde que a malha seja estável. Aumentar só o proporcional reduz o erro sem jamais anulá-lo. Feedback conceitual: a alternativa correta é c. Entre pontos de comunicação, a entrada fica retida e o controlador reage mais tarde, aumentando o erro de acoplamento. A varredura observada confirma degradação de fidelidade, não divergência: estabilidade exige um critério próprio e depende dos ganhos, da referência e do ponto de operação.

# ATIVIDADE VERIFICADORA

AAI – Atividade avaliativa individual

Nota de produção: conforme o Plano de Aprendizagem Proposto desta disciplina, a Atividade Avaliativa Individual (AAI) é única para as quatro unidades e está concentrada na Unidade 1 (caixa "AAI – Atividade avaliativa individual" de TEMPLATE - Unidade 1_Model Based Design for Cyber-Physical Systems.docx). Esta unidade não repete, substitui nem complementa aquela atividade — trata-se de uma decisão deliberada de desenho instrucional, não de uma lacuna de produção.

# MATERIAL COMPLEMENTAR

DIRETO DA FONTE (LIVRO DA BIBLIOTECA VIRTUAL)

Texto provocativo: Esta unidade provou, com números do NexaBot, que a ação integral zera o erro de regime a um distúrbio constante — caso particular de uma teoria mais geral de sensibilidade e tipo de sistema. O capítulo indicado desenvolve essa teoria com as mesmas ferramentas de Laplace da Unidade 1. Referência: FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Capítulo sobre propriedades básicas da realimentação e erro de regime permanente. Link de acesso: disponível na Biblioteca Virtual da instituição. Aula indicada: Aula 5, após a demonstração de que a ação integral zera o erro de regime.

PARA MERGULHAR NO ASSUNTO (SAIBA MAIS)

Texto provocativo: Um artigo curto, para quem programa firmware sem formação em controle, mostra como implementar um PID digital funcional sem álgebra de Laplace — a mesma estrutura numérica formalizada aqui pelo contrato do DiscretePID. Referência: WESCOTT, Tim. PID without a PhD. Embedded Systems Programming, [s. l.], out. 2000. Link de acesso: <https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2026. Aula indicada: Aula 7, após a apresentação do contrato numérico do DiscretePID.

PODCAST (curadoria ¦ até 45min)

Texto provocativo: O autor explica, com simulações visuais, por que um integrador satura antes de o cálculo "perceber" e como a correção por back-calculation resolve isso — o mesmo mecanismo reproduzido nesta unidade. Referência: DOUGLAS, Brian. Anti-windup for PID Control ¦ Understanding PID Control, Part 2. [S. l.: s. n.], 2018. 1 vídeo (9 min). Publicado no canal MATLAB, no YouTube. Link de acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=NVLXCwc8HzM>. Acesso em: 29 ago. 2026. Aula indicada: Aula 6, após a demonstração de anti-windup com e sem correção.

ARTIGO CIENTÍFICO

Texto provocativo: Antes de o anti-windup por back-calculation virar rotina industrial, alguém precisou nomear o problema com precisão e comparar formalmente as estratégias de correção. Este é o artigo de referência, que separa "sei que existe anti-windup" de "sei por que o anti-windup que implementei funciona". Referência: ÅSTRÖM, Karl Johan; RUNDQWIST, Lars. Integrator windup and how to avoid it. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 1989, Pittsburgh. Proceedings [...]. Pittsburgh: IEEE, 1989. p. 1693-1698. DOI: 10.23919/ACC.1989.4790464. Link de acesso: <https://doi.org/10.23919/ACC.1989.4790464>. Acesso em: 29 ago. 2026. Aula indicada: Aula 6, após a formalização do anti-windup por back-calculation.

# SÍNTESE DA UNIDADE

•  Fechar a malha do NexaBot introduz as funções  e , ligadas por , formalizando o compromisso entre rejeitar distúrbios e rastrear referência.

•  A ação integral garante erro de regime nulo a distúrbios constantes, independentemente dos ganhos, desde que a malha seja estável.

•  Ziegler-Nichols fornece um ponto de partida a partir de  e , mas precisa ser verificado na malha discreta: a sintonia clássica deixou oscilação residual que PI, manual e sem sobressinal não apresentaram.

•  Saturação e windup não são hipóteses acadêmicas: a margem de tensão do NexaBot para o transitório é estreita, e o anti-windup reduziu o acúmulo do integrador em aproximadamente metade.

•  O contrato numérico do DiscretePID — Euler para trás na integral, diferença para trás filtrada na derivada, saturação e anti-windup — é o mesmo reproduzido em C na Unidade 4.

•  O período de amostragem não é livre: para os ganhos da Aula 7, o critério linear cruza o círculo unitário perto de  e a simulação saturada só é classificada como instável perto de ;  permanece na região de bom desempenho.

•  Co-simulação por FMI acopla modelos independentes trocando dados em pontos espaçados por , que herda os limites de estabilidade de um período de amostragem.

•  Simulação, mesmo em malha fechada e bem discretizada, mostra apenas cenários específicos; a Unidade 3 verifica exaustivamente todos os cenários alcançáveis.

# REFERÊNCIAS DA UNIDADE

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; WORKMAN, Michael L. Digital Control of Dynamic Systems. 3. ed. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ÅSTRÖM, Karl Johan; MURRAY, Richard M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2021.

ÅSTRÖM, Karl Johan; RUNDQWIST, Lars. Integrator windup and how to avoid it. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 1989, Pittsburgh. Proceedings [...]. Pittsburgh: IEEE, 1989. p. 1693-1698. DOI: 10.23919/ACC.1989.4790464.

MODELICA ASSOCIATION. Functional Mock-up Interface Specification, version 3.0, 2022.

BLOCHWITZ, Torsten et al. Functional mockup interface 2.0: the standard for tool independent exchange of simulation models. In: INTERNATIONAL MODELICA CONFERENCE, 9., 2012, Munique. Proceedings [...]. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 173-184.

WESCOTT, Tim. PID without a PhD. Embedded Systems Programming, [s. l.], out. 2000.