TEMPLATE DE PRODUÇÃO

Nome da disciplina: Model-Based Design for Cyber-Physical Systems

Conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão

| ## Tabela para uso exclusivo do(a) coordenador(a) |  |
| --- | --- |
| Requisitos para um conteúdo UAU | Observações do(a) Coordenador (a) |
| Plano de aprendizagem da unidade |  |
| Conformidade com o Plano de Aprendizado |  |
| Clareza e objetividade |  |
| Ortografia e gramática |  |
| Recursos visuais atrativos (imagens, gifs, etc.) |  |

| Data da Validação | Nome do(a) Coordenador(a) do curso |
| --- | --- |

| - VALIDADO | - NÃO VALIDADO | - CANCELADO |
| --- | --- | --- |

Plano de Ensino - Unidade 4

Caro coordenador, insira o plano de ensino da disciplina aqui.

TEXTO BASE AULA 13

### Geração automática de código a partir do modelo ### Situação-problema: o ganho que ninguém digitou errado, mas quase foi Um engenheiro júnior recebe a tarefa de "passar o PID para C". Abre controllers.py, lê os ganhos Kp=2.0, Ki=40.0, Kd=0.02 e começa a digitar o equivalente em C à mão. Distraído, digita Ki = 4.0 em vez de 40.0 — um dígito a menos, sem erro de compilação, sem aviso de tipo, nada que denuncie a falha antes de o motor rodar devagar demais no banco de testes. O bug não está em lógica complexa: está no ato mecânico e falível de copiar um número de um lugar para outro — um erro de transcrição comum em sistemas embarcados críticos, e exatamente o que esta aula elimina: não com mais disciplina de revisão, mas com uma mudança estrutural. O código C deixa de ser digitado e passa a ser gerado. ### Código gerado é artefato derivado, nunca editado à mão O arquivo pid_controller.c (e seu cabeçalho pid_controller.h) não é escrito por uma pessoa: é produzido por nexabot/codegen/generate.py a partir de uma instância de DiscretePID, o modelo de referência desde a Aula 7. Diante de um bug no C gerado, a resposta nunca é "edite o .c", porque a próxima geração sobrescreve qualquer edição sem aviso — é sempre "corrija o modelo e regere". O código gerado é, por definição, artefato derivado: sua fonte de verdade vive em outro lugar, versionada e testável. ### O bloco de rastreabilidade no cabeçalho gerado Cada arquivo gerado carrega, no topo, um bloco de comentário que o religa ao modelo: requisitos de origem (REQ-CTRL-001 a 003, mais REQ-CODEGEN-001/002), versão do pacote, um hash SHA-256 determinístico dos sete parâmetros, data em UTC e a advertência ARQUIVO GERADO AUTOMATICAMENTE — NÃO EDITAR MANUALMENTE. Para Kp=2,0, Ki=40,0, Kd=0,02, Ts=0,005, u_max=24,0, tau_f=0,01, Kaw=1,0, esse hash vale exatamente dc3b95c3d13a052d4dee683c2d5cd75bbc3c3996dede09f747dc8c076c32fa13. Mudar um único ganho muda o hash inteiro, o que a atividade desta aula explora. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 1 — Anatomia do bloco de rastreabilidade. Captura de tela do cabeçalho de pid_controller.c, com chamadas apontando para cada campo: requisitos de origem, versão do modelo, hash SHA-256, data UTC e a advertência de não edição manual. Texto alternativo: comentário de cabeçalho em C mostrando seis campos de rastreabilidade anotados: requisitos REQ-CTRL-001 a 003 e REQ-CODEGEN-001/002, versão do pacote nexabot, hash SHA-256 dos parâmetros, timestamp de geração em UTC e a frase de advertência contra edição manual. ### Derivação simbólica: da forma contínua à equação de diferenças As duas equações de diferenças do C gerado — termo integral e termo derivativo filtrado — não são digitadas a partir do contrato de DiscretePID.step: são derivadas simbolicamente pelo SymPy, em nexabot/codegen/derive.py, a partir da forma contínua do PID (Aula 6: ), pela substituição de Euler para trás : O módulo verifica automaticamente a diferença simbólica entre essa recorrência e o contrato de DiscretePID.step, levantando erro se o resíduo não for identicamente zero: o gerador se recusa a produzir um C que discorde do modelo. ### Ponto flutuante contra ponto fixo Q16.16 O raciocínio até aqui assume double, a mesma aritmética do modelo Python. Microcontroladores de baixo custo — inclusive variantes do ESP32 sem unidade de ponto flutuante — emulam double em software, a um custo que pode comprometer os 5 ms do período de amostragem. A alternativa é o ponto fixo: representar um real como inteiro com número fixo de bits fracionários. O formato adotado é Q16.16: int32_t com 16 bits inteiros e 16 fracionários. Um real vira , recuperado por . A resolução é com erro máximo de arredondamento de metade disso, . Multiplicação e divisão exigem acumulador de 64 bits (int64_t) antes do deslocamento que normaliza o resultado — o que pid_fixed_mul/pid_fixed_div implementam. ### Exemplo numérico: o erro de quantização introduzido pelo Q16.16 Nem todo parâmetro sofre o mesmo erro. Um valor múltiplo exato de é representado sem erro; um que não é, sofre arredondamento. Dos sete parâmetros do NexaBot, , , e quantizam exatamente (seus produtos por são inteiros). Já e não são: quantiza para (erro ). Os três erros ficam abaixo do limite teórico de meia resolução (), como esperado — mas nenhum é zero, e e entram juntos no denominador do termo derivativo, combinando dois erros de quantização antes de qualquer entrada ser processada. A Aula 14 mede quanto esse acúmulo se propaga até o comando final. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 2 — Reta numérica Q16.16. Reta com os valores representáveis em torno de 0,01 s, passo , com entre dois pontos de grade e seta indicando o arredondamento para . Texto alternativo: reta numérica com marcas espaçadas por 1,526e-5, mostrando que 0,01 cai entre duas marcas e é arredondado para 0,0099945068359375. Recurso visual 3 — Pipeline de geração de código. Diagrama de três caixas: derivação simbólica (SymPy) → extração de ganhos (_pid_gains) → renderização (templates Jinja2), convergindo para pid_controller.h/.c com o bloco de rastreabilidade destacado. Texto alternativo: diagrama de fluxo mostra a derivação simbólica das equações, a extração dos sete ganhos do modelo e a renderização por templates Jinja2 produzindo os arquivos C finais, com o bloco de rastreabilidade em destaque no topo do arquivo gerado. ### Laboratório da aula Em projeto_nexabot/aula_13/, 01_do_modelo_ao_c.py deriva os termos integral e derivativo e confirma a igualdade com o contrato de DiscretePID.step. Em seguida, 02_gera_codigo.py gera as variantes double e Q16.16, mostra o código e comprova que parâmetros iguais preservam o hash, enquanto K_p=3{,}5 o altera. 03_ponto_fixo.py mede, em 4.000 amostras, erro máximo de aproximadamente para Q16.16 e erro nulo na variante double. O desafio 04_desafio.py compara Euler para trás com Tustin no termo integral e explicita o estado adicional exigido pela regra trapezoidal. ### Atividade prática Escolha um ganho do PID e altere-o em 10%. Regenere o código, registre o novo hash e escreva três frases sobre o que mudou no .c além do valor do parâmetro. Converta esse mesmo ganho para Q16.16 e calcule seu erro de quantização, seguindo o procedimento do exemplo numérico desta aula. ### Síntese da aula • Código C digitado à mão introduz erros de transcrição que a compilação não detecta; a geração automática elimina essa classe de defeito. • Um arquivo gerado é artefato derivado: correções acontecem sempre no modelo, nunca no .c, sobrescrito a cada geração. • O bloco de rastreabilidade liga qualquer binário em produção de volta aos requisitos, à versão do modelo e a um hash determinístico dos parâmetros. • As recorrências do PID discreto são derivadas simbolicamente pelo SymPy, com verificação automática contra o contrato de DiscretePID.step. • Q16.16 representa um real como inteiro de 32 bits com resolução ; parâmetros não múltiplos exatos dessa resolução sofrem erro de quantização mensurável. ### Referências da aula • LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017. • YATES, Randy. Fixed-Point Arithmetic: An Introduction. Digital Signal Labs, Technical Reference, 2013. • WHALEN, Michael W.; HEIMDAHL, Mats P. E. On the requirements of high-integrity code generation. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-ASSURANCE SYSTEMS ENGINEERING, 4., 1999, Washington, D.C. Proceedings [...]. Washington, D.C.: IEEE, 1999. p. 217-224. DOI: 10.1109/HASE.1999.809495.

ROTEIRO VIDEOAULA 13: O código que ninguém digita

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 4, Aula 13 — Geração automática de código a partir do modelo. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de explicar por que código embarcado gerado automaticamente elimina uma classe inteira de erro de transcrição, ler e interpretar o bloco de rastreabilidade gravado no cabeçalho de um arquivo .c gerado, calcular a ordem de grandeza do erro de quantização de um controlador em ponto fixo Q16.16 frente à referência em double, e justificar, com uma equação derivada simbolicamente, por que o gerador usa discretização de Euler para trás em vez de Tustin. Mapa de tempo e telas: 00:00 editor controllers.py · 01:00 editor generate.py · 02:00 slide do pipeline de geração · 03:15 terminal com a derivação simbólica · 05:00 slide da equação de diferenças · 07:00 terminal com a verificação do contrato · 08:30 terminal gerando o C · 10:30 slide do bloco de rastreabilidade · 12:00 terminal com o determinismo do hash · 13:00 slide do ponto fixo Q16.16 · 13:45 terminal com o erro de quantização · 16:30 terminal com Euler contra Tustin · 17:45 slide da aplicação industrial · 19:00 pontos-chave e transição. ### Abertura contextualizada [00:00–01:00 · TELA: editor — nexabot/controllers.py] A tela mostra nexabot/controllers.py, aberto exatamente no método step da classe DiscretePID — o controlador PID discreto que sustenta esta disciplina desde a Aula 7. Observe o contrato documentado ali: Kp, Ki, Kd, Ts, u_max, tau_f e Kaw são os sete números que definem completamente o comportamento do controlador. Imagine agora uma situação comum em uma empresa de automação industrial. Um engenheiro júnior recebe a tarefa de portar este PID para C, para rodar em um microcontrolador de 32 bits. Ele abre este mesmo arquivo, lê os ganhos de referência do NexaBot — Kp igual a 2,0, Ki igual a 40,0, Kd igual a 0,02 — e começa a digitar o equivalente em C à mão, linha por linha, copiando cada número. Esse tipo de tarefa costuma parecer trivial demais para merecer um processo formal de revisão: é só transcrição, não é lógica nova, ninguém pede uma segunda pessoa para conferir dígito por dígito. [01:00–02:00 · TELA: editor — nexabot/codegen/generate.py] Distraído, ele digita Ki igual a 4,0 em vez de 40,0: falta um dígito. Nada nisso gera erro de compilação nem aviso de tipo — o compilador aceita o número silenciosamente. O defeito só aparece semanas depois, no banco de testes, quando o motor responde devagar demais, e ninguém associa o sintoma a uma transcrição malfeita. A tela muda agora para nexabot/codegen/generate.py, o módulo que elimina esse risco pela raiz: em vez de uma pessoa copiar números de um arquivo Python para um arquivo C, uma função, generate_pid_controller, lê a instância de DiscretePID, deriva as equações do controlador e escreve o .c sozinha. O tema desta aula é exatamente essa mudança estrutural: código C deixa de ser digitado e passa a ser gerado. ### Desenvolvimento conceitual [02:00–03:15 · Slide 1 — Do modelo ao C: o pipeline de geração] Este diagrama resume o caminho que os próximos minutos percorrem. Primeiro, a forma contínua do PID, já conhecida da Aula 6: Kp mais Ki sobre s, mais o termo derivativo filtrado. Segundo, uma derivação simbólica em SymPy, que converte essa forma contínua em duas equações de diferenças. Terceiro, a extração dos sete ganhos da instância do modelo. Quarto, a renderização desses ganhos e dessas equações em dois arquivos, pid_controller.h e pid_controller.c, por templates Jinja2. Em nenhum ponto deste pipeline uma pessoa escreve a fórmula do PID diretamente em C — e é exatamente essa ausência que esta aula comprova, passo a passo, no terminal. [03:15–05:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] No terminal, dentro de projeto_nexabot, executo: .venv/bin/python aula_13/01_do_modelo_ao_c.py A saída começa pela forma contínua do controlador, , a mesma equação da Aula 6. Em seguida aparece o mapeamento de discretização escolhido, Euler para trás: . O script isola o termo integral, , substitui o mapeamento e devolve os coeficientes do numerador e do denominador em — e, a partir deles, a recorrência final: . Nenhuma dessas frações foi escrita à mão neste script: difference_equation, em nexabot/codegen/derive.py, é uma função genérica, que extrai coeficientes de qualquer função de transferência racional em e monta a equação de diferenças causal correspondente. O mesmo procedimento se repete para o termo derivativo filtrado, , chegando a . [05:00–07:00 · Slide 2 — Da forma contínua à recorrência discreta] Este slide fixa visualmente a mesma cadeia que acabou de aparecer no terminal: a forma contínua no topo, a seta da substituição de Euler para trás no meio, e as duas recorrências na base, lado a lado. É a mesma cadeia da Aula 6, só que percorrida agora em sentido inverso: lá, a forma contínua vinha de um circuito elétrico; aqui, ela vira ponto de partida para chegar a um algoritmo que um microcontrolador consegue executar em microssegundos. Vale insistir em por que esta discretização, e não outra, foi escolhida para código embarcado. Euler para trás converte cada termo do PID em uma multiplicação e uma soma por amostra — sem pré-distorção de frequência, sem coeficiente extra. O termo integral precisa guardar apenas um estado, I[k-1]; o termo derivativo já guarda D[k-1] e e[k-1] por um motivo diferente, que é o filtro passa-baixas sobre a derivada, não a escolha de discretização em si. Em um microcontrolador com RAM contada em bytes, essa economia de estado não é detalhe estético: é orçamento de memória real. [07:00–08:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] O terminal continua rolando a mesma execução. A quinta seção do script confronta a recorrência derivada do termo derivativo com o contrato documentado em DiscretePID.step: calcula simbolicamente a diferença entre as duas expressões e imprime o resíduo. D[k] derivado - D[k] do contrato (docstring) = 0 OK: derivação simbólica == contrato de DiscretePID.step Esse zero não é aproximação — é igualdade simbólica exata, verificada pelo próprio SymPy antes de qualquer C ser gerado. Se um dia alguém alterar DiscretePID.step sem atualizar a derivação em derive.py, ou vice-versa, este script para de imprimir OK e levanta uma exceção, interrompendo a execução antes que qualquer arquivo C seja escrito com uma fórmula divergente. É a primeira camada de segurança desta unidade: antes mesmo de existir um arquivo .c, já existe uma prova de que a matemática por trás dele bate com o contrato do modelo — a geração de código só prossegue depois dessa verificação passar. [08:30–10:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_13/02_gera_codigo.py O comando gera dois arquivos em nexabot/codegen/generated/: pid_controller.h e pid_controller.c. Logo abaixo, o hash SHA-256 dos sete parâmetros do modelo: dc3b95c3d13a052d4dee683c2d5cd75bbc3c3996dede09f747dc8c076c32fa13. Esse hash é uma função determinística de Kp igual a 2,0, Ki igual a 40,0, Kd igual a 0,02, Ts igual a 0,005, u_max igual a 24,0, tau_f igual a 0,01 e Kaw igual a 1,0 — os mesmos sete campos que abrem este arquivo. O script imprime então o conteúdo inteiro de pid_controller.c na tela. Role a página e mostre também o corpo da função pid_step, escrita em double: ela reproduz, linha a linha, o contrato de DiscretePID.step — cálculo do erro, acúmulo da integral, cálculo do termo derivativo filtrado pela mesma fórmula derivada há pouco, saturação e, se saturado, a correção de anti-windup. Nada aqui foi digitado de memória: cada linha corresponde a um termo já verificado simbolicamente no bloco anterior. [10:30–12:00 · Slide 3 — Anatomia do bloco de rastreabilidade] Volte ao topo do arquivo gerado e leia comigo, com calma, porque este é o ponto central desta aula. A primeira linha diz, em letras maiúsculas: ARQUIVO GERADO AUTOMATICAMENTE — NÃO EDITAR MANUALMENTE. Logo abaixo, a justificativa: qualquer edição manual se perde na próxima geração e quebra a cadeia de rastreabilidade requisito, modelo, código, teste. Seguem os campos: requisitos de origem — REQ-CTRL-001, 002, 003, mais REQ-CODEGEN-001 e 002 —, o modelo de referência, nexabot.controllers.DiscretePID, o gerador que produziu o arquivo, os sete parâmetros por extenso, o mesmo hash SHA-256 que acabamos de ver no terminal, e a data de geração em UTC. Nas últimas linhas do bloco estão, literalmente, as duas equações derivadas simbolicamente há pouco: I[k] = I[k-1] + Ki*Ts*e[k] e D[k] = (Kd*(e[k]-e[k-1]) + tau_f*D[k-1]) / (tau_f + Ts). A equação que apareceu no SymPy, no bloco anterior, é a mesma equação impressa em comentário dentro do C gerado — não uma equação parecida: a mesma. [12:00–13:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] O restante da saída de 02_gera_codigo.py comprova uma propriedade que qualquer gerador de código correto precisa ter: determinismo. Gerar duas vezes seguidas com os mesmos sete ganhos produz exatamente o mesmo hash — a comparação aparece como OK. Em seguida, o script troca só Kp para 3,5, mantendo os outros seis parâmetros intactos, e gera de novo: o hash muda por inteiro, e a segunda comparação também aparece como OK. Essa é a prova prática de que o hash não é decorativo — é uma função criptográfica dos parâmetros, sensível a qualquer alteração, por menor que seja. Se, amanhã, alguém encontrar um pid_controller.c em produção e quiser saber com quais ganhos exatos ele foi gerado, basta comparar esse hash contra o histórico de gerações, sem precisar reler o arquivo inteiro linha a linha. Em uma auditoria de segurança, essa propriedade tem valor concreto: em vez de confiar na palavra de quem fez o deploy, um revisor externo recalcula o hash a partir dos ganhos declarados no repositório e confere se bate com o que está gravado no binário em campo. ### Demonstração ao vivo [13:00–13:45 · Slide 4 — Ponto flutuante contra ponto fixo Q16.16] Até aqui, tudo assumiu aritmética em double, a mesma do modelo Python. Mas boa parte dos microcontroladores de baixo custo usados em robótica industrial — inclusive variantes do ESP32 sem unidade de ponto flutuante — emulam double em software, a um custo de tempo que pode comprometer o período de amostragem de cinco milissegundos. A alternativa é representar cada número real como um inteiro de 32 bits, com 16 bits de parte inteira e 16 de fração: o formato Q16.16, com resolução . [13:45–16:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_13/03_ponto_fixo.py O script roda uma sequência de 4.000 amostras — degraus de referência e uma medição ruidosa de encoder — pelo mesmo pid_controller.c, uma vez usando a variante double, outra usando a variante Q16.16, ambas compiladas pelo mesmo gcc, via nexabot.sil.compare_model_vs_code. Para a variante double, os três indicadores — erro máximo, erro médio e erro RMS — saem exatamente 0,000e+00 volt. Já a variante Q16.16 mostra erro máximo de 6,552e-02 volt, erro médio de 6,538e-03 volt e erro RMS de 1,600e-02 volt. A tabela de amostras espaçadas mostra o padrão com clareza: em regiões saturadas, onde a saída bate contra mais ou menos vinte e quatro volts, o erro fica em 0,000e+00, porque saturar em ponto fixo satura no mesmo limite inteiro. Mas na amostra 1.090, em regime linear, o modelo devolve menos 2,173380 volt, e a variante Q16.16 devolve menos 2,216629 volt — um erro de 4,325e-02 volt naquele instante específico. A resolução nominal de Q16.16 é 1,526e-05; o erro RMS medido, 1,600e-02, é cerca de 1.049 vezes maior que essa resolução nominal. Isso não é bug: é o efeito esperado de acumular arredondamento em quatro multiplicações e uma divisão por passo de controle, amostra após amostra, ao longo de 4.000 execuções. Frente ao fundo de escala de 24 volts do driver do motor, o erro máximo medido representa cerca de 0,27 por cento — pequeno, mas não nulo, e a decisão de aceitá-lo ou não depende da margem de estabilidade da malha fechada, não apenas do número isolado. Um detalhe vale nota: mesmo os ganhos que a Aula 13 já mostrou quantizarem sem erro sozinhos, como Kp e Ki, não impedem esse acúmulo, porque Ts e tau_f, que não são múltiplos exatos da resolução de Q16.16, entram juntos no denominador do termo derivativo a cada uma das quatro mil amostras. [16:30–17:45 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Uma última execução, o desafio da aula: .venv/bin/python aula_13/04_desafio.py O script deriva o mesmo termo integral, , por dois mapeamentos diferentes. Por Euler para trás, o já conhecido I[k] = I[k-1] + Ki.Ts.e[k], que a saída confirma não precisar de e[k-1]. Por Tustin, a transformação bilinear , a mesma integral vira uma regra trapezoidal, e a saída confirma que sim, precisa de e[k-1] além de I[k-1]. A diferença parece pequena, mas tem consequência direta em memória: Tustin exigiria guardar uma variável adicional só para o termo integral, em um firmware onde cada double de estado a mais é orçamento de RAM gasto. Euler para trás evita essa variável extra. A escolha de discretização, portanto, não é um detalhe arbitrário de estilo — é uma decisão de engenharia registrada, com justificativa, em nexabot/codegen/derive.py. ### Aplicação profissional [17:45–19:00 · Slide 5 — Onde a geração de código aparece na indústria] Esse mesmo raciocínio — gerar em vez de digitar, com rastreabilidade embutida — sustenta ferramentas comerciais amplamente usadas em engenharia automotiva e aeroespacial, como geradores de código a partir de diagramas de blocos que produzem C rastreável para unidades de controle de motor. Na indústria automotiva, controladores de tração e de frenagem regenerativa são, com frequência, gerados automaticamente a partir de um modelo, sob processo ISO 26262 — tema da Aula 16. Na aeroespacial, sistemas de comando de voo seguem exigência equivalente sob DO-178C. Em robótica industrial, como o próprio NexaBot, controladores de motor embarcados em ESP32 ou em microcontroladores ARM Cortex-M de baixo custo se beneficiam da mesma disciplina, mesmo fora de um contexto formalmente certificado: o hash de rastreabilidade não exige processo de certificação para já entregar valor de engenharia. Equipes de manutenção de campo, em particular, ganham algo prático com isso: diante de um robô com comportamento estranho, a primeira pergunta deixa de ser "alguém mexeu no firmware?" e passa a ser "qual hash está gravado, e ele corresponde à última versão aprovada do modelo?" — uma pergunta que se responde em segundos, não em uma investigação de dias. ### Fechamento [19:00–20:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Fica registrado o essencial desta aula. Código C gerado automaticamente elimina o erro de transcrição manual, porque remove a etapa em que uma pessoa copia um número de um lugar para outro. O arquivo gerado é um artefato derivado: qualquer correção acontece no modelo, nunca direto no .c. O bloco de rastreabilidade liga qualquer binário, em produção, de volta aos requisitos, à versão do modelo e a um hash determinístico dos sete parâmetros. As duas recorrências do PID discreto vêm de uma derivação simbólica verificada automaticamente contra o contrato do modelo. E o formato Q16.16 introduz um erro de quantização mensurável, da ordem de centésimos de volt para os ganhos do NexaBot — pequeno frente à referência em double, mas nunca zero. Seu desafio prático: escolha um ganho do PID, altere-o em dez por cento, regenere o código, registre o novo hash e escreva três frases sobre o que mudou no .c além do valor do parâmetro. Na próxima aula, a Aula 14, essa comparação entre double e Q16.16 vira um teste automatizado: o modelo Python e o C compilado rodam lado a lado, amostra a amostra, sobre seis mil amostras com saturação e anti-windup ativos, e a expectativa para a variante double deixa de ser apenas pequena e passa a ser exatamente zero. ### Indicações de edição e recursos visuais • TELA: editor — abrir controllers.py já na função step, com os sete campos do construtor visíveis (00:00). • Slide 1 — pipeline de geração em quatro caixas, surgindo em sequência conforme a narração (02:00). • Slide 2 — equação de diferenças, com a substituição de Euler para trás destacada por uma seta (05:00). • Terminal — ao rodar 02_gera_codigo.py, ampliar a fonte no instante em que o bloco de rastreabilidade aparece, sem cortar a cena antes do fim do bloco (08:30–10:30). • Slide 3 — bloco de rastreabilidade anotado, com uma seta para cada campo: requisitos, modelo, hash, data, advertência (10:30). • Slide 4 — reta numérica Q16.16, com tau_f marcado entre dois pontos de grade e seta indicando o arredondamento (13:00). • Terminal — na tabela de 03_ponto_fixo.py, destacar visualmente a linha da amostra 1.090, onde o erro aparece fora da região saturada (13:45–16:30). • Slide 5 — ícones esquemáticos de automotivo, aeroespacial e robótica industrial, sem logotipos de marca (17:45). ### Fontes e links de mídia • LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • YATES, Randy. Fixed-Point Arithmetic: An Introduction. Digital Signal Labs, Technical Reference, 2013 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; diagramas, retas numéricas e o pipeline de geração devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir deste roteiro e de unidade_4.md (Aula 13).

TEXTO BASE AULA 14

### Software-in-the-loop e equivalência modelo-código ### Situação-problema: "equivalente" é uma alegação até virar um número Depois de gerar pid_controller.c na Aula 13, um colega afirma: "o C é equivalente ao modelo Python, porque foi gerado a partir dele". A frase soa razoável, mas é o tipo de afirmação que este curso rejeita sem evidência: gerar a partir de um modelo reduz a chance de erro, não a elimina — o gerador pode ter um bug, o template pode renderizar um operador errado, a conversão de ponto fixo pode introduzir mais erro que o esperado. "Equivalente" não é adjetivo que se declara; é medição feita, amostra a amostra, sobre a mesma sequência de entradas. Esta aula transforma a alegação em número — e mostra, com um bug real e deliberado, o que acontece quando esse número deixa de ser desprezível. ### Software-in-the-loop: compilar, carregar, comparar Software-in-the-loop (SIL) executa o código gerado, compilado para a arquitetura do computador de desenvolvimento (não o alvo final), lado a lado com o modelo, no mesmo processo. Em nexabot/sil.py, isso compila pid_controller.c com gcc -O2 -fPIC -shared em uma biblioteca (libpid_sil.so), carregada via ctypes. SILController expõe a mesma interface de DiscretePID (.step(r, y)), mas cada chamada executa pid_step/pid_fixed_step dentro da biblioteca compilada — não simula o código, executa o binário real, só que para x86_64/ARM64 em vez do microcontrolador. É a forma mais barata de achar um defeito de geração de código, sem hardware algum. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 4 — Arquitetura SIL. Diagrama mostrando o processo Python com dois caminhos paralelos sobre a mesma entrada : DiscretePID (modelo) e SILController chamando, via ctypes, pid_step dentro de libpid_sil.so compilada a partir do C gerado. Texto alternativo: diagrama de arquitetura SIL mostra modelo Python e código C compilado recebendo a mesma sequência de entrada dentro do mesmo processo, sem hardware envolvido. ### compare_model_vs_code: o erro amostra a amostra A função central desta aula roda DiscretePID (modelo) e SILController (código C) sobre exatamente a mesma sequência , sem que um realimente a saída do outro — isolando o erro de geração de código do erro de simulação de malha fechada. Devolve o erro máximo absoluto, o erro médio absoluto, o erro RMS e o índice da amostra de pior caso. ### Exemplo numérico: equivalência na ordem do épsilon de máquina Rodando essa comparação sobre 2.000 amostras (10 s a , degrau de 15 rad/s seguido de componente senoidal), contra uma saída de planta simulada de forma independente, a variante double dá: O valor medido é exatamente zero — não apenas pequeno —, porque Python (NumPy) e C sem otimizações agressivas (gcc -O2, sem -ffast-math) seguem a mesma aritmética IEEE-754 de dupla precisão, na mesma ordem de operações. O critério teórico não exige zero: a expectativa correta é equivalência na ordem do épsilon de máquina, , já que diferenças de associatividade entre compiladores podem, legitimamente, introduzir erro de poucas unidades na última casa decimal. Um erro de ou maior já apontaria para diferença real de fórmula, não de arredondamento. A variante Q16.16, comparada contra o mesmo modelo double, dá: pior caso na amostra 1.900 — seis ordens de grandeza maior que a variante double, mas não é bug: é o custo esperado do ponto fixo, consistente com os erros de quantização da Aula 13 propagados pela recorrência. Frente a 24 V de fundo de escala, 15,86 mV correspondem a — margem que a equipe decide, com o número em mãos, se atende REQ-CTRL-001. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 5 — Duas ordens de grandeza de erro. Gráfico de barras em escala logarítmica comparando o erro máximo absoluto double (praticamente zero) e Q16.16 (0,01586 V), com marca de referência no épsilon de máquina. Texto alternativo: gráfico de barras em escala logarítmica mostra o erro máximo absoluto entre modelo e código gerado para as variantes double e ponto fixo Q16.16, com diferença de seis ordens de grandeza entre elas. ### Demonstração obrigatória: o bug real e sua correção Para tornar concreto que "erro maior indica bug, não ruído", esta aula injeta deliberadamente um defeito plausível: uma cópia do modelo em que o anti-windup (REQ-CTRL-003) foi removido por engano. Comparada contra o SILController correto, sobre as mesmas 2.000 amostras: cerca de vezes o épsilon de máquina. Um erro dessa magnitude, muitos múltiplos do fundo de escala do atuador, nunca é explicável por arredondamento — é assinatura inconfundível de divergência de lógica, exatamente o que um pipeline de CI precisa capturar antes que o código chegue a um alvo real. ### Testes de regressão e integração contínua A comparação vira teste ao ser encapsulada em asserção com tolerância: um teste pytest chama compare_model_vs_code e falha se erro_maximo_abs ultrapassar um limiar — para double, compatível com a Aula 13 para Q16.16. A cada mudança no modelo, esse teste garante que a equivalência não se perde silenciosamente antes de o código chegar à Aula 15. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 6 — Pipeline de CI da equivalência SIL. Fluxo: mudança no modelo → geração → compilação → compare_model_vs_code → decisão (dentro da tolerância: segue; acima: build falha). Texto alternativo: fluxograma mostra uma mudança no modelo atravessando geração de código, compilação e comparação automática; erro acima da tolerância falha o pipeline de integração contínua. ### Laboratório da aula Em projeto_nexabot/aula_14/, 01_compila_sil.py compila e carrega o C via ctypes. 02_equivalencia.py compara 6.000 amostras e mede erro nulo em double e erro máximo de cerca de em Q16.16. 03_regressao.py usa Hypothesis em 25 combinações de ganhos, sem falhas. 04_ci.py valida o workflow .github/workflows/mbd-ci.yml. No desafio 05_desafio.py, um sinal incorreto no anti-windup gera erro máximo de após dessaturação, embora permaneça invisível no cenário que nunca satura. ### Atividade prática Meça a equivalência do código gerado para três combinações de ganhos da Aula 6 (Ziegler-Nichols clássico, variante sem sobressinal, ajuste manual). Reporte o erro máximo em double e Q16.16 e diga se o erro Q16.16 é compatível com os erros de quantização de , e da Aula 13 ou desproporcionalmente maior. ### Síntese da aula • Equivalência entre modelo e código gerado não se declara: é um número medido, amostra a amostra, sobre a mesma sequência de entradas. • SIL executa o binário real do alvo, compilado para a máquina de desenvolvimento, dentro do mesmo processo do modelo, sem hardware. • Na variante double, o erro esperado fica na ordem do épsilon de máquina (); o valor medido foi exatamente zero. • Na variante Q16.16, um erro seis ordens de grandeza maior é esperado e aceitável, se consistente com a quantização da Aula 13. • Um erro muitas ordens acima do esperado — como os 12,61 V com o anti-windup removido — é assinatura inequívoca de bug, não de ruído. • Testes de regressão com tolerância definida, em CI, impedem que a equivalência se perca sem que ninguém perceba. ### Referências da aula • IEEE. IEEE Std 1012-2016: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. New York: IEEE, 2017. • BROEKMAN, Bart; NOTENBOOM, Edwin. Testing Embedded Software. London: Addison-Wesley, 2003. • WHALEN, Michael W.; HEIMDAHL, Mats P. E. On the requirements of high-integrity code generation. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-ASSURANCE SYSTEMS ENGINEERING, 4., 1999, Washington, D.C. Proceedings [...]. Washington, D.C.: IEEE, 1999. p. 217-224. DOI: 10.1109/HASE.1999.809495.

ROTEIRO VIDEOAULA 14: O erro que precisa ser exatamente zero

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 4, Aula 14 — Software-in-the-loop e equivalência modelo-código. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de explicar o mecanismo da ponte SIL via ctypes, executar e interpretar compare_model_vs_code, justificar por que o erro esperado na variante double é exatamente zero — não apenas pequeno — à luz da aritmética IEEE-754, relacionar esse erro ao épsilon de máquina, e reconhecer, a partir de um bug real injetado, a assinatura numérica de um defeito de tradução modelo-código. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal com os arquivos gerados · 01:00 situação-problema · 02:00 slide "compilar, carregar, comparar" · 03:30 terminal com a ponte ctypes · 05:30 slide "por que zero exato" · 07:00 terminal com a equivalência central · 09:30 slide de duas ordens de grandeza · 11:00 terminal com a suíte de regressão · 13:00 terminal com o bug de anti-windup · 15:30 slide do pipeline de CI · 16:30 terminal validando o workflow · 18:00 slide da aplicação industrial · 19:00 pontos-chave e transição. ### Abertura contextualizada [00:00–01:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] No terminal, dentro de projeto_nexabot, listo o que a Aula 13 deixou pronto: ls nexabot/codegen/generated/ A pasta contém pid_controller.h e pid_controller.c, o mesmo arquivo com o bloco de rastreabilidade e o hash dc3b95c3d13a052d...fa13 que vimos na aula anterior. Um colega, olhando por cima do ombro, comenta que esse C é equivalente ao modelo Python, porque foi gerado a partir dele. A frase soa razoável — e é exatamente o tipo de afirmação que esta disciplina rejeita sem evidência. [01:00–02:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Gerar a partir de um modelo reduz a chance de erro; não a elimina. O gerador pode ter um bug de lógica. O template Jinja2 pode renderizar um operador com o sinal trocado. A conversão para ponto fixo pode introduzir mais erro do que o previsto pela análise de quantização da Aula 13. Equivalente não é um adjetivo que se declara sobre um arquivo gerado — é uma medição feita, amostra a amostra, sobre a mesma sequência de entradas, entregue simultaneamente ao modelo e ao código. Vale notar que a Aula 13 já ofereceu uma prova parcial: a verificação simbólica confirmou que as equações batem, e a checagem de determinismo confirmou que o hash muda com os parâmetros certos. Nenhuma dessas duas checagens, porém, executa o binário compilado sobre uma sequência real de entradas — e é exatamente essa lacuna que esta aula fecha. Esta aula transforma a alegação de equivalência em número — e, antes do fim, mostra também o que acontece quando esse número deixa de ser desprezível. ### Desenvolvimento conceitual [02:00–03:30 · Slide 1 — Software-in-the-loop: compilar, carregar, comparar] Software-in-the-loop, SIL, é o nome da técnica: compilar o código gerado para a arquitetura do computador de desenvolvimento — não para o microcontrolador final — e executá-lo, lado a lado com o modelo, dentro do mesmo processo Python. Em nexabot/sil.py, isso acontece em três passos. Primeiro, gcc compila pid_controller.c com as flags -O2 -fPIC -shared, produzindo uma biblioteca compartilhada, libpid_sil.so — otimizada, como em produção, não uma versão de depuração. Segundo, ctypes carrega essa biblioteca dentro do processo Python. Terceiro, uma classe, SILController, expõe exatamente a mesma interface pública de DiscretePID: um construtor com os sete ganhos e um método .step(r, y). [03:30–05:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_14/01_compila_sil.py O script primeiro carrega os símbolos da biblioteca compilada na mão, sem a conveniência de SILController, para deixar visível o mecanismo: uma ctypes.Structure cujos dez campos, todos double, precisam bater exatamente com o layout de pid_controller_t no .h gerado — os sete ganhos e os três estados internos, integral, erro anterior e estado derivativo. Com argtypes e restype declarados explicitamente, uma chamada ctypes cru devolve, para três pares de referência e medição: para r igual a 3,0 e y igual a 0,0, u igual a 10,600000 volt; para r igual a 3,0 e y igual a 1,0, u igual a 6,333333 volt; para r igual a 3,0 e y igual a 2,5, u igual a 0,988889 volt. Em seguida, o mesmo script repete exatamente a mesma sequência usando SILController, a interface de produção, e os três valores saem idênticos, casa decimal por casa decimal. SILController não é uma abstração que esconde comportamento diferente: ela empacota exatamente esta mecânica de ctypes, sem adicionar nem remover nada. [05:30–07:00 · Slide 2 — Por que o erro esperado, em double, é exatamente zero] Antes de rodar a comparação sistemática, vale entender por que a expectativa teórica não é apenas erro pequeno — é erro exatamente zero. O modelo Python, via NumPy, e o código C gerado, compilado sem otimizações agressivas como -ffast-math, seguem a mesma aritmética IEEE-754 de dupla precisão, na mesma ordem de operações: a mesma soma antes da mesma multiplicação, a mesma divisão no mesmo ponto da fórmula. O template Jinja2 que gera pid_step reproduz literalmente a sequência de operações de DiscretePID.step, porque as duas vêm da mesma derivação simbólica da Aula 13. Quando duas implementações calculam exatamente a mesma sequência de operações de ponto flutuante, sobre os mesmos números, IEEE-754 garante o mesmo resultado, bit a bit. Não é coincidência nem sorte: é consequência direta de a tradução ter preservado a ordem das operações. Se o template somasse os três termos do PID em outra ordem, ou se o compilador reassociasse essas somas sob uma flag como -ffast-math, o resultado poderia divergir na última casa decimal, mesmo sem bug algum de lógica — motivo pelo qual a compilação desta disciplina evita deliberadamente esse tipo de otimização agressiva. [07:00–09:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_14/02_equivalencia.py A sequência de teste tem 6.000 amostras, a Ts igual a cinco milissegundos, trinta segundos de simulação, com referência em degraus variados, inclusive negativos e uma componente senoidal, e medição com ruído de encoder, deliberadamente desenhada para exercitar saturação e anti-windup, não só o regime linear. Os ganhos são os mesmos de sempre. A tabela que aparece na tela mostra, para a variante double, sobre as 6.000 amostras: erro máximo 0,000e+00 volt, erro médio 0,000e+00 volt, erro RMS 0,000e+00 volt. Não é um valor pequeno arredondado para zero na exibição — é zero exato, o mesmo zero que a variante em ponto flutuante do C reproduziu bit a bit em cada uma das seis mil chamadas. Já a variante Q16.16, comparada contra o mesmo modelo em double, mostra erro máximo de 5,484e-02 volt, erro médio de 2,504e-03 volt e erro RMS de 7,927e-03 volt, sobre exatamente a mesma sequência. O script então imprime o épsilon de máquina do float64: 2,220e-16. A tolerância adotada para a variante double é cem vezes esse valor, 2,220e-14 volt, uma margem folgada, que ainda assim o erro medido, zero exato, cumpre com folga total. A checagem final confirma que o erro máximo em double está dentro da tolerância. Se este número, um dia, aparecer acima de um bilionésimo de volt, a conclusão correta não é ruído numérico aceitável — é que há um bug real de tradução entre o modelo e o template Jinja2, porque a física da aritmética IEEE-754 não produz esse tipo de divergência por acaso. [09:30–11:00 · Slide 3 — Duas ordens de grandeza de erro, double contra Q16.16] Este gráfico de barras, em escala logarítmica, contrasta os dois números que acabaram de aparecer: o erro máximo absoluto da variante double, virtualmente no piso do eixo, contra o erro máximo absoluto da variante Q16.16, cinco ordens de grandeza acima. A referência do épsilon de máquina aparece marcada como uma linha pontilhada próxima da base do gráfico. A leitura correta deste gráfico não é que Q16.16 está errado — é que Q16.16 introduz exatamente o erro de quantização que a Aula 13 já previu, e o SIL agora confirma numericamente, sobre uma sequência mais longa e mais adversa, com saturação e anti-windup ativos o tempo todo. [11:00–13:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_14/03_regressao.py A comparação pontual de um par de ganhos não basta como suíte de regressão: um bug de tradução pode se manifestar só sob combinações específicas de parâmetros. Este script generaliza a checagem usando a biblioteca Hypothesis, que gera vinte e cinco combinações aleatórias de Kp, Ki, Kd e tau_f, cada uma sobre uma sequência de referência e medição também gerada por semente diferente. A tolerância adotada é um bilionésimo de volt para double e meio volt para Q16.16, bem acima do épsilon de máquina, com folga para variações de biblioteca matemática entre plataformas. A tabela final mostra vinte e cinco linhas: em todas elas, o erro double aparece como zero exato, e o erro Q16.16 varia conforme os ganhos sorteados, entre cerca de 1,2e-04 e 1,5e-01 volt, sempre dentro da tolerância física adotada. A última linha confirma: vinte e cinco casos executados, nenhuma falha, regressão aprovada. É esta suíte, não a comparação pontual, que roda a cada mudança no repositório. A escolha de gerar combinações aleatórias de ganhos, em vez de fixar de antemão um punhado de casos "representativos", existe justamente para não deixar a suíte de regressão dependente da imaginação de quem a escreveu: um defeito que só aparece para uma combinação improvável de Kd e tau_f, por exemplo, tem chance real de ser sorteado ao longo de vinte e cinco execuções, e nenhuma chance de ser encontrado se só três casos fixos fossem testados para sempre. ### Demonstração ao vivo [13:00–15:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Para tornar concreto o que "erro acima do esperado" significa na prática, o próximo script injeta, de propósito, um bug de tradução plausível: .venv/bin/python aula_14/05_desafio.py O contrato correto do anti-windup soma o produto de Kaw pela diferença entre o comando saturado e o não saturado, vezes Ts, à integral, quando o comando satura. O bug troca o sinal dessa diferença. Ambas as versões compilam sem erro nem aviso, com o mesmo tipo em cada operando — só uma comparação numérica contra o modelo revela a diferença, exatamente o tipo de defeito que uma revisão de código apressada, sem executar nada, tem boa chance de deixar passar. O primeiro cenário satura a referência em quinhentos e depois derruba para menos cinco volts, forçando o anti-windup a desenrolar o excesso de integral acumulado. O modelo termina em menos 24,0000 volt, tendo desenrolado corretamente. O código com o bug termina travado em mais 24,0000 volt — o sinal errado impede o desenrolamento —, e o erro máximo ao longo de todo esse cenário chega a 4,800e+01 volt: quarenta e oito volts, o dobro do fundo de escala do próprio driver de motor. É uma assinatura de bug impossível de confundir com ruído numérico. O segundo cenário usa uma referência pequena que nunca satura o atuador. Nesse regime, o anti-windup nunca entra em ação, e o erro medido com o mesmo código, com o mesmo bug, cai para 0,000e+00 volt: o bug fica completamente invisível. É exatamente por isso que a suíte de regressão do bloco anterior varia ganhos e amplitude de referência: um único cenário fácil, só em regime linear, deixaria este defeito passar despercebido por toda a suíte de integração contínua. Para comparação, o mesmo cenário 1 rodado com o SILController correto, sem o bug, dá erro máximo de 0,000e+00 volt — a assinatura do defeito desaparece por completo assim que o sinal certo é restaurado. [15:30–16:30 · Slide 4 — Pipeline de CI da equivalência SIL] Este fluxograma resume o papel institucional de tudo o que apareceu até aqui: uma mudança no modelo, em DiscretePID, em derive.py, no template Jinja2, atravessa geração de código, compilação e a comparação compare_model_vs_code. Dentro da tolerância, o pipeline segue; acima dela, o build falha, com código de saída diferente de zero. É essa decisão binária, automatizada, que impede a equivalência de se perder silenciosamente entre uma alteração e outra, sem exigir que alguém lembre de testar manualmente antes de cada mudança. [16:30–18:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_14/04_ci.py Este script carrega .github/workflows/mbd-ci.yml com a biblioteca pyyaml e trata o próprio arquivo de integração contínua como mais um artefato verificável. Ele imprime, na ordem em que rodam, os oito passos do job único, chamado mbd: checkout, instalação do Python 3.12, instalação do gcc, instalação do projeto via uv, testes automatizados com pytest, a equivalência SIL desta aula, a matriz de rastreabilidade da Aula 16, e a publicação dessa matriz como artefato. Seis checagens de conteúdo seguem, todas confirmadas: o workflow roda pytest, roda a checagem de equivalência, roda a suíte de regressão, gera a matriz de rastreabilidade, instala gcc, pré-requisito para compilar o SIL, e dispara tanto em push quanto em pull request. Não basta o YAML parecer certo: este script verifica, programaticamente, que nenhum passo essencial foi esquecido na última edição do arquivo. ### Aplicação profissional [18:00–19:00 · Slide 5 — Onde a equivalência SIL aparece na indústria] Essa disciplina de comparar, numericamente, código gerado contra modelo de referência é rotina em indústrias que certificam software crítico. Na aeroespacial, sob DO-178C, verificar que o código-fonte é conforme aos requisitos de baixo nível é um objetivo formal da norma, com evidência exigida por auditoria. Na automotiva, sob ISO 26262, a verificação de unidade de software cumpre papel equivalente. Times de firmware automotivo costumam manter exatamente este tipo de suíte de equivalência rodando a cada mudança, contra a mesma unidade de controle de motor gerada por ferramenta comercial. Robótica industrial de armazém, o domínio mais próximo do NexaBot, adota o mesmo princípio de forma menos formalizada: antes de atualizar o firmware de uma frota inteira de robôs em operação, uma equipe séria roda a mesma comparação amostra a amostra contra a versão anterior, para garantir que a atualização não alterou silenciosamente o comportamento de controle. A diferença entre este laboratório e um processo de certificação real não está na técnica — está, como a Aula 16 vai detalhar, na independência de quem verifica e na qualificação formal das próprias ferramentas usadas. ### Fechamento [19:00–20:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Fica registrado o essencial. Equivalência entre modelo e código gerado não é uma propriedade que se declara: é um número medido, amostra a amostra, sobre a mesma sequência de entradas. Software-in-the-loop executa o binário real do alvo, compilado para a máquina de desenvolvimento, dentro do mesmo processo do modelo, sem hardware algum. Na variante double, o erro esperado é da ordem do épsilon de máquina; o valor medido para o NexaBot, sobre seis mil amostras com saturação e anti-windup ativos, foi exatamente zero. Um bug real de tradução, como o anti-windup com sinal trocado, produz erro de quarenta e oito volts no cenário certo, e erro zero no cenário errado, o que justifica por que a suíte de regressão varia ganhos e amplitude de entrada. Seu desafio prático: meça a equivalência do código gerado para três combinações diferentes de ganhos do PID e reporte se o erro Q16.16 medido é compatível com a análise de quantização da Aula 13. Na próxima aula, a Aula 15, o controlador deixa de rodar dentro do mesmo processo Python: ele passa a rodar como um alvo separado, em tempo real, sujeito a jitter e latência de verdade — porque equivalência numérica prova que o código está certo, não que ele responde a tempo. ### Indicações de edição e recursos visuais • TELA: terminal — mostrar a listagem de nexabot/codegen/generated/ antes de qualquer explicação (00:00). • Slide 1 — diagrama dos três passos da ponte SIL: compilar, carregar, comparar (02:00). • Slide 2 — diagrama de duas colunas, Python e C, com as mesmas operações de ponto flutuante alinhadas lado a lado (05:30). • Terminal — na tabela de 02_equivalencia.py, destacar visualmente a linha double, com as três colunas em zero (07:00–09:30). • Slide 3 — gráfico de barras em escala logarítmica, double contra Q16.16, com o épsilon de máquina marcado (09:30). • Terminal — no bug de 05_desafio.py, sincronizar a fala com o momento exato em que aparece o erro de 4,800e+01 volt, dando uma pausa de meio segundo antes de prosseguir (13:00–15:30). • Slide 4 — fluxograma do pipeline de CI, com a bifurcação "dentro da tolerância" e "acima da tolerância" (15:30). ### Fontes e links de mídia • IEEE. IEEE Std 1012-2016: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. New York: IEEE, 2017 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • BROEKMAN, Bart; NOTENBOOM, Edwin. Testing Embedded Software. London: Addison-Wesley, 2003 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; o gráfico de barras e o fluxograma de CI devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir deste roteiro e de unidade_4.md (Aula 14).

TEXTO BASE AULA 15

### Hardware-in-the-loop, tempo real e jitter ### Situação-problema: o mesmo código, um resultado diferente O código C aprovado na Aula 14 foi verificado no mesmo processo Python, sem restrição de tempo: cada .step() devolve o controle imediatamente. Um colega pergunta: "já podemos confiar que isso vai rodar no ESP32?". A resposta é não — nada testou o controlador como processo separado, competindo por CPU, sujeito a um firmware que não garante ciclos de exatamente 5 ms. SIL prova equivalência numérica; não prova que o sistema respeita seu prazo. Esta aula introduz hardware-in-the-loop (HIL): o tempo deixa de ser variável implícita e vira restrição medida em milissegundos. ### Hardware-in-the-loop: planta em tempo real, controlador no alvo Em nexabot/hil.py, a planta roda em Python por Runge-Kutta de quarta ordem, mas em tempo real: o processo aguarda o tempo necessário para que o período respeite de parede a parede. O controlador roda como alvo separado, acessível só por comunicação — como um microcontrolador real por UART. Dois back-ends implementam esse alvo com a mesma interface: LoopbackTarget compila o C da Aula 13 com um laço de protocolo (main_loopback.c) e roda como subprocesso local por stdin/stdout — o que funciona de verdade neste ambiente sem hardware. SerialTarget fala o mesmo protocolo por porta serial real, para quem tem ESP32 via PlatformIO. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 7 — Arquitetura HIL: planta em tempo real, alvo separado. Diagrama com o processo host rodando a planta por Runge-Kutta a cada de parede a parede, comunicando por stdin/stdout (ou UART) com um alvo externo executando o C gerado — LoopbackTarget local ou SerialTarget/ESP32. Texto alternativo: diagrama mostra a planta simulada em tempo real no processo host trocando mensagens de protocolo com um alvo externo — subprocesso local ou microcontrolador real — que executa o controlador C gerado. ### O protocolo de linha O protocolo é simples: cada linha é um comando ASCII terminado em \n. STEP <r> <y> devolve U <u>; RESET zera o estado (obrigatório ao sair de FALHA, REQ-SAFE-004) e devolve OK; QUIT encerra o processo. Um campo opcional, <delay_ms>, pede ao alvo que atrase a resposta — para testar como o sistema reage a um alvo lento. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 8 — Protocolo de linha HIL. Diagrama de sequência entre host (planta Python) e alvo (controlador C) com as mensagens STEP/RESET/QUIT e respostas U/OK, repetindo-se sem alteração entre LoopbackTarget e SerialTarget. Texto alternativo: diagrama de sequência mostra a troca de mensagens STEP, RESET e QUIT entre a planta em Python e o controlador C, válida tanto por stdin/stdout local quanto por porta serial real. ### Jitter e latência: as duas métricas que decidem confiabilidade Latência é o tempo entre o host enviar STEP e receber U <u>. Jitter é a variação do período efetivo do laço em torno do nominal — quanto cada ciclo dura a mais ou a menos dos 5 ms esperados. Um sistema pode ter latência baixa e jitter alto, se essa latência variar de forma imprevisível de ciclo a ciclo; é essa variação, não o valor médio, que compromete a estabilidade de um controlador discreto, cuja análise (Aula 7) assume constante. ### Exemplo numérico: jitter medido sobre um período de 5 ms Rodando run_closed_loop_hil com LoopbackTarget por 2 s (400 amostras a ), em tempo real, neste ambiente de desenvolvimento — um sistema operacional de uso geral, sem garantias de tempo real —, as métricas medidas foram: O jitter pico a pico consome do período nominal — fração nada desprezível, mesmo sem falha alguma, só pela natureza de um SO de uso geral, sem escalonamento determinístico. A latência máxima, 2,0 ms, corresponde a do período: um único ciclo lento consumiria quase metade do orçamento antes do próximo passo. Em um alvo real-time dedicado esses números tendem a ser menores, mas o raciocínio é o mesmo. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 9 — Distribuição do jitter sobre 400 ciclos. Histograma do período efetivo do laço em torno de 5 ms, com faixa sombreada indicando a fração consumida pelo jitter pico a pico. Texto alternativo: histograma da duração de 400 ciclos de controle mostra a maioria concentrada perto de 5 ms, com dispersão de até 0,909 ms entre o ciclo mais curto e o mais longo. ### Watchdog: o que acontece quando o alvo não responde Um alvo que atrasa sua resposta não pode fazer o laço host esperar indefinidamente — um firmware travado poderia nunca responder. A classe Watchdog executa target.step(...) em uma thread auxiliar, sob um prazo (deadline_s); se o alvo não responde a tempo, devolve o comando seguro (tensão zero) e sinaliza o estouro. Testado com prazo de 10 ms e chamada normal, o resultado foi u = 24,0 V, sem estouro. Injetando atraso deliberado de 50 ms — cinco vezes o prazo —, o resultado passou a u = 0,0 V, com estourou = True. É o mesmo raciocínio de REQ-SAFE-004: quando o tempo é prazo físico, a resposta segura diante de seu descumprimento é assumir o pior caso — zerar o comando —, não esperar mais. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 10 — Watchdog: o caminho normal e o caminho do estouro. Diagrama de dois trilhos paralelos sobre a mesma linha de tempo. No trilho superior, o alvo responde dentro do prazo de 10 ms e o comando de 24,0 V segue para a planta. No trilho inferior, a resposta do alvo atrasa 50 ms; ao cruzar a marca do prazo, o trilho muda de cor e o comando entregue passa a 0,0 V, com a marcação estourou = True. Uma legenda registra que o valor seguro é escolhido por projeto, não devolvido pelo alvo. Texto alternativo: diagrama compara dois cenários do watchdog na mesma linha de tempo: no primeiro, o alvo responde dentro do prazo e o comando de vinte e quatro volts é aplicado; no segundo, o alvo atrasa além do prazo e o watchdog substitui o comando por zero volt, sinalizando estouro. ### O caminho para o ESP32 real Para quem tem um ESP32 por USB, o mesmo run_closed_loop_hil funciona sem alteração ao trocar LoopbackTarget por SerialTarget(port="/dev/ttyUSB0") (protocolo idêntico, firmware gravado via pio run -t upload); para quem não tem placa, o loopback garante a demonstração completa sem hardware — a diferença entre os dois está só no transporte, nunca na lógica de controle. ### Pausa para reflexão Considere: uma equipe decide que, como o SIL da Aula 14 já provou equivalência numérica exata, não é necessário medir jitter e latência antes de embarcar o controlador em produção. Reflita: 1. Que tipo de defeito o SIL, por construção, nunca poderia revelar, mesmo com erro de equivalência igual a zero? 2. Por que um controlador matematicamente correto ainda pode causar instabilidade real se o período efetivo variar significativamente em torno de ? 3. O watchdog zera o torque diante de atraso de 50 ms com prazo de 10 ms. Que consequência teria sua ausência num cenário de obstáculo, à luz do REQ-SAFE-006? 4. Que evidência desta aula você apresentaria a um revisor para justificar um teste em bancada com hardware real? Uma resposta madura reconhece que equivalência numérica (Aula 14) e comportamento temporal (Aula 15) são propriedades independentes: um controlador numericamente perfeito ainda pode falhar em produção se o alvo não responder dentro do prazo que a física exige. ### Laboratório da aula Em projeto_nexabot/aula_15/, 01_loopback_hil.py executa a malha fechada em processo separado e imprime estatísticas reais de período, jitter e latência. 02_jitter.py repete a medição em três durações e compara o desvio-padrão com o critério de de . 03_watchdog_real.py contrasta resposta normal com um alvo deliberadamente travado por 200 ms: o watchdog de 15 ms devolve comando seguro de e permite reconexão. O desafio 04_desafio.py mede o menor período aceito no ambiente corrente; o resultado depende da carga e não deve ser tratado como especificação universal. ### Atividade prática Rode run_closed_loop_hil por 5 s com LoopbackTarget e registre período médio, jitter pico a pico e latência p95. Configure um Watchdog com prazo (7,5 ms) e injete atrasos de 0 a 20 ms em passos de 2 ms, registrando em que ponto o watchdog estoura. Compare com a latência máxima medida e discuta a margem frente ao jitter observado. ### Síntese da aula • SIL prova equivalência numérica; HIL prova que o sistema respeita seu prazo — propriedades independentes, nenhuma substitui a outra. • O protocolo STEP/RESET/QUIT é idêntico entre loopback (sem hardware) e alvo serial real (ESP32/PlatformIO), permitindo demonstrar sem placa. • Jitter mede a variação do período do laço; latência mede o tempo de resposta de uma chamada ao alvo — ambos em milissegundos sobre um período nominal de 5 ms. • O jitter pico a pico medido (0,909 ms) consumiu cerca de 18% do período de amostragem, mesmo sem falha simulada. • Um watchdog com prazo definido devolve comando seguro (torque zero) quando o alvo não responde a tempo, sem esperar indefinidamente por um alvo travado. • Quando o tempo deixa de ser eixo de gráfico e vira prazo físico, a resposta correta a um estouro é sempre assumir o pior caso, não esperar mais. ### Referências da aula • KOPETZ, Hermann. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications. 2. ed. New York: Springer, 2011. • LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017. • BROEKMAN, Bart; NOTENBOOM, Edwin. Testing Embedded Software. London: Addison-Wesley, 2003.

ROTEIRO VIDEOAULA 15: Cinco milissegundos, de verdade

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 4, Aula 15 — Hardware-in-the-loop, tempo real e jitter. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de explicar a diferença entre SIL e HIL, interpretar jitter e latência medidos em um laço de controle real, operar um watchdog de prazo com comando seguro em estouro, e situar com honestidade técnica o significado desses números medidos em um ambiente sem garantias de tempo real. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal com a malha HIL em execução · 01:00 situação-problema · 02:00 slide "SIL prova equivalência, HIL prova prazo" · 03:30 editor hil.py · 05:00 slide do protocolo de linha · 07:00 terminal com o resultado da malha fechada · 09:00 terminal com jitter e latência · 11:30 slide de honestidade técnica · 12:30 terminal com o watchdog · 14:30 terminal com a recuperação do watchdog · 15:30 terminal com o menor Ts seguro · 17:00 slide da aplicação industrial · 18:15 pausa para reflexão · 18:45 pontos-chave e transição. ### Abertura contextualizada [00:00–01:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] A tela mostra o terminal já com a execução em andamento: .venv/bin/python aula_15/01_loopback_hil.py O NexaBot recebe um degrau de referência de cem radianos por segundo, e a tabela que rola na tela mostra a trajetória de velocidade angular ao longo de um segundo inteiro, com Ts de cinco milissegundos, duzentas amostras. Mas o detalhe que importa hoje não está na tabela de trajetória: está em como esse comando chegou até a planta. Diferente de toda a Unidade 2 e da Aula 14, o controlador que gerou cada valor de tensão nesta simulação não rodou dentro deste mesmo processo Python. Ele rodou como um processo separado, escrito em C, conversando com este script por um protocolo de texto simples. [01:00–02:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] O código C aprovado na Aula 14 foi verificado dentro do mesmo processo Python, sem restrição alguma de tempo: cada chamada a .step() devolvia o resultado imediatamente, sem competir por CPU com mais nada. Um colega, então, pergunta se já podemos confiar que isso vai rodar de verdade em um ESP32. A resposta honesta é não: nada, até aqui, testou o controlador como processo separado, sujeito a um sistema operacional de uso geral, sem garantia de que cada ciclo dure exatamente cinco milissegundos. Equivalência numérica prova que o código calcula o número certo. Não prova que ele calcula esse número a tempo. Esta aula muda exatamente esse eixo: o tempo deixa de ser uma variável silenciosa do gráfico e passa a ser uma restrição física medida. ### Desenvolvimento conceitual [02:00–03:30 · Slide 1 — SIL prova equivalência, HIL prova prazo] Este diagrama contrasta as duas técnicas lado a lado. Software-in-the-loop, à esquerda, executa modelo e código compilado dentro do mesmo processo, sem relógio de parede — a métrica é erro numérico. Hardware-in-the-loop, à direita, faz a planta rodar em tempo real, aguardando o tempo de parede necessário para respeitar Ts, enquanto o controlador roda como um alvo separado, acessível só por comunicação, como um microcontrolador real acessado por UART — a métrica passa a ser jitter e latência, em milissegundos. As duas propriedades são independentes: um controlador numericamente perfeito ainda pode falhar em produção se o alvo não responder dentro do prazo que a física do motor exige. [03:30–05:00 · TELA: editor — nexabot/hil.py] A tela muda para o editor, em nexabot/hil.py. A classe abstrata Target define o contrato mínimo de um alvo HIL: um método step, que recebe referência e medição e devolve a tensão de comando; um reset, que zera o estado interno, obrigatório ao sair do estado FALHA, REQ-SAFE-004; e um close. LoopbackTarget, a implementação usada nesta gravação, compila nexabot/firmware/main_loopback.c junto com o pid_controller.c gerado na Aula 13, e o executa como subprocesso local, falando por entrada e saída padrão. SerialTarget, logo abaixo no mesmo arquivo, implementa exatamente a mesma interface sobre uma porta serial real, para quem tem um ESP32 conectado por USB — não roda nesta máquina, por falta de hardware físico, mas o restante do código de malha fechada, run_closed_loop_hil, funciona sem alteração nenhuma ao trocar um back-end pelo outro. [05:00–07:00 · Slide 2 — O protocolo de linha entre host e alvo] O protocolo que os dois back-ends falam é deliberadamente simples: cada linha é um comando ASCII terminado em quebra de linha. O comando STEP, seguido de referência e medição, devolve a letra U seguida da tensão calculada. O comando RESET zera o estado interno e devolve OK. O comando QUIT encerra o processo — só existe no back-end de loopback; o alvo serial ignora. Um quarto campo opcional, o atraso em milissegundos, pede ao alvo que atrase sua resposta propositalmente — não é um simulacro em Python fingindo estar lento, é o próprio executável C dormindo de verdade antes de escrever no pipe. Esse campo existe só para o experimento de watchdog que a segunda metade desta aula demonstra. [07:00–09:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Voltando à execução que já estava na tela desde o início, o mesmo 01_loopback_hil.py: a velocidade final, média das últimas dez amostras, chega a 100,000 radianos por segundo, erro de regime permanente de 0,00 por cento frente à referência de cem radianos por segundo. A malha fechada funciona, com o controlador rodando fora do processo host, exatamente como funcionaria com um microcontrolador real. Mas a parte que interessa a esta aula aparece só no final da saída, na seção de estatísticas de tempo real: duzentas amostras, Ts nominal de 5,0000 milissegundos, período médio de 5,0886 milissegundos, desvio-padrão do jitter de 0,0396 milissegundo, jitter pico a pico de 0,1369 milissegundo, latência média de 0,0888 milissegundo, latência no percentil 95 de 0,1576 milissegundo, e latência máxima de 0,2415 milissegundo. Cada uma dessas linhas é uma medição real, tirada do relógio de parede deste computador durante esta própria execução, não um valor de referência copiado de manual algum. O próximo script aprofunda exatamente essas duas métricas, jitter e latência, sobre durações maiores. ### Demonstração ao vivo [09:00–11:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_15/02_jitter.py O script roda a mesma malha fechada três vezes, com durações crescentes — meio segundo, um segundo e dois segundos —, sempre sobre o mesmo LoopbackTarget, medindo duas grandezas por ciclo: latência, o tempo entre enviar STEP e receber a resposta, e jitter, a variação do período efetivo do laço em torno do Ts nominal de cinco milissegundos. Para cem amostras, em meio segundo, o período médio medido é 5,1260 milissegundos, o desvio-padrão do jitter é 0,0391 milissegundo, e o jitter pico a pico é 0,1103 milissegundo; a latência média fica em 0,1513 milissegundo, o percentil 95 em 0,3050 e a máxima em 0,3254 milissegundo. Para duzentas amostras, em um segundo, os números sobem discretamente: desvio-padrão do jitter 0,0428, latência máxima 0,3523 milissegundo. Para quatrocentas amostras, em dois segundos, desvio-padrão do jitter 0,0442, latência máxima 0,4083 milissegundo. O critério de aceitação adotado nesta aula é que o desvio-padrão do jitter não ultrapasse dez por cento do Ts nominal, meio milissegundo neste caso, e as três durações passam com folga ampla, na casa de poucos centésimos de milissegundo. [11:30–12:30 · Slide 3 — O que este jitter mede, e o que ele não mede] É indispensável ser preciso aqui, porque este número pode ser mal interpretado. O jitter e a latência que acabaram de aparecer são de um laço de controle escrito em Python de usuário, sem prioridade de tempo real e sem sistema operacional de tempo real, conversando com um subprocesso local por meio de um pipe, neste computador usado para gravar a aula — não são o jitter de um firmware bare-metal, ou rodando sob um sistema operacional de tempo real, em um microcontrolador dedicado como o ESP32 de destino final do NexaBot. Um firmware real, sem sistema operacional de uso geral competindo por CPU, tipicamente mede jitter em microssegundos, não nas dezenas de microssegundos a décimos de milissegundo que este ambiente produziu. O objetivo pedagógico desta aula é o método de medição, como caracterizar jitter e latência de um laço de controle discreto e como decidir se um valor medido é aceitável frente a um período de amostragem, não uma alegação de que este ambiente de desenvolvimento tem determinismo de tempo real. Repare que os próprios números confirmam essa leitura: um sistema operacional de uso geral, sem escalonamento determinístico, ainda assim produziu um desvio-padrão de jitter na casa de poucos centésimos de milissegundo — bom o suficiente para esta demonstração, mas não uma garantia formal que sobreviveria a uma carga de CPU competindo pelos mesmos recursos. Essa distinção volta a valer na Aula 16, ao discutir o que qualifica como evidência de certificação. [12:30–14:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_15/03_watchdog_real.py O prazo declarado ao Watchdog é três vezes o Ts, quinze milissegundos, uma folga razoável sobre os cinco milissegundos nominais. O comando de protocolo permite pedir ao alvo, de verdade, que atrase sua resposta antes de escrever de volta no pipe — não é uma simulação de atraso, é o subprocesso C dormindo de fato. No primeiro caso, sem atraso, o resultado é u igual a 10,600 volt, sem estouro de prazo, em 0,26 milissegundo de tempo real. No segundo caso, com atraso deliberado de duzentos milissegundos, muito acima do prazo de quinze, o resultado é u igual a 0,000 volt, com estouro de prazo confirmado. O tempo real registrado para esse segundo caso chega a 232,52 milissegundos, e vale explicar por quê: a decisão do watchdog, devolver tensão zero, segura, já foi tomada nos quinze milissegundos declarados; o tempo extra é só o custo de encerrar de verdade um processo que continua ocupado dormindo e só consegue processar o comando de encerramento depois de terminar de escrever a resposta pendente no pipe. A decisão de segurança e o custo de desligamento são coisas diferentes, e o script separa as duas com clareza. [14:30–15:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Depois do estouro, o Watchdog encerrou o processo do alvo, exatamente como um supervisor real reiniciaria um microcontrolador travado. Um novo LoopbackTarget é então criado, o equivalente a um reinício, e uma nova chamada ao passo protegido devolve u igual a 10,600 volt, sem estouro de prazo: o sistema volta a operar normalmente. As três verificações finais do script confirmam: o caso dentro do prazo não estourou, o caso fora do prazo estourou com tensão segura de zero volt, e a recuperação após reconectar o alvo funciona. Esse é o núcleo do REQ-SAFE-004: um watchdog não é apenas esperar menos tempo — é decidir o que fazer quando o prazo estoura, com um comando seguro, e como se recuperar sem travar o laço host esperando indefinidamente por uma resposta que talvez nunca chegue. [15:30–17:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] O último script desta aula inverte a pergunta: dado o jitter já medido neste ambiente, qual é o menor Ts ainda seguro? .venv/bin/python aula_15/04_desafio.py Quatro candidatos são testados: cinco, dois, um e meio milissegundo, cada um sob o critério de que o atraso de pior caso não consuma mais que vinte por cento do período. Para Ts de cinco milissegundos, o atraso máximo medido é 0,1788 milissegundo, contra um limite de 1,0000 milissegundo: passa com folga. Para dois milissegundos, atraso máximo 0,0809, limite 0,4000. Para um milissegundo, atraso máximo 0,0731, limite 0,2000. Para meio milissegundo, atraso máximo 0,0696, limite 0,1000: ainda dentro do critério. O script conclui que o menor Ts seguro, neste ambiente e com esta margem, é meio milissegundo, o equivalente a dois mil hertz de frequência de amostragem. Vale repetir a ressalva: essa resposta depende do ambiente de execução, não só do algoritmo. Em um firmware bare-metal ou sob sistema operacional de tempo real dedicado, o jitter cairia ordens de grandeza, e o Ts mínimo seguro poderia ser bem menor que meio milissegundo. ### Aplicação profissional [17:00–18:15 · Slide 4 — Onde jitter, latência e watchdog aparecem na indústria] Esse par de conceitos, medir jitter e latência e proteger com um watchdog de prazo, atravessa toda a engenharia de sistemas ciberfísicos com requisitos de segurança. Em freio por fio automotivo, um atraso de comunicação acima do prazo aciona, por norma, um modo de operação degradado, nunca um comando indefinido. Em sistemas de comando de voo aeroespaciais, o conceito equivalente chama-se monitoramento de prazo de tarefa, e sua ausência é falha de projeto, não detalhe de implementação. Em robótica industrial, a categoria mais próxima do NexaBot, um botão de parada de emergência depende de um caminho de detecção e atuação com prazo máximo certificado, exatamente o papel que REQ-SAFE-004 e REQ-SAFE-006 cumprem neste projeto, embora, como toda a Aula 16 vai deixar explícito, sem qualificação formal de ferramenta nem auditoria independente. [18:15–18:45 · Slide 5 — Pausa para reflexão] Antes de fechar a aula, uma pausa para reflexão. Considere uma equipe que decide que, como o SIL da Aula 14 já provou equivalência numérica exata, não é mais necessário medir jitter e latência antes de embarcar o controlador em produção. Pause o vídeo e responda a quatro perguntas. Primeira: que tipo de defeito o SIL, por construção, nunca poderia revelar, mesmo com erro de equivalência igual a zero? Segunda: por que um controlador matematicamente correto ainda pode causar instabilidade real se o período efetivo variar de forma significativa em torno de Ts? Terceira: o watchdog desta aula zera o torque diante de um atraso de duzentos milissegundos sob um prazo de quinze. Que consequência teria a ausência dele, em um cenário de obstáculo, à luz do REQ-SAFE-006? Quarta: que evidência desta aula você apresentaria a um revisor técnico para justificar um teste em bancada com hardware real? [indicação de edição: inserir pausa com contagem regressiva de dez segundos e o texto "Pense e continue"] ### Fechamento [18:45–20:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Uma resposta madura reconhece que equivalência numérica e comportamento temporal são propriedades independentes: um controlador numericamente perfeito ainda pode falhar em produção se o alvo não responder dentro do prazo que a física exige. Nenhuma quantidade de comparação amostra a amostra, por mais rigorosa, substitui a pergunta de que esta aula tratou: o sistema responde a tempo? Ficam os pontos-chave desta aula. SIL prova equivalência numérica; HIL prova que o sistema respeita seu prazo, e nenhuma das duas substitui a outra. O protocolo de comando e resposta é idêntico entre o alvo local e um alvo serial real, permitindo desenvolver e demonstrar sem hardware físico. Jitter mede a variação do período do laço; latência mede o tempo de resposta de uma chamada individual, ambos medidos, nesta aula, na casa de décimos de milissegundo, com a ressalva explícita de que este é o jitter de um laço em Python de usuário, não de um firmware bare-metal. Um watchdog com prazo definido devolve comando seguro quando o alvo não responde a tempo, e sua ausência comprometeria diretamente REQ-SAFE-004 e REQ-SAFE-006. Seu desafio prático: configure um watchdog com prazo de sete vírgula cinco milissegundos e injete atrasos de zero a vinte milissegundos, em passos de dois, registrando em que ponto ele estoura. Na próxima aula, a Aula 16, que encerra a disciplina, essas peças de rastreabilidade se juntam em uma matriz única, e respondemos com precisão à pergunta que todo cliente de sistemas ciberfísicos críticos faz: isso está certificado? ### Indicações de edição e recursos visuais • TELA: terminal — abrir a aula já com a tabela de trajetória rolando, sem pausa antes do primeiro corte (00:00). • Slide 1 — diagrama de duas colunas, SIL à esquerda e HIL à direita, com a métrica de cada uma destacada (02:00). • Slide 2 — diagrama de sequência do protocolo, host à esquerda, alvo à direita, com as mensagens STEP, RESET e QUIT (05:00). • Terminal — na tabela de 02_jitter.py, destacar a coluna do desvio-padrão do jitter nas três linhas (09:00–11:30). • Slide 3 — cartaz com duas colunas, "este ambiente" e "firmware bare-metal", contrastando ordens de grandeza de jitter (11:30). • Terminal — no watchdog, sincronizar a fala com o instante exato em que aparece estourou_prazo = True (12:30–14:30). • Slide 5 — pausa com contagem regressiva de dez segundos e o texto "Pense e continue" (18:15). ### Fontes e links de mídia • KOPETZ, Hermann. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications. 2. ed. New York: Springer, 2011 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; o diagrama de sequência e o cartaz de honestidade técnica devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir deste roteiro e de unidade_4.md (Aula 15).

TEXTO BASE AULA 16

### Rastreabilidade, certificação e fechamento ### Situação-problema: "isso está certificado?" Ao final de uma apresentação do NexaBot a um cliente de robótica industrial, alguém pergunta: "esse pipeline gera evidências suficientes para certificar o robô conforme a ISO 26262?". A resposta errada mais comum é otimista demais: listar tudo o que foi construído e concluir que isso "é" certificação. Não é. Esta aula final constrói o vocabulário exato para responder com precisão: o que este pipeline produz é evidência; certificação é outra coisa, e depende de elementos que nenhuma ferramenta, sozinha, fornece. ### DO-178C e ISO 26262: objetivos e níveis de criticidade A DO-178C (Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification) é o padrão para certificação de software embarcado em aviônica civil, publicado pela RTCA. Define cinco níveis de garantia de projeto (DAL), de A a E, conforme a gravidade da falha: A é catastrófica (perda da aeronave), E é sem efeito operacional relevante. Quanto mais crítico o nível, mais a norma exige — cobertura estrutural de código, independência entre desenvolvimento e verificação, rastreabilidade obrigatória entre requisitos, projeto, código e testes. A ISO 26262 cumpre papel equivalente na indústria automotiva, com quatro Níveis de Integridade de Segurança Automotiva (ASIL), de A a D, proporcionais a severidade, exposição e controlabilidade do risco. Como a DO-178C, exige rastreabilidade bidirecional — exatamente a estrutura que a matriz desta aula constrói para o NexaBot. ### Qualificação de ferramenta: a questão central ao usar ferramentas abertas Ambas as normas tratam da confiança em ferramentas de desenvolvimento. A necessidade e o nível de qualificação de ferramenta dependem do uso: do impacto de um possível erro e da possibilidade de esse erro ser detectado por verificação posterior. Se um gerador substitui uma verificação e sua saída segue ao produto sem controle independente suficiente, pode ser necessário qualificá-lo; outra estratégia pode introduzir verificação adequada da saída. A licença não decide isso: SymPy, Jinja2, GCC e Python não vêm automaticamente qualificados para este processo, assim como uma ferramenta comercial comum também não. A análise deve ser feita e documentada para o uso concreto. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 11 — De onde vem a confiança em cada etapa do pipeline. Diagrama do pipeline (modelo → derivação simbólica → geração de código → compilação → SIL → HIL) com uma marca em cada etapa indicando se ela produz evidência de correção do conteúdo gerado ou depende de confiança não qualificada na ferramenta que a executa. Texto alternativo: diagrama do pipeline de geração de código do NexaBot com anotações distinguindo, em cada etapa, entre evidência de correção produzida e confiança depositada, sem qualificação formal, na ferramenta utilizada. ### O que o pipeline desta disciplina produz — e o que ele não produz O pipeline das quatro unidades produz, com evidência reproduzível: modelo versionado em Git; propriedades formais verificadas exaustivamente (Unidade 3); suíte de testes gerada do modelo, com cobertura medida; código gerado com rastreabilidade automática, ligado por hash a parâmetros exatos; equivalência numérica medida; e CI que falha, reprodutivelmente, quando qualquer garantia se rompe. O que não produz, e um processo real exigiria conforme o domínio: independência de verificação; análise e, quando aplicável, qualificação formal das ferramentas; WCET no alvo real — o jitter da Aula 15 é amostragem empírica, não prova de limite superior; e a avaliação da autoridade ou organismo competente sobre a suficiência das evidências. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 12 — Duas colunas: produz e não produz. Cartaz de duas colunas lado a lado — "o pipeline produz" (seis itens com ícone de evidência) e "o pipeline não produz" (quatro itens com ícone de lacuna) — como resumo visual desta aula. Texto alternativo: cartaz de duas colunas lista, à esquerda, seis evidências produzidas pelo pipeline da disciplina, e à direita, quatro elementos de um processo real de certificação que o pipeline não substitui. ### A matriz de rastreabilidade: percorrendo uma linha inteira A matriz requisito → modelo → código gerado → teste do NexaBot é produzida por varredura estática dos identificadores REQ-* em todos os arquivos Python do projeto, refletindo o estado do repositório no momento em que é gerada. Na versão validada, a varredura lê 91 arquivos e encontra 14 requisitos. Ela também expõe uma lacuna verdadeira: REQ-SAFE-007 tem modelo/descrição, mas nenhuma evidência de teste. Percorrer a linha de REQ-SAFE-007 — velocidade linear não superior a no domínio operacional — revela a lacuna central. A descrição existe em nexabot/requisitos.py, mas o supervisor discreto observa apenas parado(), não a trajetória contínua. A coluna de código gerado está vazia, porque o gerador cobre o PID, e a de teste também: nenhuma evidência atual integra planta, controlador e supervisor sobre um domínio definido. Em contraste, REQ-SAFE-006 possui três evidências de teste da Aula 11; portanto, não pode ser usado como exemplo de requisito sem teste. Fechar REQ-SAFE-007 exigiria definir o domínio operacional, executar o modelo integrado e declarar um critério de cobertura. Testes baseados em propriedades podem encontrar contraexemplos, mas ausência de falha em uma amostra não equivale a prova universal. RECURSO VISUAL — PLACEHOLDER PARA A EQUIPE DE EDIÇÃO (não é uma imagem existente) Recurso visual 13 — Linha de rastreabilidade de REQ-SAFE-007. Diagrama horizontal com quatro células (Requisito → Modelo → Código gerado → Teste), a descrição preenchida e as evidências ausentes destacadas como lacunas. Texto alternativo: diagrama mostra o requisito de velocidade ligado à descrição formal, sem código gerado nem teste contínuo no domínio operacional. ### Casos de uso: automotivo, aeroespacial e robótica industrial No automotivo, um requisito análogo pode ser verificado por autômatos temporizados ou análise de WCET, num processo ISO 26262 com ASIL derivado da HARA. No aeroespacial, sob DO-178C, rastreabilidade é insumo de auditoria, e planos, independência e confiança nas ferramentas seguem critérios do nível de software e do uso concreto. Na robótica industrial, mais próxima do NexaBot, normas como ISO 10218 exigem evidência de desempenho de parada conforme a aplicação. Os processos não são intercambiáveis, mas todos exigem que limites relevantes sejam medidos e documentados. ### Fechamento da disciplina Esta é a última aula de Model-Based Design for Cyber-Physical Systems. Na Aula 1, o NexaBot virou modelo identificado. A Unidade 2 fechou a malha com PID, amostragem justificada, anti-windup e co-simulação. A Unidade 3 provou REQ-SAFE-001 a 006 no escopo dos modelos adotados e deixou REQ-SAFE-007 aberto. A Unidade 4 gerou código, mediu equivalência e comportamento temporal e produziu uma matriz que mostra evidências e lacunas. Essa progressão — modelar, controlar, provar, embarcar com evidência — sustenta qualquer sistema ciberfísico confiável, de um satélite a um braço robótico industrial. O que muda entre domínios é o nível de criticidade e o processo de certificação — nunca a exigência de que uma afirmação só vale quando sustentada por evidência reproduzível. Fica um convite para o trabalho PBL: aplique a um sistema ciberfísico novo o mesmo percurso de quatro camadas — modelo, controle, verificação formal, código com rastreabilidade — com o rigor desta aula: não "eu acho que funciona", mas "aqui está o número que mostra isso, e o que ele não prova". Essa é a competência central de quem projeta sistemas ciberfísicos com abordagem baseada em modelos. ### Laboratório da aula Em projeto_nexabot/aula_16/, 01_matriz_rastreabilidade.py regenera rastreabilidade.md e imprime 91 arquivos lidos, 14 requisitos e a lacuna de teste de REQ-SAFE-007. 02_evidencias.py relaciona as evidências produzidas aos objetivos de DO-178C e ISO 26262 e explicita o que falta. 03_desafio.py lê a matriz e pede uma proposta verificável para a lacuna real encontrada, sem fingir que o requisito contínuo foi provado. ### Atividade prática Use REQ-SAFE-007 e proponha uma estratégia de fechamento: domínio operacional, estímulos, oráculo, cobertura e critério de aceitação. Diferencie um teste capaz de encontrar contraexemplos de um argumento de garantia suficiente para a aplicação. ### Síntese da aula • DO-178C (aviônica) e ISO 26262 (automotiva) definem níveis de criticidade (DAL A-E; ASIL A-D) que determinam o rigor de verificação e rastreabilidade exigido. • Confiança em ferramentas depende do uso, do impacto de erro e da detecção posterior, não da licença aberta ou comercial. • O pipeline produz seis evidências concretas, mas não produz sozinho independência, análise completa de ferramentas, WCET no alvo ou aprovação externa. • A matriz validada relaciona 14 requisitos em 91 arquivos Python e mostra uma lacuna explícita de teste para REQ-SAFE-007. • A linha de REQ-SAFE-007 explicita a ausência de teste da trajetória contínua; REQ-SAFE-006, em contraste, possui evidências da Aula 11. • Certificação e garantia são processos; nenhum pipeline técnico os substitui sozinho. • A trajetória das quatro unidades — modelar, controlar, provar, embarcar com evidência — é a competência transferível a qualquer sistema ciberfísico, independente da ferramenta em uso. ### Referências da aula • RTCA. DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification. Washington, D.C.: RTCA, 2011. • ISO. ISO 26262: Road Vehicles — Functional Safety. Geneva: International Organization for Standardization, 2018. • WHALEN, Michael W.; HEIMDAHL, Mats P. E. On the requirements of high-integrity code generation. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-ASSURANCE SYSTEMS ENGINEERING, 4., 1999, Washington, D.C. Proceedings [...]. Washington, D.C.: IEEE, 1999. p. 217-224. DOI: 10.1109/HASE.1999.809495.

ROTEIRO VIDEOAULA 16: O que este pipeline prova, e o que ele não prova

Vínculo com o plano de aprendizagem: Unidade 4, Aula 16 — Rastreabilidade, certificação e fechamento. Última aula da disciplina. Objetivo da videoaula: ao final, o estudante deve ser capaz de gerar e interpretar a matriz de rastreabilidade do NexaBot, percorrer uma linha completa da matriz a partir de um requisito de segurança, distinguir com precisão entre evidência técnica produzida por um pipeline aberto e certificação formal sob DO-178C e ISO 26262, e relacionar as quatro camadas construídas ao longo da disciplina ao trabalho PBL de encerramento. Mapa de tempo e telas: 00:00 terminal com a matriz de rastreabilidade · 01:00 situação-problema · 02:00 slide de DAL e ASIL · 03:30 editor rastreabilidade.py · 05:00 slide de qualificação de ferramenta · 07:00 terminal com a matriz completa e REQ-SAFE-006 · 09:30 slide da linha de REQ-SAFE-006 · 11:00 terminal com evidências e certificação · 13:30 slide "produz" e "não produz" · 15:00 terminal com as lacunas de teste · 16:30 slide da aplicação industrial · 17:30 fechamento da disciplina · 19:00 encerramento definitivo. ### Abertura contextualizada [00:00–01:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] O terminal já mostra a execução mais recente: .venv/bin/python aula_16/01_matriz_rastreabilidade.py Ao final de uma apresentação do NexaBot a um cliente de robótica industrial, é comum alguém perguntar se esse pipeline gera evidência suficiente para certificar o robô conforme a ISO 26262. A saída na tela, noventa e um arquivos Python lidos, catorze requisitos distintos localizados, uma tabela inteira de rastreabilidade, é exatamente o tipo de material que alimenta essa pergunta. E a resposta errada mais comum, nesse momento, é otimista demais: listar tudo o que foi construído ao longo da disciplina e concluir que isso é certificação. [01:00–02:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Não é. Esta última aula constrói o vocabulário exato para responder com precisão. O pipeline produz evidência técnica reproduzível. Um processo real acrescenta independência adequada, gestão de configuração, análise de confiança nas ferramentas e avaliação pela autoridade ou organismo competente. Ao longo dos próximos vinte minutos, vamos percorrer uma linha da matriz, comparar evidências com objetivos de duas normas e fechar a disciplina com honestidade técnica. ### Desenvolvimento conceitual [02:00–03:30 · Slide 1 — Níveis de criticidade: DAL e ASIL] A DO-178C, sigla para Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, é o padrão da RTCA para certificação de software embarcado em aviônica civil. Ela define cinco níveis de garantia de projeto, os DAL, de A a E, proporcionais à gravidade de uma falha: o nível A cobre uma falha catastrófica, com potencial perda da aeronave; o nível E cobre uma falha sem efeito operacional relevante. Quanto mais crítico o nível, mais a norma exige: cobertura estrutural de código, independência entre quem desenvolve e quem verifica, rastreabilidade obrigatória entre requisito, projeto, código-fonte e caso de teste. A ISO 26262 cumpre papel equivalente na indústria automotiva, com quatro Níveis de Integridade de Segurança Automotiva, os ASIL, de A a D, proporcionais a severidade, exposição e controlabilidade do risco. Como a DO-178C, ela também exige rastreabilidade bidirecional, exatamente a estrutura que a matriz desta aula constrói, de baixo para cima, para o NexaBot. [03:30–05:00 · TELA: editor — nexabot/rastreabilidade.py] A tela muda para o editor, em nexabot/rastreabilidade.py. A ideia central deste módulo está em duas estruturas. Primeiro, uma expressão regular que localiza qualquer identificador no formato requisito, família, número em docstrings e comentários de todo o pacote. Segundo, uma lista de regras de classificação: qualquer arquivo em nexabot/codegen/derive.py, generate.py, a pasta de arquivos gerados ou de templates, ou em nexabot/firmware/, entra na coluna "Código gerado"; qualquer arquivo em tests/ ou em uma pasta de aula entra na coluna "Teste"; qualquer outro arquivo dentro de nexabot/ entra na coluna "Modelo"; o que sobra vai para "Outros". Essa varredura é estática, lê texto, não executa nada, e funciona mesmo que módulos de outras frentes da disciplina ainda não existam neste checkout: ausência de módulo vira aviso, nunca erro. É rastreabilidade de baixo para cima, derivada do próprio código, não mantida à mão em uma planilha separada que inevitavelmente fica desatualizada. [05:00–07:00 · Slide 2 — Qualificação de ferramenta: a questão central de uma pilha aberta] Ambas as normas tratam da confiança em ferramentas. Se uma ferramenta automatiza uma etapa, a equipe analisa o impacto de um possível erro e se a verificação posterior conseguiria detectá-lo. A partir disso, define controles, verificação independente ou qualificação no nível aplicável. A DO-178C remete aos critérios complementares do DO-330; a ISO 26262 trata da confiança no uso de ferramentas na parte 8, cláusula 11. A licença aberta não muda esse raciocínio. SymPy, Jinja2 e GCC não vêm automaticamente qualificados para este processo; uma ferramenta comercial comum também não. Caso a análise do uso indique qualificação, ela será um projeto de engenharia separado. Caso uma verificação independente suficiente detecte os erros relevantes, a estratégia pode ser outra — e precisa ser documentada. ### Demonstração ao vivo [07:00–09:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] No terminal, a execução de 01_matriz_rastreabilidade.py confirma noventa e um arquivos Python lidos e catorze requisitos encontrados. Ao final, aparece uma lacuna real: um dos catorze requisitos não tem evidência na coluna "Teste". A matriz é deliberadamente conservadora e sua presença não substitui revisão humana da qualidade de cada evidência. Vou percorrer a linha de REQ-SAFE-007. A descrição limita a velocidade linear a um vírgula vinte metro por segundo no domínio operacional especificado. A coluna "Modelo" aponta para nexabot/requisitos.py, onde a lacuna é registrada. "Código gerado" está vazio, pois o gerador cobre o PID, não esse requisito de sistema. "Teste" também está vazio: os testes discretos do supervisor não observam a trajetória contínua da velocidade. A matriz não esconde essa ausência nem chama uma demonstração indireta de prova. Aqui aparece uma distinção que vale praticar antes de qualquer projeto real. Uma célula preenchida responde "há um arquivo relacionado?"; ela não responde automaticamente "a evidência é suficiente?". Para REQ-SAFE-001, por exemplo, existe predicado executável, exploração das transições alcançáveis e teste. Mesmo assim, a conclusão continua limitada ao supervisor modelado e às entradas discretizadas. Para REQ-SAFE-007, nem essa primeira camada foi fechada. O valor da matriz está justamente em impedir que essas duas situações recebam o mesmo rótulo genérico de "testado". Para transformar o requisito de velocidade em uma verificação defensável, eu começaria tornando explícita a expressão "domínio operacional". Quais referências de velocidade são permitidas? Qual intervalo de carga atua sobre o eixo? Qual tensão de bateria, inclinação de piso, raio de roda e atraso de comunicação entram na análise? Qual duração de trajetória é suficiente para capturar transientes e mudanças de carga? Sem essas fronteiras, a frase "nunca ultrapassa" quantifica sobre um universo indefinido e nenhum teste pode encerrá-la honestamente. Em seguida, eu definiria o oráculo. A velocidade linear vem de , usando o raio de roda e a velocidade angular do modelo. A cada amostra, o teste compara esse valor com um vírgula vinte, incluindo uma tolerância numérica declarada. Depois vêm os estímulos: degraus, rampas, mudanças de carga, tensão máxima e combinações de parâmetros nas bordas do domínio. Hypothesis pode gerar essas combinações e reduzir um caso que viole o limite. Mas, se todas passarem, a conclusão correta é "não encontramos violação no conjunto coberto", e não "provamos para todo cenário físico". Uma garantia mais forte poderia combinar análise de alcançabilidade de um modelo contínuo ou híbrido, intervalos sobre parâmetros e ensaios no hardware. O nível de esforço depende do risco. Para um protótipo didático, uma campanha reprodutível e bem delimitada pode bastar. Para um robô que opera perto de pessoas, a equipe precisaria justificar por que o domínio representa o campo e como incertezas de sensor, atrito e atraso foram cobertas. A mesma linha da matriz comporta ambos os contextos; o que muda é a suficiência exigida da evidência. [09:30–11:00 · Slide 3 — A linha de REQ-SAFE-007, em quatro células] O diagrama mostra quatro células: Requisito e Modelo preenchidas; Código gerado e Teste vazias. Para fechar a última célula, seria preciso especificar o domínio operacional, integrar planta, controlador e supervisor e adotar um critério de cobertura compatível com a garantia desejada. Rodar algumas trajetórias pode encontrar uma violação, mas ausência de contraexemplo em uma amostra não prova o limite universal. [11:00–13:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_16/02_evidencias.py Este script inventaria cinco evidências efetivamente produzidas e as associa a objetivos de norma. A matriz precisa de revisão independente e ainda mostra REQ-SAFE-007 sem teste. A equivalência SIL é valiosa, mas o projeto não integra cobertura estrutural como critério de aceitação. Para a geração automática, ainda falta analisar formalmente o uso e decidir quais verificações ou qualificações se aplicam a SymPy, Jinja2 e GCC. A CI não substitui uma baseline controlada. E o watchdog carece de justificativa de segurança para o prazo de três vezes e de verificação no hardware-alvo. O resumo executivo fixa quatro pontos: uma suíte de scripts não certifica um produto; o projeto usa ferramentas sem análise formal de confiança para este processo; código aberto ou comercial não decide a qualificação; e o laboratório produz artefatos de entrada para um processo de garantia, não a aprovação final. [13:30–15:00 · Slide 4 — Duas colunas: o que o pipeline produz, o que ele não produz] Este cartaz resume duas colunas. À esquerda: modelo versionado, propriedades verificadas no escopo declarado, testes com cobertura, código ligado por hash aos parâmetros, equivalência numérica e CI reprodutível. À direita: independência adequada, decisão documentada sobre confiança e qualificação de ferramentas, WCET no alvo real e avaliação pela autoridade ou organismo competente. O jitter da Aula 15 é amostragem empírica, não prova de limite superior. [15:00–16:30 · TELA: terminal — projeto_nexabot] .venv/bin/python aula_16/03_desafio.py O script identifica automaticamente a lacuna: REQ-SAFE-007. Não oferece uma solução pronta; pede que o estudante proponha domínio, estímulos, oráculo e critério de suficiência. Essa é uma entrega melhor do que preencher uma célula com qualquer arquivo apenas para fazer a matriz parecer completa. Ao gravar esta demonstração, vale abrir rastreabilidade.md depois da execução e apontar a linha completa. O arquivo é o artefato persistente; a tabela do terminal é apenas uma visualização momentânea. Se alguém adicionar amanhã um teste que mencione o identificador, a coluna será preenchida na próxima execução. Isso é útil, mas também revela a limitação do método: a varredura encontra referências textuais, não entende a semântica do teste. Uma revisão humana precisa confirmar se o arquivo realmente verifica o requisito, se o oráculo está correto e se o resultado foi produzido no ambiente controlado. Automação reduz trabalho repetitivo; não elimina julgamento de engenharia. Esse ponto também explica por que o pipeline de integração contínua não deve receber o rótulo de certificador. Ele executa comandos conhecidos, preserva registros e impede que uma regressão evidente seja integrada. É excelente para repetibilidade. Porém, não escolhe requisitos, não valida premissas físicas, não decide se uma tolerância é segura e não cria independência organizacional. Quando a esteira fica verde, ela afirma apenas que os critérios codificados passaram naquela revisão e naquele ambiente. A equipe ainda responde pela qualidade dos critérios. Antes de sair do terminal, faço uma última checagem prática. Abro o cabeçalho da matriz, confirmo a data de geração e procuro o identificador do requisito. Depois comparo os caminhos listados com o repositório. Esse gesto simples evita apresentar como atual um relatório antigo. Em uma revisão profissional, eu anexaria também a revisão do código, a versão das dependências e os resultados brutos dos testes. Reprodutibilidade não é apenas conseguir rodar de novo: é saber exatamente qual configuração produziu a evidência que está sendo avaliada. ### Aplicação profissional [16:30–17:30 · Slide 5 — Automotivo, aeroespacial, robótica industrial] No automotivo, requisitos temporais e de segurança são tratados em um processo ISO 26262 com ASIL derivado da análise de perigos. No aeroespacial, rastreabilidade, planos, independência e confiança em ferramentas seguem critérios do nível de software e do uso concreto. Na robótica industrial, normas específicas exigem desempenho seguro conforme a aplicação. Os processos diferem; a obrigação comum é sustentar a alegação com evidência adequada ao risco. ### Fechamento [17:30–19:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Esta é a última aula, e vale reconhecer o percurso. Na Aula 1, o NexaBot era um desenho com motor de corrente contínua, roda e alimentação de vinte e quatro volts. A Unidade 1 transformou o desenho em modelo identificado. A Unidade 2 fechou a malha com PID, amostragem justificada, anti-windup e co-simulação. A Unidade 3 provou REQ-SAFE-001 a 006 no escopo dos modelos adotados e manteve REQ-SAFE-007 aberto. A Unidade 4 gerou código, mediu equivalência e comportamento temporal e produziu uma matriz que mostra tanto evidências quanto lacunas. Essa progressão, modelar, controlar, provar, embarcar com evidência, sustenta qualquer sistema ciberfísico confiável, de um satélite a um braço robótico industrial. O que muda entre domínios é o nível de criticidade e o processo formal de certificação, nunca a exigência de que uma afirmação sobre o sistema só vale quando sustentada por evidência reproduzível. Fica um convite direto para o trabalho PBL que encerra a disciplina: aplique, a um sistema ciberfísico novo, o mesmo percurso de quatro camadas, modelo, controle, verificação formal, código com rastreabilidade, com o mesmo rigor desta última aula. Não "eu acho que funciona": aqui está o número que mostra isso, e aqui está exatamente o que esse número não prova. [19:00–20:00 · TELA: terminal — projeto_nexabot] Ficam os pontos-chave. DO-178C e ISO 26262 usam classificações de criticidade que influenciam o rigor de verificação. Confiança em ferramentas depende do uso, não da licença. O pipeline produz modelo versionado, propriedades no escopo declarado, testes, código rastreável, equivalência e CI; não produz sozinho independência, análise completa de ferramentas, WCET no alvo ou aprovação externa. A competência transferível é sustentar cada afirmação com evidência reproduzível e declarar com clareza o que ela não prova. Esta foi a última videoaula de Model-Based Design for Cyber-Physical Systems. Obrigado pela atenção ao longo das dezesseis aulas, e bom trabalho no projeto que encerra a disciplina. ### Indicações de edição e recursos visuais • TELA: terminal — abrir já com a matriz de rastreabilidade completa na tela, rolada até o topo (00:00). • Slide 1 — duas réguas horizontais lado a lado, DAL de A a E e ASIL de A a D, com cores indicando severidade crescente (02:00). • Slide 2 — diagrama do pipeline de sete etapas, com um selo "qualificado" ou "não qualificado" sobre cada ferramenta (05:00). • Terminal — destacar a linha de REQ-SAFE-007 na tabela de 01_matriz_rastreabilidade.py (07:00–09:30). • Slide 3 — diagrama de quatro células para REQ-SAFE-007, com "Código gerado" e "Teste" marcados como lacunas (09:30). • Slide 4 — cartaz de duas colunas, "produz" à esquerda com seis itens, "não produz" à direita com quatro itens (13:30). • Terminal — encerrar a aula com um plano geral lento do terminal, sem cortes abruptos, nos últimos dez segundos (19:00–20:00). ### Fontes e links de mídia • RTCA. DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification. Washington, D.C.: RTCA, 2011 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • ISO. ISO 26262: Road Vehicles — Functional Safety. Geneva: International Organization for Standardization, 2018 — referência conceitual, sem reprodução de trecho externo. • Nenhuma mídia de terceiros é incorporada; as réguas de criticidade e o cartaz "produz/não produz" devem ser produzidos originalmente pela equipe de edição a partir deste roteiro e de unidade_4.md (Aula 16).

# QUIZ NÃO AVALIATIVO

QUIZ Não Avaliativo (Perguntas de verdadeiro ou falso e/ou múltipla escolha)

Questão 1. Um estagiário, sob pressão de prazo, corrige diretamente um coeficiente que considera arredondado de forma indevida em pid_controller.c — o arquivo gerado pela Aula 13 —, sem alterar DiscretePID nem regenerar o arquivo. Do ponto de vista da rastreabilidade modelo-código construída nesta unidade, essa decisão é: a. Correta, desde que documente a alteração em comentário no próprio .c, junto ao bloco de rastreabilidade. b. Correta, pois o hash SHA-256 é recalculado automaticamente ao salvar o .c, preservando a rastreabilidade após edição manual. c. Incorreta, mas só porque o gcc rejeitaria compilar um arquivo editado manualmente após gerado. * d. Incorreta, pois o arquivo gerado é artefato derivado: a próxima geração sobrescreve silenciosamente a edição, e o hash passa a descrever parâmetros que não correspondem mais ao arquivo real. e. Incorreta, apenas porque editar C manualmente é mais lento do que corrigir o modelo e regerar. Questão 2. Após concluir o pipeline de geração de código, equivalência SIL, testes HIL e matriz de rastreabilidade construído ao longo desta unidade, uma equipe declara, em uma proposta comercial: "nosso processo de desenvolvimento está pronto para certificação DO-178C, porque geramos evidência completa de rastreabilidade requisito-modelo-código-teste". Essa afirmação é: a. Correta, pois rastreabilidade completa entre requisito, modelo, código e teste é, por si só, o único critério da DO-178C para certificação. b. Correta, desde que o código gerado tenha sido compilado com compilador amplamente usado na indústria, como o GCC. c. Incorreta, pois a DO-178C não reconhece rastreabilidade automática por varredura estática como evidência válida em nenhuma circunstância. * d. Incorreta, pois certificação exige, além de rastreabilidade, independência entre quem desenvolve e verifica, qualificação formal das ferramentas e aprovação por autoridade certificadora — nenhum desses três é produzido automaticamente por um pipeline técnico. e. Incorreta, apenas porque a matriz cobre menos de cem por cento dos requisitos do sistema.

Feedback conceitual: o arquivo gerado não tem existência independente do modelo — é, por definição, um artefato derivado. Uma edição manual não é preservada pela rastreabilidade, é anulada por ela: na próxima geração, o arquivo é substituído sem aviso, e, enquanto a edição persistir, o bloco de rastreabilidade (hash, requisitos, versão) descreve um comportamento que não corresponde mais ao arquivo real, comprometendo a cadeia requisito → modelo → código → teste. A correção correta é sempre no modelo, seguida de regeneração. Feedback conceitual: rastreabilidade, verificação formal, equivalência numérica e testes gerados são evidências valiosas, mas são insumos de um processo de garantia, não o processo em si. Um contexto real ainda exige independência adequada, análise de confiança e eventual qualificação das ferramentas, dados de ciclo de vida e avaliação pela autoridade ou organismo competente.

# MATERIAL COMPLEMENTAR

DIRETO DA FONTE (LIVRO DA BIBLIOTECA VIRTUAL)

Texto provocativo: Esta unidade insistiu que um sistema ciberfísico embarcado vive sob restrições de tempo que um modelo Python, livre no processador de um notebook, não sente. Os capítulos indicados tratam exatamente da fronteira entre "o controlador está correto" e "o controlador responde a tempo" — a distinção que sustentou toda a Aula 15. Referência: LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017. Capítulos sobre execução em tempo real e geração de código para sistemas embarcados. Link de acesso: disponível na Biblioteca Virtual da instituição. Aula indicada: Aula 13, após "Ponto flutuante contra ponto fixo Q16.16".

PARA MERGULHAR NO ASSUNTO (SAIBA MAIS)

Texto provocativo: Se você quer ver, com exemplos reais de projetos que deram errado, por que "o código compilou" nunca foi sinônimo de "o código está correto", este é o livro. Escrito por um engenheiro que passou décadas revisando firmware crítico, trata com o mesmo tom direto desta disciplina de geração de código e limites reais das ferramentas de verificação. Referência: KOOPMAN, Philip. Better Embedded System Software. Pittsburgh: Drumnadrochit Education, 2010. Link de acesso: <https://betterembsw.blogspot.com/>. Acesso em: 29 ago. 2026. Aula indicada: Aula 16, após "O que o pipeline desta disciplina produz — e o que ele não produz".

PODCAST (curadoria ¦ até 45min)

Texto provocativo: Esta palestra apresenta um caso concreto da Boeing para qualificar uma ferramenta aberta de cobertura estrutural segundo DO-330. Ela mostra que código aberto não é proibido nem automaticamente aceito: o uso exige requisitos, validação e evidência apropriados. Referência: PARK, Minji; KIM, Seojin. DO-330 Qualification of Enhanced LLVM Structural Coverage Tool. [S. l.]: The Linux Foundation, 2025. 1 vídeo (31 min). Publicado no YouTube. Link de acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=0JQLazypIHQ>. Acesso em: 29 ago. 2026. Trecho obrigatório: 00:00–20:00, cobrindo motivação, requisitos do DO-330 e estratégia de qualificação do llvm-cov aprimorado. Aula indicada: Aula 16, após "Qualificação de ferramenta: a questão central ao usar ferramentas abertas".

ARTIGO CIENTÍFICO

Texto provocativo: Antes de gerar um .c a partir de um modelo, vale entender por que a verificação formal trata geração de código de alta integridade como problema à parte — não bônus automático de "modelar corretamente". Este artigo, de dois autores centrais na área, formaliza exatamente essas exigências. Referência: WHALEN, Michael W.; HEIMDAHL, Mats P. E. On the requirements of high-integrity code generation. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-ASSURANCE SYSTEMS ENGINEERING, 4., 1999, Washington, D.C. Proceedings [...]. Washington, D.C.: IEEE, 1999. p. 217-224. DOI: 10.1109/HASE.1999.809495. Link de acesso: <https://doi.org/10.1109/HASE.1999.809495>. Acesso em: 29 ago. 2026. Aula indicada: Aula 13, antes da atividade prática de geração de código.

# O QUE VOCÊ VERÁ NESTA UNIDADE

A Unidade 4 acompanha o NexaBot na travessia final: do modelo de controle validado ao código que efetivamente roda em um alvo. Na Aula 13, você gerará automaticamente o código C do PID discreto a partir do modelo, com um bloco de rastreabilidade gravado no próprio arquivo e uma comparação explícita entre ponto flutuante e ponto fixo Q16.16. Na Aula 14, você provará, amostra a amostra, que o código gerado se comporta como o modelo — e verá o que acontece quando essa prova falha por um bug real. Na Aula 15, o controlador sairá do processo Python e passará a rodar como um alvo separado, em tempo real, sujeito a jitter e latência de verdade, com um watchdog protegendo o sistema quando o alvo atrasa. Na Aula 16, você montará a matriz de rastreabilidade completa do NexaBot, discutirá com propriedade o que a DO-178C e a ISO 26262 exigem de um pipeline de ferramentas, e encerrará a disciplina conectando as quatro unidades ao trabalho PBL.

# SÍNTESE DA UNIDADE

•  Código embarcado gerado automaticamente elimina erros de transcrição manual e é, por definição, artefato derivado — nunca editado à mão, sempre regenerado a partir do modelo.

•  Um bloco de rastreabilidade no cabeçalho (requisitos, versão do modelo, hash SHA-256, data, advertência) liga qualquer binário em produção ao modelo exato que o originou.

•  Q16.16 representa reais como inteiros de 32 bits com resolução ; parâmetros não múltiplos exatos sofrem quantização mensurável.

•  Equivalência entre modelo e código gerado é número medido, não alegação: na variante double, erro esperado na ordem do épsilon de máquina (); erro maior é assinatura de bug.

•  SIL verifica equivalência sem hardware; HIL verifica jitter e latência de um alvo real ou emulado, sob restrições de tempo genuínas.

•  Um watchdog com prazo definido protege o sistema quando o alvo não responde a tempo, devolvendo comando seguro em vez de esperar indefinidamente.

•  DO-178C e ISO 26262 exigem, além de rastreabilidade, independência de verificação e qualificação formal de ferramenta — questão central ao adotar pilha aberta em sistemas críticos.

•  Um pipeline técnico produz evidência; certificação é processo organizacional, e essa distinção é parte inseparável da competência de projetar sistemas ciberfísicos confiáveis.

# REFERÊNCIAS DA UNIDADE

BROEKMAN, Bart; NOTENBOOM, Edwin. Testing Embedded Software. London: Addison-Wesley, 2003.

IEEE. IEEE Std 1012-2016: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. New York: IEEE, 2017.

ISO. ISO 26262: Road Vehicles — Functional Safety. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

KOOPMAN, Philip. Better Embedded System Software. Pittsburgh: Drumnadrochit Education, 2010.

KOPETZ, Hermann. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications. 2. ed. New York: Springer, 2011.

LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017.

RTCA. DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification. Washington, D.C.: RTCA, 2011.

WHALEN, Michael W.; HEIMDAHL, Mats P. E. On the requirements of high-integrity code generation. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-ASSURANCE SYSTEMS ENGINEERING, 4., 1999, Washington, D.C. Proceedings [...]. Washington, D.C.: IEEE, 1999. p. 217-224. DOI: 10.1109/HASE.1999.809495.

YATES, Randy. Fixed-Point Arithmetic: An Introduction. Digital Signal Labs, Technical Reference, 2013.