# Ambiente e pilha tecnológica

Guia de instalação e conferência do laboratório da disciplina. As versões abaixo foram instaladas e exercitadas durante a produção do material, não copiadas de documentação. Este é também o roteiro que o estudante segue na Aula 1.

## 1. Versões verificadas

| Componente | Versão verificada | Papel na disciplina |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12.3 | Linguagem base |
| uv | 0.12.7 | Gerenciador de ambiente e de pacotes |
| NumPy | 2.5.2 | Álgebra numérica |
| SciPy | 1.18.1 | Integração, otimização, processamento de sinais |
| python-control | 0.10.2 | Espaço de estados, função de transferência, LQR, discretização |
| SymPy | 1.14.0 | Derivação simbólica do modelo e da equação de diferenças |
| Matplotlib | 3.11.1 | Figuras |
| Jinja2 | 3.1.6 | Templates de geração de código C |
| Hypothesis | 6.165.10 | Testes baseados em propriedades e em modelo |
| pytest | 9.1.1 | Execução da suíte de testes |
| coverage | 7.16.0 | Cobertura |
| FMPy | 0.3.31 | Carga e execução de FMUs FMI |
| pySerial | 3.5 | Ponte HIL com o alvo embarcado |
| GCC | 13.3.0 | Compilação do código gerado e do FMU |

## 2. Instalação em cinco comandos

O uv substitui pip, venv e virtualenv, resolve dependências em segundos e é o padrão de fato do ecossistema Python em 2026. Ele é o primeiro comando da Aula 1.

# 1. Instalar o uv (Linux e macOS)

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# 2. Entrar no projeto

cd projeto_nexabot

# 3. Criar o ambiente virtual

uv venv .venv

# 4. Instalar a pilha

uv pip install --python .venv/bin/python \

numpy scipy matplotlib sympy control \

jinja2 hypothesis pytest coverage fmpy pyserial

# 5. Conferir o ambiente

.venv/bin/python aula_01/01_ambiente.py

No Windows, o interpretador do ambiente é .venv\Scripts\python.exe e o instalador do uv é powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex".

O script aula_01/01_ambiente.py imprime um relatório de prontidão item a item. Nenhuma aula deve ser gravada com esse relatório apontando pendência.

## 3. Ferramentas externas (opcionais, apresentadas como contraparte industrial)

Estas ferramentas ampliam a disciplina, mas nenhum laboratório obrigatório depende delas. O caminho canônico de cada aula roda apenas com a pilha da seção 1 mais o GCC.

| Ferramenta | Aula | Instalação | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenModelica | 8 | https://openmodelica.org/download/ | Modelagem física em Modelica e exportação de FMU pela interface gráfica |
| NuSMV | 10 | https://nusmv.fbk.eu/ | Model checking LTL/CTL industrial |
| UPPAAL | 11 | https://uppaal.org/ (licença acadêmica gratuita) | Autômatos temporizados com interface gráfica |
| PlatformIO | 15 | uv tool install platformio ou extensão do VS Code | Compilação e gravação do firmware ESP32 |

Por que existe um caminho sem elas. Um estudante EAD que não consegue instalar uma ferramenta não pode ficar sem a aula. Por isso a disciplina implementa, em Python, um verificador de estados explícitos, um verificador de autômato temporizado de tempo discreto e um alvo HIL em loopback. O estudante vê o mecanismo funcionando e depois conhece a ferramenta industrial que faz o mesmo em escala.

## 4. Hardware opcional da Aula 15

| Item | Especificação | Custo aproximado |
| --- | --- | --- |
| Placa | ESP32-DevKitC (ou equivalente com ESP32-WROOM-32) | Baixo |
| Cabo | USB-C ou micro-USB de dados | — |

Sem a placa, a Aula 15 roda integralmente com o back-end de loopback: o controlador C compilado executa como processo separado e conversa com a planta em Python pelo mesmo protocolo de linha usado com a placa real. A troca entre os dois back-ends é uma linha de configuração.

## 5. Estrutura do laboratório

projeto_nexabot/

├── .venv/                       ambiente virtual (não versionado)

├── pyproject.toml               dependências fixadas

├── nexabot/                     pacote de biblioteca

│   ├── params.py                parâmetros identificados (fonte única de verdade)

│   ├── plant.py                 planta em espaço de estados e integrador RK4

│   ├── controllers.py           PID contínuo e discreto, alocação de polos, LQR

│   ├── identificacao.py         identificação de parâmetros por mínimos quadrados

│   ├── viz.py                   tabelas e gráficos ASCII para gravação de tela

│   ├── cosim.py                 mestre de co-simulação FMI

│   ├── fmu/                     FMU FMI 3.0 da planta, em C

│   ├── supervisor.py            máquina de estados de segurança

│   ├── requisitos.py            propriedades formais verificáveis

│   ├── modelcheck.py            verificador de estados explícitos

│   ├── timed.py                 autômato temporizado e watchdog

│   ├── mbt.py                   geração de testes a partir do modelo

│   ├── codegen/                 SymPy + Jinja2 -> C

│   ├── sil.py                   ponte SIL por ctypes

│   ├── hil.py                   ponte HIL (loopback e serial)

│   ├── firmware/                programa do alvo e projeto PlatformIO

│   └── rastreabilidade.py       matriz requisito -> modelo -> código -> teste

├── aula_01/ … aula_16/          laboratório por aula, scripts numerados

├── tests/                       suíte pytest

├── data/                        dados de ensaio

└── figuras/                     PNGs gerados

## 6. Convenção dos laboratórios

Cada diretório aula_NN/ contém scripts numerados na ordem exata de execução durante a gravação, e um README.md com os comandos e a saída esperada. O último script de cada aula é sempre NN_desafio.py: um esqueleto com enunciado e critério de aceitação, para o estudante completar.

Os scripts imprimem em tabela ASCII e desenham gráficos no próprio terminal. Isso é deliberado: em captura de tela, uma janela do Matplotlib que abre por cima do terminal quebra o ritmo da aula. As figuras PNG são geradas em paralelo, em figuras/, para uso no material escrito e nos slides.

## 7. Conferência antes de gravar

cd projeto_nexabot

.venv/bin/python aula_01/01_ambiente.py     # relatório de prontidão

.venv/bin/python -m pytest -q                # suíte completa

Ambos precisam terminar sem falha. Em seguida, execute uma vez todos os scripts da aula que será gravada, conferindo a saída contra o README.md daquele diretório.

Model-Based Design for Cyber-Physical Systems — Professor-conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão. Documento gerado automaticamente a partir de AMBIENTE_E_STACK.md.