# Plano de Aprendizagem Proposto

Status: proposta do professor-conteudista, elaborada a partir da ementa oficial MODEL_BASED_DESIGN_FOR_CYBER_PHYSICAL_SYSTEMS.docx e das diretrizes de produção EAD do Núcleo das Engenharias e Tecnologia (orientacoes_gravacao_EAD.pdf). As diretrizes convidam explicitamente o professor a analisar criticamente a ementa e propor ajustes; as adaptações feitas estão listadas na seção "Adequações propostas à ementa oficial" e devem ser ratificadas pela coordenação.

## Identificação

- Disciplina: Model-Based Design for Cyber-Physical Systems

- Núcleo: Engenharias e Tecnologia

- Modalidade: EAD, com videoaulas gravadas por captura de tela e câmera

- Professor-conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão

- Carga de videoaulas: 16 videoaulas de 20 minutos, distribuídas em 4 unidades

- Vídeo introdutório: até 2 minutos, apresentação pessoal e conexão com o mercado

- Idioma do material: português do Brasil

- Ano de referência do conteúdo: 2026

## Ementa oficial (transcrição)

Metodologias de design baseado em modelos aplicadas ao desenvolvimento de sistemas ciberfísicos, integrando aspectos computacionais e físicos em um único framework de projeto. Aborda modelagem de plantas e controladores em domínio contínuo e discreto, co-simulação hardware-software, verificação formal e geração automática de código a partir de modelos. Explora ferramentas de modelagem e simulação de sistemas dinâmicos, com ênfase na rastreabilidade de requisitos e validação sistemática.

## Objetivo geral

Capacitar o estudante a projetar sistemas ciberfísicos com abordagem baseada em modelos, integrando modelagem matemática, simulação, verificação formal e geração automática de código, de modo a garantir correção e rastreabilidade desde os requisitos até o binário embarcado.

## Objetivos específicos

- Modelar plantas físicas e controladores nos domínios contínuo e discreto, partindo de leis físicas e de dados de ensaio.

- Desenvolver e simular sistemas de controle em malha aberta e fechada, quantificando desempenho por métricas objetivas.

- Verificar propriedades formais de segurança e vivacidade e gerar casos de teste a partir de modelos.

- Gerar código embarcado automaticamente a partir de modelos validados, preservando rastreabilidade.

- Co-simular componentes de hardware e software em ambientes integrados, dimensionando o erro de acoplamento.

- Produzir e sustentar evidências de correção compatíveis com os objetivos de normas de sistemas críticos.

## Adequações propostas à ementa oficial

A ementa sugere MATLAB/Simulink, Stateflow, OpenModelica, UPPAAL e o Simulink Support Package para Arduino. Esta proposta mantém integralmente os conteúdos e as competências da ementa e substitui a espinha dorsal ferramental por uma pilha aberta baseada em Python. As razões são técnicas e pedagógicas, não ideológicas:

- Acesso do estudante EAD. A licença acadêmica de MATLAB/Simulink não acompanha o estudante depois da formatura e frequentemente não está instalada na máquina pessoal em que ele assiste à aula. Uma disciplina cujo laboratório o estudante não consegue reproduzir em casa contraria o requisito de "prática desde o início".

- Mercado 2026. Python é hoje a linguagem dominante em engenharia de controle aplicada, ciência de dados de processo e prototipagem de sistemas embarcados, e a pilha python-control + numpy/scipy + sympy cobre exatamente o escopo da ementa. FMI/FMU é o padrão aberto de co-simulação efetivamente adotado pela indústria automotiva e aeroespacial, inclusive por quem usa Simulink.

- Ver o mecanismo, não só a ferramenta. As diretrizes pedem que o estudante veja "código, ferramenta, processo, erro, correção e solução funcionando". Um verificador de modelos escrito em 150 linhas de Python, cujo espaço de estados o estudante enxerga sendo percorrido, ensina mais do que um botão que devolve "property satisfied".

- Rastreabilidade auditável. Todo artefato desta disciplina é texto versionável em Git: modelo, propriedades, código gerado, testes e matriz de rastreabilidade. Isso é o que a ementa pede quando fala em "rastreabilidade de requisitos e validação sistemática".

Correspondência ferramental proposta:

| Ferramenta da ementa | Substituta aberta adotada | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| MATLAB/Simulink (modelagem e simulação) | Python + python-control + numpy/scipy + sympy | Integral |
| Simulink (diagramas de blocos) | Álgebra de blocos programática em python-control (series, parallel, feedback) | Integral |
| Stateflow (máquinas de estado) | Máquina de estados explícita em Python + verificador de estados alcançáveis | Integral |
| OpenModelica | Mantida na ementa; o caminho canônico da disciplina é o FMU FMI 3.0 construído no próprio projeto | Integral |
| UPPAAL (autômatos temporizados) | Autômato temporizado de tempo discreto verificado exaustivamente em Python; UPPAAL apresentado como contraparte industrial | Integral |
| Simulink Coder (geração de código) | SymPy + Jinja2 → C, com bloco de rastreabilidade no cabeçalho | Integral |
| Simulink Support Package for Arduino | PlatformIO + ESP32, com back-end de loopback em C para quem não tem placa | Integral |
| — (não previsto na ementa) | NuSMV para model checking LTL/CTL industrial | Acréscimo |

Nenhum tópico da ementa foi removido. Os acréscimos são FMI 3.0, integração contínua e ponto fixo Q16.16, todos justificados pela exigência de conteúdo conectado ao mercado de 2026.

## Competências desenvolvidas

### Competência central (da ementa)

Projetar sistemas ciberfísicos com abordagem MBD, integrando modelagem matemática, simulação, verificação e geração de código, garantindo rastreabilidade de requisitos e correção desde a fase de projeto.

### Habilidades técnicas

- Modelar sistemas dinâmicos em espaço de estados e em função de transferência, a partir de leis físicas e de dados experimentais.

- Projetar controladores PID e por realimentação de estados, com critérios quantitativos de aceitação.

- Discretizar controladores e escolher período de amostragem com base nas constantes de tempo da planta.

- Especificar propriedades formais e verificá-las por model checking.

- Gerar casos de teste a partir de modelos e medir cobertura de estados, transições e condições de guarda.

- Gerar código embarcado a partir do modelo e demonstrar equivalência modelo-código.

- Co-simular planta e controlador por FMI e dimensionar o erro de acoplamento.

- Montar e manter uma matriz de rastreabilidade requisito → modelo → código → teste.

### Atitudes profissionais

- Rigor formal na modelagem e verificação de sistemas críticos.

- Disciplina na manutenção da rastreabilidade entre requisitos, modelos e código.

- Pensamento sistêmico para integrar subsistemas físicos e computacionais.

- Responsabilidade com segurança e confiabilidade em sistemas de tempo real.

- Ceticismo produtivo: nenhuma afirmação sobre o sistema vale sem evidência reproduzível.

## Conhecimentos prévios recomendados

Cálculo diferencial e integral, álgebra linear (matrizes e autovalores), circuitos elétricos básicos, física mecânica e programação em Python em nível intermediário. Equações diferenciais ordinárias e transformada de Laplace são retomadas na disciplina, no nível necessário, na Unidade 1.

## Fio condutor prático: o NexaBot

Toda a disciplina é atravessada por um único sistema ciberfísico: o NexaBot, um veículo autoguiado (AGV) de armazém industrial. O estudante o encontra na Aula 1 como um desenho e o entrega na Aula 16 como um sistema modelado, verificado, gerado, testado e rastreado.

Descrição física. Tração por motor de corrente contínua de ímã permanente de 24 V, acoplado a um redutor de relação 20:1 e a uma roda de 50 mm de raio.

Parâmetros identificados (fonte única de verdade numérica da disciplina):

| Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência de armadura | R | 1,2 | Ω |
| Indutância de armadura | L | 3,5 | mH |
| Constante de torque | Kₜ | 0,045 | N m/A |
| Constante de f.c.e.m. | Kₑ | 0,045 | V s/rad |
| Inércia refletida | J | 2,5 × 10⁻⁴ | kg m² |
| Atrito viscoso | b | 8,0 × 10⁻⁵ | N m s/rad |
| Relação de redução | N | 20 | — |
| Raio da roda | r | 0,05 | m |
| Tensão máxima | Vₘₐₓ | 24 | V |
| Corrente máxima | iₘₐₓ | 12 | A |
| Período de amostragem | Tₛ | 5 | ms |

Grandezas derivadas verificadas em código:

- Polos contínuos da planta: -335,96 e -7,215 (rad/s).

- Aproximações desacopladas: L/R ≈ 2,92 ms e JR/(KₜKₑ) ≈ 148 ms. No modelo acoplado, os polos fornecem 2,9765 ms e 138,598 ms. A separação de cerca de 46,6 vezes e a constante dominante sustentam a análise de Tₛ = 5 ms.

- Ganho estático: 21,2164 rad/(s V).

- Velocidade de operação de 1,0 m/s corresponde a 400 rad/s no eixo do motor e exige 18,85 V em regime permanente — sobra de apenas 5,15 V para a ação transitória do controlador, o que torna a saturação do atuador um problema real e não uma hipótese acadêmica.

- Velocidade máxima em 24 V: 1,273 m/s.

- A planta é controlável e observável (posto 2 nas matrizes de controlabilidade e observabilidade).

Requisitos do NexaBot (formalizados ao longo da disciplina):

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| REQ-PLANT-001 | O modelo da planta deve reproduzir o ensaio de degrau com erro de ajuste inferior a 5%. |
| REQ-PLANT-002 | A tensão de comando não pode exceder 24 V nem a corrente exceder 12 A. |
| REQ-CTRL-001 | A velocidade deve rastrear a referência com erro em regime permanente nulo para degrau. |
| REQ-CTRL-002 | O comando deve respeitar a saturação do atuador sem perder estabilidade. |
| REQ-CTRL-003 | O integrador não pode acumular durante a saturação (anti-windup). |
| REQ-SAFE-001 | Nunca habilitar torque enquanto houver obstáculo detectado. |
| REQ-SAFE-002 | Emergência acionada implica freio acionado e torque desabilitado. |
| REQ-SAFE-003 | O estado de movimento deve ser alcançável a partir do repouso. |
| REQ-SAFE-004 | Do estado de falha só se sai por rearme explícito do operador. |
| REQ-SAFE-005 | Removido o obstáculo, com comando de partida, o sistema retoma o movimento. |
| REQ-SAFE-006 | Detectado o obstáculo, o torque deve ser zerado em no máximo 150 ms. |
| REQ-SAFE-007 | A velocidade linear não pode exceder 1,20 m/s. |

Repositório do projeto: projeto_nexabot/, com um subdiretório executável por aula (aula_01/ a aula_16/) e o pacote nexabot/ com o código de biblioteca.

## Pilha tecnológica adotada

| Camada | Ferramenta | Versão verificada |
| --- | --- | --- |
| Gerenciamento de ambiente | uv | 2026 |
| Linguagem | Python | 3.12 |
| Álgebra numérica | NumPy / SciPy | 2.5 / 1.18 |
| Controle | python-control | 0.10.2 |
| Álgebra simbólica | SymPy | 1.14 |
| Gráficos | Matplotlib | 3.11 |
| Co-simulação | FMI 3.0 + FMPy | — |
| Modelagem física | OpenModelica (Modelica) | — |
| Verificação formal | Verificador próprio em Python + NuSMV | — |
| Autômatos temporizados | Verificador próprio + UPPAAL | — |
| Testes baseados em modelos | pytest + Hypothesis + coverage | — |
| Geração de código | SymPy + Jinja2 → C (gcc) | — |
| Alvo embarcado | PlatformIO + ESP32 (e loopback em C) | — |
| Integração contínua | GitHub Actions | — |

# Organização das unidades

Cada unidade tem quatro videoaulas de 20 minutos. A primeira aula de cada unidade abre a unidade com "O que você verá nesta unidade"; a terceira traz uma "Pausa para reflexão" ou um desafio; a quarta faz a transição para a unidade seguinte, e a Aula 16 encerra a disciplina.

A régua sobe unidade a unidade: a Unidade 1 constrói o modelo, a Unidade 2 fecha a malha, a Unidade 3 prova que o comportamento é correto e a Unidade 4 transforma o modelo em binário embarcado com evidências.

## Unidade 1 — Fundamentos de sistemas ciberfísicos e modelagem da planta

### Resultado de aprendizagem da unidade

Ao final, o estudante modela uma planta física real em espaço de estados e em função de transferência, identifica seus parâmetros a partir de dados de ensaio, valida o modelo contra dados retidos e analisa estabilidade, controlabilidade e observabilidade — tudo com ferramentas abertas, em código versionado.

### Aula 1 — Sistemas ciberfísicos e o ciclo do design baseado em modelos

- Prática de abertura (primeiros 4 minutos): criar o ambiente com uv, instalar a pilha e rodar a primeira simulação do NexaBot.

- Conceitos: o que torna um sistema ciberfísico distinto de um software comum e de um sistema puramente físico; acoplamento entre dinâmica contínua e lógica discreta; por que o erro em CPS tem consequência física; o V-Model e a posição do MBD nele; o custo relativo de um defeito descoberto em cada fase.

- Demonstração: o NexaBot em malha aberta não sustenta a velocidade quando a carga muda — motivação concreta para toda a disciplina.

- Exemplo numérico: com 18,85 V fixos, o NexaBot atinge 1,00 m/s sem carga; sob torque de carga de 0,05 N·m, a velocidade cai e o erro aparece. A conta mostra que malha aberta não é opção.

- Atividade prática: mapear as 16 aulas no V-Model e registrar em que ramo cada uma atua.

- Entregável da aula: ambiente funcionando e a primeira figura de resposta ao degrau.

### Aula 2 — Da equação diferencial ao espaço de estados, com identificação por dados

- Prática de abertura: derivar simbolicamente as matrizes A, B, C, D com SymPy, na tela.

- Conceitos: modelagem por leis de conservação; escolha de variáveis de estado; forma x = Ax + Bu, y = Cx + Du; por que o estado é a memória mínima do sistema; identificação de parâmetros por mínimos quadrados; validação com dados retidos.

- Demonstração: ensaio de degrau com ruído de medição e quantização de encoder, ajuste dos parâmetros e comparação com os valores verdadeiros.

- Exemplo numérico: A = [-342,86 -12,86; 180,0 -0,32], B = [285,71; 0]; ganho estático 21,2164 rad/(s V) conferido contra o valor medido em regime.

- Atividade prática: identificar os parâmetros a partir de um segundo conjunto de dados e reportar o erro percentual de cada um.

### Aula 3 — Laplace, função de transferência e resposta em frequência

- Prática de abertura: aplicar a transformada de Laplace às duas equações do motor, no SymPy, e chegar a G(s).

- Conceitos: transformada de Laplace como ferramenta de projeto; polos, zeros e constantes de tempo; separação de escalas de tempo; diagrama de Bode; margens de ganho e de fase; largura de banda.

- Demonstração: os dois polos do NexaBot e o que cada um significa fisicamente; a separação elétrica/mecânica de duas ordens de grandeza.

- Exemplo numérico: G(s) = 0,0458,75×10⁻⁷s² + 3,0028×10⁻⁴s + 2,121×10⁻³, polos em -335,96 e -7,215 rad/s, com constantes de tempo modais de 2,9765 ms e 138,598 ms; comparação com as aproximações desacopladas L/R=2,9167 ms e JR/(KₜKₑ)=148,148 ms.

- Pausa para reflexão: se o polo elétrico é 46 vezes mais rápido que o mecânico, é legítimo desprezá-lo? O que se perde ao fazer isso?

- Atividade prática: obter as margens de ganho e fase, varrer Kₚ e demonstrar por que esta malha contínua de segunda ordem permanece estável para todo Kₚ>0, preparando o contraste com a malha discreta da Aula 6.

### Aula 4 — Controlabilidade, observabilidade e realimentação de estados

- Conceitos: matrizes de controlabilidade e observabilidade; alocação de polos; regulador linear quadrático; observador de estados; o compromisso entre desempenho e esforço de controle.

- Demonstração: alocar polos rápidos e observar o comando exigido estourar os 24 V disponíveis — o limite físico invalidando um projeto matematicamente correto.

- Exemplo numérico: varredura de Q e R no LQR, tabulando pico de tensão exigida contra tempo de acomodação; a fronteira em que o projeto deixa de ser implementável.

- Transição para a Unidade 2: o estudante tem o modelo e um controlador em espaço de estados; falta fechar a malha com a estrutura industrialmente dominante, o PID, e levá-la para o domínio discreto em que o microcontrolador vive.

## Unidade 2 — Modelagem e simulação de sistemas de controle

### Resultado de aprendizagem da unidade

Ao final, o estudante projeta, sintoniza e discretiza um controlador para uma planta real, justifica numericamente o período de amostragem escolhido, trata saturação e windup, e acopla planta e controlador por co-simulação FMI medindo o erro de acoplamento.

### Aula 5 — Malha aberta, malha fechada e álgebra de diagramas de blocos

- Prática de abertura: montar a malha fechada em python-control e comparar com a redução simbólica feita no SymPy.

- Conceitos: realimentação negativa; função de transferência de malha fechada; funções de sensibilidade S e complementar T e a restrição S + T = 1; rejeição de distúrbio; erro em regime permanente por tipo de sistema.

- Exemplo numérico: degrau de torque de carga de 0,05 N·m — queda de velocidade em malha aberta contra erro residual em malha fechada.

- Atividade prática: demonstrar numericamente que S + T = 1 em várias frequências e interpretar o que isso impede.

### Aula 6 — PID na prática: sintonia, métricas e anti-windup

- Conceitos: ações proporcional, integral e derivativa; derivativo filtrado; sintonia de Ziegler-Nichols pelo ganho crítico; métricas de aceitação (sobressinal, tempo de subida, tempo de acomodação, ISE); saturação do atuador; windup do integrador e correção por back-calculation.

- Demonstração obrigatória (ver o erro e a correção na tela): referência de velocidade acima do que 24 V sustentam, integrador acumulando, resposta com sobressinal grosseiro; em seguida o anti-windup ligado e a mesma referência.

- Exemplo numérico: ganho crítico K_u e período T_u obtidos por varredura; tabela comparando Ziegler-Nichols clássico, variante sem sobressinal e ajuste manual pelas quatro métricas.

- Pausa para reflexão: por que a sintonia clássica de Ziegler-Nichols entrega sobressinal alto, e em que aplicação isso é inaceitável?

### Aula 7 — Discretização e escolha do período de amostragem

- Conceitos: Euler para frente e para trás, Tustin (bilinear) e equivalente de retenção de ordem zero; distorção de frequência; escolha de Tₛ a partir das constantes de tempo; atraso computacional de um ciclo e seu custo em margem de fase; quantização de encoder e de PWM.

- Demonstração: varredura de Tₛ de 0,5 ms a 100 ms mostrando a degradação progressiva e o ponto em que a malha fechada perde estabilidade.

- Exemplo numérico: com τₘ = 148 ms, Tₛ = 5 ms dá cerca de 30 amostras por constante de tempo mecânica; a conta que sustenta a escolha e o ponto em que ela deixa de valer.

- Entregável: o DiscretePID que será, na Unidade 4, o modelo de referência do código C gerado.

### Aula 8 — Co-simulação planta-controlador com FMI 3.0

- Conceitos: por que planta e controlador são simulados por integradores distintos; padrão FMI e o que é um FMU de co-simulação; passo de comunicação; erro de acoplamento e sua relação com o passo; interface modelDescription.xml.

- Demonstração: construir o FMU da planta do NexaBot, inspecioná-lo, acoplá-lo ao PID discreto em Python e variar o passo de comunicação.

- Exemplo numérico: varredura do passo de comunicação em 1, 5, 10, 20 e 50 ms, tabulando o erro contra a referência monolítica — o erro de acoplamento deixa de ser conceito e vira número.

- Transição para a Unidade 3: simular mostra o que o sistema faz em alguns cenários; a Unidade 3 responde ao que ele faz em todos os cenários.

## Unidade 3 — Verificação formal e testes baseados em modelos

### Resultado de aprendizagem da unidade

Ao final, o estudante formaliza requisitos de segurança em propriedades verificáveis, prova exaustivamente que o supervisor do NexaBot as satisfaz, lê e interpreta contraexemplos, verifica um requisito temporizado e gera automaticamente uma suíte de testes a partir do modelo, medindo cobertura.

### Aula 9 — Da especificação em texto à propriedade formal

- Conceitos: por que requisito em linguagem natural é ambíguo; invariantes, alcançabilidade, propriedades de segurança e de vivacidade; a diferença prática entre "algo ruim nunca acontece" e "algo bom acaba acontecendo"; rastreabilidade de requisitos.

- Demonstração: pegar um requisito real e mal escrito do NexaBot ("o robô deve parar rapidamente se houver obstáculo") e mostrar as três interpretações incompatíveis que ele admite, até chegar a REQ-SAFE-006 com prazo numérico.

- Atividade prática: formalizar dois requisitos adicionais e classificá-los por tipo.

### Aula 10 — Model checking: espaço de estados, LTL, CTL e contraexemplos

- Conceitos: modelo como sistema de transições; exploração exaustiva do espaço alcançável; explosão de estados; LTL e CTL; o que um contraexemplo é e por que ele é a saída mais valiosa da verificação.

- Demonstração obrigatória (ver o erro e a correção na tela): um bug é deliberadamente introduzido no supervisor; o verificador acusa a violação de REQ-SAFE-001 e devolve a sequência exata de entradas que leva à falha; o bug é corrigido e a verificação passa.

- Exemplo numérico: número de estados alcançáveis e de transições exploradas, e o tamanho do contraexemplo.

- Pausa para reflexão: um teste que passa mil vezes prova ausência de falha? O que exatamente o model checking acrescenta?

### Aula 11 — Autômatos temporizados e o requisito de prazo

- Conceitos: relógios em autômatos temporizados; invariantes de localização e guardas temporais; verificação de prazo de pior caso; por que o pior caso não aparece em simulação típica.

- Demonstração: o watchdog de parada de emergência do NexaBot, com atraso de detecção e um ciclo perdido, verificado exaustivamente contra o prazo de 150 ms.

- Exemplo numérico: varredura de atrasos identificando a combinação exata em que o prazo é violado.

- Contraparte industrial: UPPAAL, com o mesmo autômato.

### Aula 12 — Testes gerados a partir do modelo e cobertura

- Conceitos: teste baseado em modelo; critérios de cobertura de estados, de transições e de condições de guarda; teste baseado em propriedades; redução (shrinking) de contraexemplos; o que cobertura de linha não diz.

- Demonstração: gerar a suíte de testes por percurso do grafo do supervisor, executá-la, medir cobertura de transições e de linhas, e depois soltar o Hypothesis para procurar o que a suíte gerada não cobriu.

- Transição para a Unidade 4: o modelo está correto; falta transformá-lo em código embarcado sem perder essa correção no caminho.

## Unidade 4 — Geração de código, integração hardware-software e evidências

### Resultado de aprendizagem da unidade

Ao final, o estudante gera código C a partir do modelo validado, demonstra equivalência numérica entre modelo e código, executa o controlador em configuração SIL e HIL medindo jitter, monta a matriz de rastreabilidade requisito → modelo → código → teste e discute com propriedade o que um pipeline aberto pode e não pode sustentar diante da DO-178C e da ISO 26262.

### Aula 13 — Geração automática de código a partir do modelo

- Conceitos: por que gerar em vez de digitar; templates e mapeamento modelo-código; código gerado como artefato derivado, nunca editado à mão; representação em ponto flutuante contra ponto fixo Q16.16; bloco de rastreabilidade no cabeçalho do arquivo gerado.

- Demonstração: derivar a equação de diferenças do PID no SymPy e vê-la aparecer no C gerado.

- Exemplo numérico: erro de quantização introduzido pelo Q16.16 em relação à referência em double.

- Desafio: alterar um ganho no modelo, regerar e observar o que muda no C e no hash de rastreabilidade.

### Aula 14 — Software-in-the-loop e equivalência modelo-código

- Conceitos: SIL; equivalência numérica amostra a amostra; tolerância de aceitação; testes de regressão; integração contínua como guardiã da equivalência.

- Demonstração: compilar o C gerado, carregá-lo por ctypes e rodar as duas implementações lado a lado sobre a mesma sequência de entradas.

- Exemplo numérico: erro máximo absoluto entre modelo e código, esperado na ordem do épsilon de máquina para a variante em double.

- Entregável: um fluxo de CI que quebra se a equivalência se perder.

### Aula 15 — Hardware-in-the-loop, tempo real e jitter

- Conceitos: HIL; planta simulada em tempo real contra controlador no alvo; protocolo de comunicação; jitter e latência de laço; watchdog; o que muda quando o tempo deixa de ser uma variável do gráfico e passa a ser um prazo.

- Demonstração: o controlador C rodando como processo separado, trocando mensagens com a planta em Python, com medição de jitter; e o caminho para o ESP32 com PlatformIO.

- Exemplo numérico: distribuição do jitter medido e a fração do período de 5 ms que ele consome.

### Aula 16 — Rastreabilidade, certificação e fechamento

- Conceitos: objetivos de DO-178C e de ISO 26262; níveis de criticidade; qualificação de ferramenta e por que ela é a questão central ao usar ferramentas abertas; que evidências o pipeline da disciplina efetivamente produz e quais ele não produz; casos de uso automotivo, aeroespacial e de robótica industrial.

- Demonstração: gerar a matriz de rastreabilidade completa do NexaBot e percorrer uma linha inteira, de REQ-SAFE-006 até o teste que a sustenta.

- Honestidade técnica exigida: o pipeline produz evidências; ele não certifica. Certificação é processo, envolve independência de verificação e qualificação de ferramentas.

- Fechamento da disciplina: retomada do percurso e conexão com o trabalho PBL.

## Metodologia

Cada videoaula segue a mesma arquitetura de 20 minutos, alinhada às diretrizes do Núcleo:

- 00:00–02:00 — Abertura com a ferramenta já aberta. Nenhuma aula começa por definição; toda aula começa por algo acontecendo na tela.

- 02:00–05:00 — Situação-problema. Um comportamento indesejado do NexaBot que o conteúdo da aula resolve.

- 05:00–13:00 — Desenvolvimento conceitual ancorado em código. A teoria entra como explicação do que está sendo executado.

- 13:00–17:00 — Demonstração prática guiada, incluindo, sempre que possível, um erro real e sua correção.

- 17:00–19:00 — Aplicação profissional. Onde isso aparece na indústria automotiva, aeroespacial e de robótica.

- 19:00–20:00 — Pontos-chave, desafio prático e transição.

A gravação é feita por captura de tela e câmera, com terminal e editor em fonte ampliada. O laboratório da aula está sempre em projeto_nexabot/aula_NN/, com scripts numerados na ordem de execução.

## Estratégia de avaliação

- Formativa: quiz não avaliativo de duas questões por unidade, com devolutiva conceitual; desafio prático ao final de cada aula.

- Questionários: 40 questões por unidade — 20 de asserção-razão e 20 de interpretação, cinco alternativas cada, devolutiva para todas as alternativas.

- Atividade Avaliativa Individual (AAI): uma questão dissertativa na Unidade 1, com resposta esperada.

- Avaliação final: 10 questões dissertativas cobrindo as quatro unidades, com respostas esperadas e critérios de correção.

- Trabalho PBL: projeto integrador aplicado a um sistema ciberfísico novo, com parte teórica, parte prática e vídeo de apresentação.

## Bibliografia

### Básica (da ementa)

- OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

- NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

### Complementar (da ementa)

- FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de controle para engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 3.

- NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

- PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

### Complementar proposta pelo conteudista

- LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2017.

- ÅSTRÖM, Karl Johan; MURRAY, Richard M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2021.

- BAIER, Christel; KATOEN, Joost-Pieter. Principles of Model Checking. Cambridge: MIT Press, 2008.

- MODELICA ASSOCIATION. Functional Mock-up Interface Specification, version 3.0, 2022.

Model-Based Design for Cyber-Physical Systems — Professor-conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão. Documento gerado automaticamente a partir de PLANO_APRENDIZAGEM_PROPOSTO.md.