Roteiro para elaboração com Problem-Based Learning

| Tabela para uso exclusivo do(a) coordenador(a) |  |
| --- | --- |
| Requisitos para um conteúdo UAU | Observações |
| Conformidade com o Plano de Aprendizado |  |
| Desenvolvimento prático |  |
| Narrativa do case |  |
| Ortografia e gramática |  |

| Data da Validação | Nome do(a) Coordenador(a) do curso |
| --- | --- |

| - VALIDADO | - NÃO VALIDADO | - CANCELADO |
| --- | --- | --- |

O CASE existe para que o estudante entenda a aplicabilidade do conteúdo estudado na realidade do mercado de trabalho.

- TÍTULO:

Operação Linha Viva: o desafio do braço colaborativo AuroraArm

- DESAFIO:

O quê? A Aurora Robótica, fabricante fictícia de robôs industriais, está integrando o AuroraArm, um braço robótico colaborativo de seis graus de liberdade, à linha de montagem de uma fábrica de componentes eletrônicos, dividindo o espaço de trabalho com operadores humanos sem cerca de proteção física. A junta do cotovelo do AuroraArm precisa ser modelada, controlada, verificada formalmente e ter seu firmware gerado a partir do modelo, com rastreabilidade completa, antes de a célula de montagem ser liberada para operação colaborativa. Quem? A equipe de engenharia da Aurora Robótica hoje projeta controladores manualmente, sem modelo formal e sem verificação exaustiva de segurança. Você foi contratado(a) como engenheiro(a) de design baseado em modelos para entregar, para a junta do cotovelo, o pacote completo de modelagem, controle, verificação formal e geração de código que sustentará a auditoria de segurança da linha. Quando? Restam 60 dias até a auditoria de segurança que libera a operação colaborativa sem cerca física. O pacote de evidências deve estar pronto e rastreável dentro desse prazo. Onde? A junta do cotovelo do AuroraArm é acionada por um motor de corrente contínua de ímã permanente de 48 V, acoplado a uma transmissão harmônica de redução 100:1. Os parâmetros identificados em bancada de ensaio são: Parâmetro; Símbolo; Valor; Unidade. Resistência de armadura; 0,8. Indutância de armadura; 1,2; mH. Constante de torque; 0,085. Constante de f.c.e.m.; 0,085. Inércia refletida no eixo do motor. Atrito viscoso refletido. Relação de redução; 100; —. Tensão máxima do barramento; 48; V. Corrente máxima do driver; 8; A. Período de amostragem alvo do laço de posição; 2; ms. O ponto de operação crítico do ciclo de pega-e-solta exige que o eixo do motor sustente uma velocidade angular de enquanto a junta carrega um payload de 2 kg fixado a 0,35 m do eixo, produzindo um torque de carga refletido de . Requisitos de desempenho exigidos pela engenharia de processo: ID; Requisito. REQ-CTRL-AA-001; O erro de posição da junta em regime permanente deve ser nulo para referência em degrau.. REQ-CTRL-AA-002; O sobressinal da resposta de posição não pode exceder 8%.. REQ-CTRL-AA-003; O tempo de acomodação da resposta de posição não pode exceder 300 ms.. REQ-CTRL-AA-004; O comando de tensão não pode exceder 48 V nem a corrente exceder 8 A em nenhum instante.. Requisitos de segurança colaborativa, formalizados a partir da norma ISO/TS 15066 para robôs colaborativos: ID; Requisito. REQ-SAFE-AA-001; Detectada a mão do operador a menos de 500 mm do efetuador pelo escâner de segurança, o torque da junta deve ser zerado em no máximo 100 ms.. REQ-SAFE-AA-002; Uma vez zerado o torque por detecção de proximidade, o movimento não pode ser retomado automaticamente: exige rearme explícito do operador.. REQ-SAFE-AA-003; Removida a mão do campo de detecção e confirmado o rearme, o braço deve retomar a trajetória original.. REQ-SAFE-AA-004; A velocidade linear do efetuador dentro da zona colaborativa não pode exceder 250 mm/s.. Restrição de hardware: o firmware da junta deve rodar em um microcontrolador de 32 bits com unidade de ponto flutuante (por exemplo, um núcleo ARM Cortex-M4), com o laço de controle de posição executando a (500 Hz), orçamento de tempo de execução por ciclo inferior a (para não competir com as demais tarefas de tempo real da célula robótica) e memória de programa limitada a 256 KB para o firmware da junta. O sensor de proximidade tem atraso de detecção de até 20 ms, e o sistema operacional de tempo real do controlador pode, em condições de carga, perder até um ciclo de 2 ms por jitter. Por quê? Um protótipo anterior de célula colaborativa da Aurora Robótica, sem modelo formal e sem verificação exaustiva do supervisor de segurança, sofreu um quase-acidente durante testes internos: o torque não foi zerado a tempo quando um operador aproximou a mão do efetuador, porque o firmware manual não tratava corretamente uma condição de borda entre os estados de movimento e de parada de segurança. O incidente não causou lesão, mas interrompeu a homologação da linha e expôs a ausência de qualquer evidência reprodutível de que os requisitos de segurança eram de fato satisfeitos pelo firmware embarcado. Sua missão como engenheiro(a) de design baseado em modelos: entregar, para a junta do cotovelo do AuroraArm, um pacote técnico completo e defensável que (1) modele a planta em espaço de estados a partir dos parâmetros físicos e do ponto de operação informados, com identificação e validação apropriadas; (2) projete e sintonize um controlador que atenda aos requisitos de desempenho, tratando explicitamente saturação de atuador e possível efeito windup; (3) formalize e verifique exaustivamente os requisitos de segurança e de vivacidade, produzindo evidência de que o prazo de 100 ms é cumprido mesmo sob os atrasos informados; e (4) gere automaticamente o código C do controlador a partir do modelo validado, demonstre equivalência numérica entre modelo e código, e monte a matriz de rastreabilidade completa de requisito a teste.

- FONTE DE PESQUISA:

O estudante deverá pesquisar como a indústria projeta, controla e certifica juntas de robôs colaborativos: 1. Material da disciplina — as 16 aulas, com ênfase na Unidade 1 (modelagem em espaço de estados, identificação, controlabilidade e observabilidade), Unidade 2 (PID, discretização, saturação e anti-windup, co-simulação), Unidade 3 (formalização de requisitos, model checking, autômatos temporizados, testes baseados em modelo) e Unidade 4 (geração de código, SIL/HIL, rastreabilidade e certificação). 2. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/TS 15066: Robots and robotic devices — Collaborative robots. Geneva: ISO, 2016 — norma técnica primária sobre limites de força, velocidade e separação em operação colaborativa. 3. SICILIANO, Bruno; SCIAVICCO, Lorenzo; VILLANI, Luigi; ORIOLO, Giuseppe. Robotics: Modelling, Planning and Control. London: Springer-Verlag, 2010 — referência primária de modelagem e controle de manipuladores. 4. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Parts 1-7. Geneva: IEC, 2010 — norma técnica primária de segurança funcional aplicável ao supervisor da junta. 5. BAIER, Christel; KATOEN, Joost-Pieter. Principles of Model Checking. Cambridge: MIT Press, 2008 — fundamentação de verificação formal já usada na disciplina, aplicada aqui a um novo conjunto de propriedades. 6. MODELICA ASSOCIATION. Functional Mock-up Interface Specification, version 3.0, 2022 — caso o estudante opte por co-simular a junta e o controlador por FMI. 7. Caso real selecionado pelo estudante — relato técnico público, identificável e referenciado conforme a ABNT, de uma equipe de engenharia sobre a integração de um robô colaborativo real (por exemplo, de um fabricante como Universal Robots, ABB ou KUKA) a uma linha de produção. Não basta citar genericamente "documentação de fabricante". As fontes 2, 3 e 4 constituem o conjunto mínimo de três fontes técnicas primárias exigidas além do material da disciplina. O estudante pode substituí-las por fontes primárias equivalentes, desde que justifique a escolha e apresente a referência completa. Aulas relacionadas: todas as 16 servem de insumo. Em ordem de relevância: Aulas 1–4 (modelagem em espaço de estados, identificação e validação, função de transferência, controlabilidade e observabilidade), Aulas 5–8 (malha fechada, PID, saturação e anti-windup, discretização, co-simulação FMI), Aulas 9–12 (formalização de requisitos, model checking, autômatos temporizados, testes baseados em modelo), Aulas 13–16 (geração de código, SIL, HIL, rastreabilidade e certificação).

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

A avaliação possui três componentes obrigatórios: parte teórica (25%), parte prática com repositório e memorial de cálculo (50%) e vídeo de apresentação (25%). Para a submissão, o estudante enviará um PDF único com as partes teórica e prática e o memorial como anexo, o link do repositório (Git) contendo o código do projeto, e um link para o vídeo ao final do PDF. O objetivo é produzir, para a junta do cotovelo do AuroraArm, o mesmo tipo de pacote de evidências construído para o NexaBot ao longo da disciplina — modelo, controle, verificação formal e código rastreável — demonstrando que o método, e não apenas o exemplo do NexaBot, foi de fato aprendido. 1. Parte Teórica — (25% da nota) Desenvolva um relatório técnico em PDF contendo: • Modelagem física da junta a partir das leis de conservação (equação elétrica da armadura e equação mecânica do eixo), com justificativa da escolha das variáveis de estado. • Análise da diferença entre os requisitos de desempenho (REQ-CTRL-AA-001 a 004) e os requisitos de segurança colaborativa (REQ-SAFE-AA-001 a 004), classificando cada requisito de segurança como propriedade de segurança ("algo ruim nunca acontece") ou de vivacidade ("algo bom eventualmente acontece"), com justificativa. • Fundamentação teórica das escolhas de controle, verificação e geração de código, apoiada nos conceitos das 4 unidades e nas referências pesquisadas. 2. Parte Prática — (50% da nota) Entregue um repositório versionado em Git contendo, no mínimo: • Modelo da planta: derivação e implementação em código das matrizes de espaço de estados , , , da junta, a partir dos parâmetros físicos fornecidos. • Controlador: projeto e sintonia de um controlador (PID discreto ou realimentação de estados) que atenda aos requisitos de desempenho, com tratamento explícito de saturação e, se aplicável, mecanismo de anti-windup. • Propriedades formais verificadas: formalização e verificação exaustiva de pelo menos um requisito de segurança com prazo (análogo a REQ-SAFE-AA-001) e de pelo menos um requisito de vivacidade (análogo a REQ-SAFE-AA-003), com documentação de pelo menos um contraexemplo obtido durante o desenvolvimento (de uma versão preliminar do modelo, corrigida em seguida) ou uma justificativa fundamentada de por que nenhum contraexemplo surgiu. • Suíte de testes: testes gerados a partir do modelo (por percurso do grafo de estados do supervisor de segurança e/ou por propriedades), com relatório de cobertura de estados e de transições. • Código gerado: código C do controlador gerado automaticamente a partir do modelo (não digitado à mão), com bloco de rastreabilidade no cabeçalho, e teste de equivalência numérica entre o modelo de referência e o código gerado (configuração software-in-the-loop). • Matriz de rastreabilidade: tabela requisito → modelo → código → teste, cobrindo pelo menos os oito requisitos apresentados no desafio. Memorial de cálculo — anexo obrigatório do PDF, com cada item apresentando fórmula, substituição dos dados do caso, premissas e resultado, demonstrado passo a passo. No mínimo: • (a) Modelo em espaço de estados e constantes de tempo. Montar com e , substituindo os parâmetros da junta. Calcular os autovalores de e as constantes de tempo elétrica e mecânica associadas, discutindo a separação de escalas de tempo resultante. Verificar o posto das matrizes de controlabilidade e de observabilidade (adotando para a saída de velocidade angular) e concluir sobre controlabilidade e observabilidade da junta. • (b) Ponto de operação crítico. A partir do balanço em regime permanente calcular a corrente e a tensão exigidas em regime para sustentar sob , e a folga resultante entre e os disponíveis. Discutir a implicação dessa folga para a escolha do controlador e a necessidade (ou não) de anti-windup. • (c) Escolha do período de amostragem. A partir da constante de tempo mecânica calculada no item (a), justificar numericamente (número de amostras por constante de tempo mecânica) se é adequado, insuficiente ou desnecessariamente conservador para o laço de posição. • (d) Verificação do prazo de segurança. Considerando o atraso de detecção do sensor (até 20 ms) e a possibilidade de perda de um ciclo de controle de 2 ms, verificar exaustivamente (por varredura de combinações de atraso ou por autômato temporizado) se o prazo de 100 ms de REQ-SAFE-AA-001 é cumprido em todas as combinações consideradas, ou identificar a combinação que o viola. • (e) Equivalência modelo-código. Calcular o erro máximo absoluto entre a saída do modelo de referência e a saída do código C gerado, ao longo de uma sequência de teste, e compará-lo ao épsilon de máquina do tipo de dado utilizado, concluindo se o resultado indica equivalência aceitável ou evidência de defeito na geração. A proposta poderá conter diagramas de blocos, gráficos de resposta temporal, diagramas do autômato de segurança e demais representações gráficas que auxiliem na comunicação da solução. Rastreabilidade: os resultados do memorial devem ser citados e discutidos no relatório técnico — não basta anexar a conta solta, e o código do repositório deve ser referenciado por caminho de arquivo no relatório. 3. Vídeo Pitch — (25% da nota) Grave um vídeo de até 5 minutos, simulando uma apresentação técnica para a auditoria de segurança que libera a operação colaborativa do AuroraArm. O vídeo deverá apresentar: • Contextualização do problema (quase-acidente do protótipo anterior, ausência de evidência reprodutível de segurança). • Explicação do modelo, do controlador e dos principais números do memorial (constantes de tempo, tensão exigida em regime, período de amostragem escolhido). • Demonstração de como o requisito de prazo de 100 ms foi formalizado e verificado, incluindo o tratamento dos atrasos informados. • Demonstração da equivalência entre modelo e código gerado, e apresentação da matriz de rastreabilidade. • Encerramento com honestidade técnica: o que o pacote de evidências apresentado sustenta perante a auditoria de segurança da Aurora Robótica, e o que ainda exigiria processo formal de certificação (qualificação de ferramenta, independência de verificação) caso o AuroraArm fosse submetido à ISO 26262 ou a uma norma equivalente do setor. O vídeo deverá ser publicado no YouTube (modo não listado) ou em outra plataforma de hospedagem, e o link deverá ser inserido ao final do PDF. Antes da submissão, verifique se o link está correto e acessível para a correção. Critérios qualitativos transversais: clareza e organização do texto, das tabelas e dos diagramas; profundidade técnica (não generalidades sobre "usar controle PID" ou "verificar formalmente"); realismo dos números (constantes de tempo, tensão exigida, folga de atuação, prazos verificados); coerência interna (modelo → controle → verificação → código → rastreabilidade alinhados); rastreabilidade (os cálculos do memorial devem usar os dados e as premissas declaradas e ser citados no relatório e referenciados ao código do repositório); e integração dos conceitos das 4 unidades.

Roteiro do Estudante

1. Leia o desafio

Sua primeira tarefa é entender o desafio proposto. Leia o cenário do AuroraArm com atenção:

•  Quem é a Aurora Robótica e qual é a situação atual (controlador manual, sem modelo formal, sem verificação exaustiva)?

•  Qual é o incidente que motivou a exigência de evidências (quase-acidente por falha do supervisor de segurança)?

•  Quais restrições foram colocadas (60 dias, hardware embarcado com orçamento de tempo e memória limitados, atrasos de sensor e de ciclo)?

•  Onde estão os números que você vai precisar (parâmetros físicos da junta, ponto de operação crítico, requisitos de desempenho e de segurança com prazo)?

Tome notas estruturadas dos parâmetros físicos, do ponto de operação ( sob  de carga) e dos prazos de segurança (100 ms para zerar o torque, considerando 20 ms de atraso do sensor e possível perda de um ciclo de 2 ms). Esses números são sua base de modelagem. Separe dados fornecidos pelo caso de premissas que você precisar adotar (por exemplo, o critério de aceitação de equivalência SIL).

2. Fontes de Pesquisa

Antes de propor a solução, reúna referências e ancore suas escolhas técnicas:

•  Releia as Unidades 1 a 4 — todas são insumo direto (modelagem e identificação, controle e discretização, verificação formal e testes, geração de código e rastreabilidade).

•  Aprofunde os conceitos que vai aplicar: derivação de matrizes de espaço de estados a partir de leis físicas, cálculo de constantes de tempo e verificação de controlabilidade/observabilidade, sintonia de controlador com tratamento de saturação, formalização de propriedades de segurança e de vivacidade, verificação de prazo sob atraso, geração de código e verificação de equivalência SIL — todos demonstrados passo a passo no memorial de cálculo.

•  Consulte a ISO/TS 15066 para os limites de velocidade e separação em operação colaborativa, e a IEC 61508 para os conceitos de segurança funcional aplicáveis ao supervisor da junta.

•  Pesquise um caso real de integração de robô colaborativo a uma linha de produção, publicado por uma equipe de engenharia identificável, e traga ao menos uma comparação concreta com a solução que você propôs para o AuroraArm.

3. Entrega

Como orientação editorial desta atividade, estruture o relatório técnico em PDF, com 12 a 18 páginas antes dos anexos, assim:

1.  Capa e resumo executivo (1 página) — 5 linhas com a recomendação central de modelagem e controle.

2.  Modelagem da junta e análise de controlabilidade/observabilidade (2 a 3 páginas).

3.  Projeto e sintonia do controlador, com tratamento de saturação (2 a 3 páginas).

4.  Formalização e verificação das propriedades de segurança e de vivacidade (3 a 4 páginas), incluindo a verificação do prazo de 100 ms sob os atrasos informados.

5.  Geração de código, equivalência SIL e matriz de rastreabilidade (3 a 4 páginas).

6.  Honestidade técnica: o que o pacote sustenta e o que exigiria certificação formal (1 a 2 páginas).

7.  Referências — fontes consultadas, ABNT.

Inclua no mesmo PDF, como anexo, o memorial de cálculo com os itens (a) a (e) descritos na seção anterior, cada um com fórmula, dados, premissas, substituição e resultado. Os resultados precisam aparecer e ser discutidos no corpo do relatório, e o repositório de código deve ser referenciado por caminho de arquivo.

Para o vídeo de apresentação (até 5 minutos):

•  Abra com o problema (quase-acidente do protótipo anterior) e a recomendação central.

•  Mostre o modelo e os principais números do memorial (constantes de tempo, tensão exigida em regime, período de amostragem).

•  Apresente a verificação do prazo de segurança e a matriz de rastreabilidade em alto nível.

•  Feche com honestidade técnica sobre os limites do pacote de evidências apresentado.

•  Publique no YouTube (modo não listado) e cole o link ao final do PDF — confira se está acessível.

Dica final: capriche na defesa numérica. Uma auditoria de segurança não aprova modelo bonito — aprova evidência reproduzível e rastreável. Cada decisão (constante de tempo considerada, folga de tensão aceita, prazo verificado, tolerância de equivalência SIL) deve estar ancorada em cálculo demonstrado ou em referência técnica, não em opinião — e o memorial de cálculo, somado ao repositório de código, é a sua prova de que a evidência foi de fato produzida, não alegada.

Esse projeto é seu portfólio final — o tipo de pacote de evidências que se apresenta a uma auditoria de segurança ou a um cliente para defender decisões de projeto de um sistema ciberfísico real. Capriche.

Boa entrega!